###### TEKLİF DOSYASI

###### Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a)  Adı/Unvanı: YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB

b)  Adresi: Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / YALOVA

c)  Telefon numarası: 0 226 808 0990

d)  Faks numarası: 0 226 358 10 10

e)  Elektronik posta adresi info@yalovaimesosb.org

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Kıymet Eşiyok / İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Koordinatörü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projenin Adı: YALOVA NİTELİKLİ İSTİHDAM MERKEZİ

- Sözleşme kodu: TR42/22/YNİM/0001

- Fiziki Miktarı ve türü: 2044 m2 tek katlı betonarme bina +çelik çatı Yapım İşi

- İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Laledere Köyü Merkez Mevki Mustafa Varank Cad.No:8 Çiftlikköy/Yalova

- İşe ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü:  Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / YALOVA

c) İhale tarihi: 28/07/2022

d) İhale saati: 14:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 2.500 TL bedelle satın alması zorunludur. Ödeme yapıldığına dair ilgili belge sözleşme makamına sunularak ihale dosyası temini yapılır. (Dosya bedeli Türkiye Halk Bankası A.Ş. TR33 0001 2009 8550 0016 0000 44 IBAN nolu hesaba yapılacaktır.)

İstekli ihale dosyasını satın almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhale Dosyasının satın alındığına dair ilgili belge (dekont) teklif dosyasına eklenmelidir.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden teslim edilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / YALOVA

b)  Son teklif verme tarihi: 28/07/2022

c)  Son teklif verme saati: 12 :00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden teslim edilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

Teklif Dosyası (İsteklilere Talimatlar, Sözleşme Taslağı (Özel Koşullar), Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat istenmektedir,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge istenmektedir,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aşağıdaki belgeler istenmektedir.

- Vergi Dairesi veya Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço

- Faaliyet Belgesi

- Vergi Levhası (ihale yapılan yıla ait)

- Vergi Borcu Yoktur Belgesi (ihale tarihinden en geç 10 gün önce tarihli)

- SGK Borcu Yoktur Belgesi (ihale tarihinden en geç 10 gün önce tarihli)

SGK ve Vergi Borcu yapılandırılmışsa, geçmiş borç sayılmayacaktır.

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aşağıdaki belgeler  istenmektedir.

- Son 5 yıl içerisinde yapılmış benzer işe ait teklif tutarının %50’si kadar EKAP’a kayıtlı iş bitirme belgesi

- En az G sınıfı Müteahhitlik Yetki Belgesi

Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

(m) İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi durumunda, yapılacak iş yapı ruhsatına tabi olacağından yüklenici yapı ruhsatı alınması için gerekli olan müteahhit ve şantiye şefine ait aşağıda belirtilen evrakları sözleşme ile beraber Sözleşme Makamına teslim eder. Şantiye şefi aynı ilde ikamet eden ve şantiye şefi olabilme yeterlilikleri sağlamalıdır. Şantiye Şefinin görevden ayrılması durumunda noter ihbarnamesi ile Sözleşme Makamına bilgi verilerek üç (3) iş günü içerisinde yeni şantiye şefine ait belgeler Sözleşme Makamına iletilir. Şantiye Şefi inşaat mühendisi veya mimar meslek grubundan olmalıdır.

Yapı Müteahhidi

- Yapı Müteahhit yetkili Kişi Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

- Vergi Levhası Fotokopisi+Faaliyet Belgesi (güncel)

- İmza Sirküleri

- Şirket Kuruluş+Hisse Durumunu Gösteren Gazete Fotokopileri, Ticaret Odası Kaydı+SGK No

- Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi

- Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS)

- Şantiye Yerleşim Planı

Şantiye Şefi Evrakları

- Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

- Müteahhit ve Şantiye Şefi Arasında İmzalanan Sözleşme

- Diploma Fotokopisi

- İkametgâh Belgesi

- Şantiye Şefi Taahhütnamesi

- Sigorta Sicil No

İmza Beyannamesi

(n) İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi durumunda, Yüklenici, İş yeri teslim tarihinden itibaren tehlike sınıfına uygun İSG uzmanı görevlendirilerek gerekli belgeleri, şantiye alanında çalışacak tüm personelin mesleki yeterlilik belgelerini, SGK girişlerini, İSG kapsamında belgeleri Sözleşme Makamına sunar.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

- 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla, isteklinin resmi e-posta adresine gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz.

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan  1  adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 30 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 30 günlük ilk süreye 30 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

- Sözleşme Makamına doğrudan elden Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / YALOVA adresine teslim edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

- c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en uygun teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

- Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../2022

İmza

Teklif Veren

###### Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

< YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta, Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra Sözleşme Makamı olarak anılacaktır) ve diğer tarafta  Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı  (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) olmak üzere aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Taraflara İlişkin Bilgiler;

Sözleşme Makamı

Adı		: Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Adresi		: Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / YALOVA

Telefon	: 0226 808 0990

E-posta	: info@yalovaimesosb.org

Website	: www.yalovaimesosb.org

ve

Yüklenici

Adı/Ticari Ünvanı		: …………………………………………………………….

Tebligat Adresi		: …………………………………………………………….

Bildirime Esas Telefon	: …………………………………………………………….

Bildirime Esas E-posta	: …………………………………………………………….

Website			: …………………………………………………………….

Vergi Dairesi		: …………………………………………………………….

Vergi No			: …………………………………………………………….

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Konu

Bu Sözleşmenin konusu Yalova ili Çiftlikköy İlçeisi Laledere Köyü sınırları içerinde bulunan Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulanacak “Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi Yapım İşi” dir.

Sözleşmenin Yapısı

İş bu Sözleşme noter onaylı olarak imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Taslak Sözleşme”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı, Keşif Özeti, Birim Fiyat Tarifi, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) GYB (Güvenli Yeşil Bina) Kriterleri)

Ek-3: Teknik Teklif (Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dahil)

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Ek-6: İsteklilere Talimatlar

Yukarıdaki belgeler sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Ayrıca, Yüklenici işin ifasını aşağıdaki mevzuat hükümlerine tabi olarak yapacaktır.

- OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

- Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

- İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

- İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

- Yalova İMES OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Kararları

Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

- Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, Sözleşme Makamının onayı alınmadan alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işler ile ilgili sorumlulukları Yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Sözleşme Bedeli ve Ödemeler

- Sözleşme Bedeli:…………………………………………………………. TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

<Yapım işi / hizmet alımı sözleşmelerinde: ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. >

<Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.>

Fiyatlarda Değişiklik

Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, Sözleşme Makamının uygun görmesi halinde mücbir sebepler halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca Ajans mali desteği haricinde fiyat farkı ödenir.

Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi “sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih” şeklindedir.

Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 8 aydır.

Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

İletişim-Tebligat Adresleri

  - Sözleşme Makamı ve Yüklenici arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Yalova  mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

###### Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

- Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

- Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

- Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için ister kalıcı ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

- Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

- Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin  belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

- İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan k açınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

- Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

- İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

- Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)	Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b)	Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)	Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b)	Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

- Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

- Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

- Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a)	Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b)	Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c)	Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

- Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)	Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)	Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

- Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

- Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

- İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

- Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

- Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

- İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

- Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

- Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

- Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.

- Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

- Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

- Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

- Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b)	Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

- Kesin teminat ve sigorta

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

- Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2) Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

- Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

- Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

- Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

- Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

- Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

- Genel zarar-ziyan bedeli veya

- Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

- Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

- Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

- Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

- Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

- Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

- Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

- Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

- Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

- Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

- Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

- Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

- Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

- Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

- Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

- Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

- Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

- Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

- Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

- İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

- Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../2022

İmza

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

# İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMELER

## GENEL

Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ;

- 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği,

- 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

- 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,

- Yalova Makine İhtisas OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Kararları- İmar Planı Notları,

- Ruhsatlandırma Prosedürü,

- TSE Güvenli Yeşil Bina Kriterleri,

İlgili Tüm Meri Mevzuat Hükümleri çerçevesinde inşa edilecektir.

Şartnamelerde herhangi bir hüküm bulunmaması durumunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teknik Şartnamelerine uyum sağlanacaktır. Yapılacak inşaat işleri ile alakalı tüm imalat çizimleri, imalatçı verileri, teçhizat, boya gibi malzemeler ile ilgili belgeler onaya sunulacak, ayrıca şantiyeye tesliminden önce bu onaylar alınmış olacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgelerde, imalatçının adı, ticari unvanı, katalog, model numaraları, gerektiğinde numuneleri ile referansları ve Yüklenici ile yapılan inşaat sözleşmesi hükümlerine uygunluk esas olacaktır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı en az üç çeşit malzeme numunesinin birini İşveren seçebilecek veya yeni numuneler getirilmesini talep edebilecektir. Yüklenicinin yapacağı imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar idarece söktürülür ve yenisi bedelsiz olarak yükleniciye yaptırılır. Geçici kabulde tüm mahaller kullanıma hazır halde temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiçbir inşaat pisliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslime hazır olacaktır. Şu kadar ki depolar, mekanik mahaller gibi servis mahalleri de bu tanıma dahildir. Yüklenici yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuatlar gereğince gerekli olan evrakları ilgili idarelere sunmak üzere tedarik edecektir.

### MALZEMELER

“Malzeme” terimi, Yüklenici tarafından temin edilen ve işe göre, her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir. Yüklenici, tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri idareye, üretim veya şantiyede kullanmadan önce onaylatacaktır. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini İdare onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacak ve bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. Projelerde ve teknik şartnamede markalar verilmişse sadece referans olarak verilmiş olup, uygulama esnasında muadili 3 malzeme seçeneği idareye sunulacak ve idarece seçilen malzeme kullanılacaktır.

### İŞÇİLİK

İşçilik vb. birinci sınıf olacak ve Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır.

### STANDARTLAR

Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü Standartları veya İdarenin onayı doğrultusunda eşdeğer uluslararası standartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, sözleşme dosyası eki olan Teknik Şartnamelerde belirtilmemiş olan her tür konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi esasları geçerlidir.

### PROJELER

İdarece verilen projeler umumiyetle genel yerleşimlerini, uygulama detaylarını ihtiva etmektedir. Verilen detaylar projeye göre uyarlanacaktır. Projelerde idarenin yazılı onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

Yüklenici, projeleri tetkik ederek gerek kanun, tüzük ve yönetmelikler ve mahalli usul ve kaideler yönünden, gerek mecburi veya isteğe bağlı uygulamalı standartlar yönünden, gerek imalat ve montaj tekniği ve gerekse bir yanlışlığın düzeltilmesi, bir eksikliğin tamamlanması yönlerinden zorunlu veya faydalı bulacağı bütün tadilatı ana hatlarıyla bir öneri raporuyla idareye yazıyla bildirecek, idare bu raporu tamamen veya kısmen veya değiştirilerek uygun gördüğü takdirde değişiklik projelerini hazırlayarak idareye onanmak üzere verecektir. Tetkikin yetersizliği nedeniyle doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacak ve meydana gelecek hasar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Değişiklikler ve tadilat projesi için yükleniciye hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.

### DİĞER

Elektrik, tesisat veya statik projelerle mimari projeler arasında ihtilaf olması durumunda mimari projeler esas alınacaktır. Herhangi bir şekilde gösterilmemiş detay veya imalat, Mimari proje esas alınarak idarenin   kararı doğrultusunda tamamlanacaktır.

# KALIP VE KALIP İSKELESI İŞLERI GENEL TEKNIK ŞARTNAMESI

## Kapsam

Bu şartname, beton ve betonarme elemanlarının imalatında kullanılan kalıp, kalıp iskelesi ve konsol sistemleri ile ilgili kullanım ve kurulum esaslarını kapsar.

### Tanım

#### Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları

Bu şartnamenin 5’inci bölümünde belirtilen standartlara uygun olarak tasarımı yapılan, üretilen ve betonarme döşeme ve kirişler için kullanılan, üzerindeki yükü projesine uygun şekilde ve sınır toleranslar içinde tutabilecek, ahşap, çelik, çeşitli plastik kompozit gibi malzemelerin tek başına ya da birlikte kullanıldığı taşıyıcı özellikteki kalıplardır.

#### Betonarme Kolon ve Perde Kalıpları

Bu şartnamenin 5’inci bölümünde belirtilen standartlara uygun olarak tasarımı yapılan, üretilen ve betonarme kolon ve perdeler için kullanılan, üzerine etkiyen yükü projesine uygun şekilde ve sınır toleranslar içinde tutabilecek, ahşap, çelik, çeşitli kompozit plastik gibi malzemelerin tek başına ya da birlikte kullanıldığı kalıp sistemleridir.

#### Betonarme Kolon, Perde, Döşeme ve Kiriş Kalıp İskeleleri

Bu şartnamenin 5’inci bölümünde belirtilen standartlara uygun olarak tasarımı yapılan, üretilen ve üzerindeki yükün taşıması amacıyla tasarlanıp üretilen modüler iskele ve dikme sistemleridir.

#### Betonarme Kolon ve Perde Tırmanma Konsol Sistemi

Bu şartnamenin 5’inci bölümünde belirtilen standartlara uygun olarak tasarımı yapılan, üretilen ve betonarme kolon ve perdelerin imalatında kullanılan kalıpların desteklenmesini sağlayan, ahşap, çelik, çeşitli kompozit plastik gibi malzemelerin tek başına ya da birlikte kullanıldığı konsol sistemleridir.

#### Betonarme Perde Tırmanır Platform Sistemi

Bu şartnamenin 5’inci bölümünde belirtilen standartlara uygun olarak tasarımı yapılan, üretilen ve betonarme perdelerin imalatında kullanılan kalıpların desteklenmesini sağlayan, ahşap, çelik, çeşitli kompozit plastik gibi malzemelerin tek başına ya da birlikte kullanıldığı platform sistemleridir.

#### Özel Hareketli Beton Kalıp Sistemleri

Bu şartnamenin 5’inci bölümünde belirtilen standartlara uygun olarak tasarımı yapılan, üretilen ve betonarme yapı elemanlarının imalatında kullanılan özel kalıplardır. Bu kalıplar, devamlı olarak tırmanan kayar kalıplar, ray üzerinde vinçle veya kendi tahrikiyle tırmanan kalıplar, yatayda hareket edebilen dengeli konsollar, çok katlı binalar için tünel kalıplar gibi sistemlerdir. Bu sistemlerin kurulumu, kullanımı, sökümü için kullanıcı el kitaplarına uyulmalıdır.

### Uygulama Esasları

#### Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları

##### Kullanım Yeri

Betonarme döşeme ve kirişlerin imalatında, istenilen şekil ve yüzey formunu vermek amacıyla    kullanılır.

##### Kalıp Hazırlığı

###### İskeleli Masa Kalıp Sistemi İçin Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Hazırlığı

Kullanılacak taşıyıcı iskele için 5inci maddede belirtilen standartlara uygunluk aranır.

Kuruluma başlanmadan önce kalıp projesi ve kurulum kontrol formu hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

Standartlara uygun, sağlam ve yeterli miktarlarda temin edilmiş olan iskele malzemeleri, çalışanların takılıp düşmesine, çarpmasına sebebiyet vermeyecek, güvenli geçişleri sağlayan bir yere yerleştirilmelidir. Malzemeler çalışanların üzerine kayması veya devrilmesi engellenecek şekilde dengeli bir biçimde istiflenmeli, istifleme kurulum kolaylığı sağlayacak şekilde malzeme türlerine göre ayrı ayrı yapılmalı, malzemeler istifin üzerinden dengeli ve herhangi bir çalışana veya yere çarpmayacak şekilde güvenli bir biçimde alınıp taşınmalıdır.

Döşeme kalıbının beton döküm yerine taşınmasından önce tabliye kurulumları yapılmalıdır. Tabliye kurulumu için kalıbın kurulacağı yere yakın boş bir alan seçilerek montaj tezgâhı hazırlanmalıdır. Montaj tezgâhı için düzgün bir zemin üzerine 10x10 veya yaklaşık ebatlarda ahşap kalaslar yerleştirilir, üzerine uygun malzemeyle düzlemsel yüzey oluşturulur. Yapılan yüzey üzerine, montajda kalıbın kenarlarını dik açıda koruyabilmek amacıyla tezgâhın iki kenarına 90 derece olacak şekilde kanatlar yapılır.

Kalıp montajında, önce mahya ve tali kirişler projede belirtilen ara mesafelere göre birbirine monte edilmelidir. Daha sonra betona temas edecek olan yüzey elemanı proje boyutlarında kesilerek tali kirişlere monte edilmelidir.

İstiflenme sırasında tabliyeler üst üste konulacak ise zarar görmemeleri için aralarına takoz yerleştirilmelidir. Takozlar, kalıp elemanlarının kalıcı sehim yapmaması için uygun sayıda ve aralıklarda konulmalıdır.

Tabliye yüzeyinde kesilen ve delinen kısımlar suya karşı yalıtılmalıdır.

###### Serbest İskele Sistemi için Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Hazırlığı

Kullanılacak taşıyıcı iskele için 5inci maddede belirtilen standartlara uygunluk aranır.

Kuruluma başlanmadan önce kalıp projesi ve kurulum kontrol formu iş güvenliği sorumlu mühendisi ve uygulama mühendisi tarafından onaylanmış olarak hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

Standartlara uygun, sağlam ve yeterli miktarlarda temin edilmiş olan iskele malzemeleri, çalışanların takılıp düşmesine, çarpmasına sebebiyet vermeyecek, güvenli geçişleri sağlayan bir yere yerleştirilmelidir. Malzemeler çalışanların üzerine kayması veya devrilmesi engellenecek şekilde dengeli bir biçimde istiflenmeli, istifleme kurulum kolaylığı sağlayacak şekilde malzeme türlerine göre ayrı ayrı yapılmalı, malzemeler istifin üzerinden dengeli ve herhangi bir çalışana veya yere çarpmayacak şekilde güvenli bir biçimde alınıp taşınmalıdır.

İstiflenme sırasında tabliyeler üst üste konulacak ise zarar görmemeleri için aralarına takoz yerleştirilmelidir. Takozlar, kalıp elemanlarının kalıcı sehim yapmaması için uygun sayıda ve aralıklarda konulmalıdır.

Tabliye yüzeyinde kesilen ve delinen kısımlar suya karşı yalıtılmalıdır.

###### Dikme Sistemi için Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Hazırlığı

Kullanılacak taşıyıcı dikme için 5inci maddede belirtilen standartlara uygunluk aranır.

Kuruluma başlanmadan önce kalıp projesi ve kurulum kontrol formu iş güvenliği sorumlu mühendisi ve uygulama mühendisi tarafından onaylanmış olarak hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

Standartlara uygun, sağlam ve yeterli miktarlarda temin edilmiş olan iskele malzemeleri, çalışanların takılıp düşmesine, çarpmasına sebebiyet vermeyecek, güvenli geçişleri sağlayan bir yere yerleştirilmelidir. Malzemeler çalışanların üzerine kayması veya devrilmesi engellenecek şekilde dengeli bir biçimde istiflenmeli, istifleme kurulum kolaylığı sağlayacak şekilde malzeme türlerine göre ayrı ayrı yapılmalı, malzemeler istifin üzerinden dengeli ve herhangi bir çalışana veya yere çarpmayacak şekilde güvenli bir biçimde alınıp taşınmalıdır.

İstiflenme sırasında tabliyeler üst üste konulacak ise zarar görmemeleri için aralarına takoz yerleştirilmelidir. Takozlar, kalıp elemanlarının kalıcı sehim yapmaması için uygun sayıda ve aralıklarda konulmalıdır.

Tabliye yüzeyinde kesilen ve delinen kısımlar suya karşı yalıtılmalıdır.

##### Kurulum

###### İskeleli Masa Kalıp Sistemi için Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Kurulumu

Taşıyıcı iskele kurulumunda “Cephe İskelesi Yapımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi’nde  belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Kurulum yapacak işçilerin, yapacakları işe göre mesleki yeterlilik belgelerinin olması gerekmektedir.

İmalatı tamamlanmış olan kalıp tabliyeleri, kaldırma çubukları veya kayış bağlanarak vinç yardımı ile önceden kurulmuş olan iskele ayaklarının tepesindeki başlıklar üzerine dikkatlice yerleştirilmelidir.

Kalıp döşeme kotuna ve teraziye getirilmelidir.

Söküm kolaylığı için tabliye yüzeyleri yağlanmalıdır.

Tabliyeler arası, kolon ve perde birleşimlerindeki boşluklar yüzey kaplama elemanı ile kapatılmalıdır.

Kalıp sistemi kullanım ve bilgi levhaları görülebilecek yerlere asılmalıdır.

###### Serbest İskele Sistemi için Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Kurulumu

Taşıyıcı iskele kurulumunda “Cephe İskelesi Yapımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi”nde belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Kurulum yapacak işçilerin, yapacakları işe göre mesleki yeterlilik belgelerinin olması gerekmektedir.

Projesine göre yerleştirilen iskele sisteminin üzerine, yine projede belirtilen eleman aralıklarına uyarak ana taşıyıcılar ve tali taşıyıcı elemanlar yerleştirilmelidir. Ana ve tali taşıyıcı elemanların kurulum sırasında işçilerin üzerinde yürürken, konsol noktalarından kalkmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.Kalıp döşeme kotuna ve teraziye getirilmelidir.

Söküm kolaylığı için tabliye yüzeyleri yağlanmalıdır.

Tabliyeler arası, kolon ve perde birleşimlerindeki boşluklar yüzey kaplama elemanı ile kapatılmalıdır.

Kalıp sistemi kullanım ve bilgi levhaları görülebilecek yerlere asılmalıdır.

###### Dikmeli İskele Sistemi için Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Kurulumu

Taşıyıcı iskele kurulumunda “Cephe İskelesi Yapım Şartnamesi”nde belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Kurulum yapacak işçilerin, yapacakları işe göre mesleki yeterlilik belgelerinin olması gerekmektedir.

Projesine göre yerleştirilen dikmelerin üzerine, yine projede belirtilen eleman aralıklarına uyarak ana taşıyıcılar ve tali taşıyıcı elemanlar yerleştirilmelidir. Ana ve tali taşıyıcı elemanların kurulum sırasında işçilerin üzerinde yürürken, konsol noktalarından kalkmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Kalıp döşeme kotuna ve teraziye getirilmelidir.

Söküm kolaylığı için tabliye yüzeyleri yağlanmalıdır.

Tabliyeler arası, kolon ve perde birleşimlerindeki boşluklar yüzey kaplama elemanı ile kapatılmalıdır.

Kalıp sistemi kullanım ve bilgi levhaları görülebilecek yerlere asılmalıdır.

###### Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıpları Sökümü

Kalıp tabliyesinin sökümüne başlanmadan önce kiriş ve döşemelerin beton mukavemetleri kontrol edilmeli ve betonun zaman & mukavemet değerlerini bilen yapı denetim görevlisinin ve/veya sorumlu yapı mühendisinin onayı alınmalıdır. Projede tanımlanmış ise, belirtilen söküm sürelerine uyulmalıdır.

Kalıp söküm işlemi, betonda fiziksel (sehim, çatlak, dökülme) hasar oluşmayacak, betonarme elemanın tasarım kapasitesini etkilemeyecek, beton mukavemetine ulaşıldığında yapılmalıdır. Söküm yapılabilecek beton mukavemet değeri, beton işlerinden sorumlu mühendisten alınmalıdır. Kalıp sökümü için ulaşılması gereken beton mukavemeti değerinin, yerinde hangi zaman diliminde ulaşıldığına, dökülen betonun kırım deneylerini yapan kontrol laboratuvarından ya da betonun yerinde mukavemet değerlerini veren TSE de tanımlanmış yöntemlerden yararlanılarak buna uygun kalibrasyonlu ekipmanlardan yararlanılarak belirlenmesi gereklidir.

Erken söküm için kullanılacak taşıyıcı elemanlar var ise, döşeme kalıpları sökülmeden ve döşeme ön sehim yapmadan yerleştirilmelidir. Erken söküm elemanlarının yerleşimi ve yüklemesi, döşemede kalıcı çatlak ve hasar oluşturmayacak şekilde statik hesaba ve projesine uygun olarak yapılmalıdır.

Kalıba ulaşmak için merdiven, gezer iskele gibi güvenli malzemeler kullanılmalıdır.

Söküm için gerekli tüm alet ve ekipmanlar tedarik edilmeli ve sahada hazır bulundurulmalıdır.

İskele veya dikme sistemi gevşetilerek alçaltılır. Kalıp tabliyesi çıkartılabilecek kadar yükseklik bırakılmalıdır.

Kiriş ve döşeme kalıp sökümleri sırasıyla şu şekilde olmalıdır:

- Kiriş yan kanatları

- Izgara kirişleri

- Mahya kirişleri

Kalıp sökümünden sonra beton yüzeyde kalmış olan artık malzemeler kazınmalı, arta kalan yağlar ise basınçlı su yardımı ile temizlenmelidir.

##### Betonarme Kolon, Perde, Döşeme ve Kiriş Kalıp İskeleleri

###### Kullanım Yeri

Betonarme kolon, perde, döşeme ve kirişlerin imalatında, kalıp tabliyesini yerinde tutmak amacıyla kullanılır.

###### Betonarme Kolon, Perde, Döşeme ve Kiriş Kalıp İskeleleri Hazırlığı

Kuruluma başlanmadan önce iskele projesi, kullanım kılavuzu ve kurulum kontrol formu iş güvenliği sorumlu mühendisi ve uygulama mühendisi tarafından onaylanmış olarak hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

Hesapların düşey yükler ile beraber yönetmeliklerde verilen yatay yüklere göre de yapılmış olması gerekmektedir. Yatay yükler; rüzgâr yükü, beton dökümü sırasında oluşacak yükler, kurulumdaki kusurlar ve eksantriklikten oluşacak ilave yükler olarak dikkate alınmaktadır.

Beton dökümü ile birlikte, iskele sisteminin zemine aktarılması gereken yükün, zemin tarafından oturma yapmadan, güvenle taşınabileceğinin kontrol edilmesi / ihtiyaç durumuna göre gerekli taşıyıcı eleman ya da zemin kuvvetlendirme düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. Bu zeminler beton, iskele platformu veya doğal toprak olabilir. Taşıyıcı sistemin oturduğu zemine, (Toprak zeminlere oturtulan taşıyıcı sistemlerde) gerekirse yükün homojen olarak dağıtılması ve oturmaların önlenmesi için;

Zemine ızgara elemanlar yerleştirilebilir,

Zemin sıkılaştırma yöntemleri uygulanabilir.

###### Betonarme Kolon, Perde, Döşeme ve Kiriş Kalıp İskeleleri Kurulumu

Kurulum esnasında ve 2m’den daha fazla yüksekliklerde çalışırken emniyet kemeri kullanılmalıdır. Emniyet kemeri kullanma konuları Endüstriyel Sağlık ve Emniyet Standartları ile bağlantılı olacaktır.

Kurulum yapacak işçilerin, yapacakları işe göre mesleki yeterlilik belgelerinin olması gerekmektedir.

###### İskeleli Sistem Kurulumu

Serbest İskele ve İskeleli masa kalıp sistemlerinin dikey yönde kurulumunda, ayak ayar milleri projeye göre uygun yerlerine konulduktan sonra başlangıç ayakları ayar millerine geçirilir ve ayar milleri projede belirtilen değerlerde açılıp yükseklik ayarlanır. Ayak borusu içine giren ayar mili boyu projesine uygun olarak ayarlanmalıdır.

İskele sistemleri dilendiğinde yerde yatay yönde kurulup, vinç yardımı ile sahadaki kullanılacağı yere taşınabilir. Bu uygulamada, iskele sisteminin yatay yönde kaldırılmasına yönelik uygun aparatlar kullanılarak, sistemde kalıcı deformasyon ve hasar yaratmadan kaldırılması gerekmektedir. Sistemdeki tüm aksesuarlar taşınma esnasından düşmesini engelleyecek şekilde sabitlenmelidir.

İskele ilk katında çapraz elemanlar ve/veya yatay elemanlar projeye veya kullanım kılavuzunda belirtilen güvenli çalışma şartlarına uygun olarak ayaklara bağlanıp sistemin statik dengesi sağlandıktan sonra diğer üst modül kurulumuna geçilmelidir.

Ayakların üst üste kaynaklı boru aracılığı ile veya ekleme elemanı ile geçmeli olarak bağlanmış olması durumlarında gerekli pim veya cıvataların emniyetli şekilde takıldığından emin olunmalıdır.

Devam eden modüllerde yatay veya çapraz elemanlarla iskele sistemi içinde statik denge sağlandıktan sonra, eğer var ise merdiven ve/veya platformlar yerleştirilmelidir.

İskele sistemi, yatay yönde oluşacak yüklerin aktarılması amacıyla, projede veya kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarda özel ankraj sistemi ile mevcut yapılara sabitlenmesi gerektiği durumlarda sabitleme işi, betonarme döşeme, blok, perde, taşıyıcı kolon veya taşıyıcı duvarlara yapılabilir. Kullanılan iskele sistemine uygun ve tasarımı önceden yapılmış olan özel bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Sabitleme, iskele sistemindeki dikey elemanlarla yatay elemanların birleştiği düğüm noktalarından yapılmalıdır. Kullanılan bağlantı elemanları Bölüm 5'te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Sabitleme işleri için mekanik ankraj ile beton- çelik bağlantısı şartnamesine uyulmalıdır

İskele kullanım ve bilgi levhaları hazırlanarak, uyarı olarak görülebilecek yerlere asılmalıdır, özellikle yükleme bilgileri açıklanmalıdır.

###### Dikmeli Sistem Kurulumu

Dikmeler projede gösterilen, uzunluğa öncelikli olarak pim deliklerinden en yaklaşık boya gelecek şekilde ön ayarlı şekilde yerleştirilmelidir. Dikmeler yerleştirilirken, yatay yönde devrilmeyi engelleyici 3 ayaklı sehpalar ve bağlantı elemanları ile sabitlenerek kurulmalıdır.

Dikme sistemi, yatay yönde oluşacak yüklerin aktarılması amacıyla, projede veya kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarda özel ankraj sistemi ile mevcut yapılara sabitlenmesi gerektiği durumlarda sabitleme işi, betonarme döşeme, blok, perde, taşıyıcı kolon veya taşıyıcı duvarlara yapılabilir. Kullanılan iskele sistemine uygun ve tasarımı önceden yapılmış olan özel bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Sabitleme, iskele sistemindeki ayakların yataylar ile birleştiği düğüm noktalarından yapılmalıdır. Kullanılan bağlantı elemanları Bölüm 5'te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Sabitleme işleri için mekanik ankraj ile beton- çelik bağlantısı şartnamesine uyulmalıdır.

Dikme kullanım ve bilgi levhaları hazırlanarak, uyarı olarak görülebilecek yerlere asılmalıdır, özellikle yükleme bilgileri açıklanmalıdır.

###### Betonarme Döşeme ve Kiriş Kalıp İskelelerinin Taşınması,

Masa tipi iskele sistemlerinin İskelelerin taşınması aşağıda açıklanan yöntemler ile yapılabilmektedir.

Tekerlek sistemi:

Masaların (Entegre iskele ve kalıp sistemi), dışardan takılabilen tekerlek sistemi ile yürütülerek taşınması mümkündür. Yürütme işlemi için çoğunlukla insan gücü yeterli olmasına karşın, çok ağır ve büyük iskelelerde projesinde belirtildiği şartlarda motorlu ve halatlı çekme sistemleri de kullanılabilir. Yürütmeden önce harekete engel olacak cisimler hareket edilecek yoldan temizlenmeli ve yoldaki aşılması gereken engeller önceden hesaplanmış olmalıdır. Yürütülecek olan iskeleye iki tarafından tekerlekli yardımcı itme/çekme araba sistemleri monte edilir ve iskele yukarı kaldırılır. Yukarı kalkan diğer ara ayaklara da kendi tekerlekleri monte edildikten sonra itme işlemi gerçekleştirilebilir.

Forklift:

Masa kalıpları, uygun forklift aksesuarlarını kullanarak, iskele kulelerini, iskele sisteminin ve taşıma aksesuarlarının kullanım önergelerine göre; üst yapı ile üst yapı hariç, tam iskele boyunda ya da belirli yüksekliklerde parça parça olacak şekilde, yatay yönde taşınabilir.

Taşıma çatalı:

Masaların dökülmüş olan kattan bir üst kata taşınmasında genellikle bu yöntem kullanılır. Tekerlek sistemi ile bina dış kenarına taşınan masalar, tabliye altına taşıma çatalı kolları sokulup kaldırılarak komple dışarı alınır ve üst kata taşınarak bırakılır. Bunun için tüm yük aktarım noktalarındaki boşlukları giderilmesi ve pim/cıvata takılarak emniyete alınması gerekmektedir.

Kayış ile bağlama:

Masaların tabliyeleri etrafına, sağlam olan ana mahya kirişlerinden kayışlar sarılarak masalar iskele sistemi ile beraber taşınabilmektedir. Bunun için tüm yük aktarım noktalarındaki boşlukları giderilmesi ve pim/cıvata takılarak emniyete alınması gerekmektedir. Kayışla taşımada, masaların yapı dışına doğru alınabilmesi için yükleme platformu kullanılması tavsiye edilmektedir.

Serbest iskele ve dikmeli döşemelerde, sistem uygun taşıma aparatları kullanarak ya da insan gücü ile yerden taşınabilir. Malzemelerin taşınması paketler halinde vinç kullanılarak yapılacaksa, malzemelerin aksesuarlarının taşınma esnasında düşmemesi için, kaldırma öncesi kontrol edilmesi gerekmektedir.

###### Betonarme Kolon, Perde, Döşeme ve Kiriş Kalıp İskeleleri Sökümü

Söküm projesi olmalı ve her katta bırakılacak yük aktarıcı dikme ve iskele miktarı projesine uygun olmalıdır

Kalıp tabliyesinin sökümüne başlanmadan önce kiriş ve döşemelerin beton mukavemetleri kontrol edilmeli ve betonun zaman & mukavemet değerlerine göre yapı denetim görevlisinin ve/veya sorumlu yapı mühendisinin onayı alınmalıdır.

Kalıp söküm işlemi, betonda fiziksel (sehim, çatlak, dökülme) hasar oluşmayacak, betonarme elemanın tasarım kapasitesini etkilemeyecek, beton mukavemetine ulaşıldığında yapılmalıdır. Söküm yapılabilecek beton mukavemet değeri, beton işlerinden sorumlu mühendisten alınmalıdır. Kalıp sökümü için ulaşılması gereken beton mukavemeti değerinin, yerinde hangi zaman diliminde ulaşıldığına, dökülen betonun kırım deneylerini yapan kontrol laboratuvarından ya da betonun yerinde mukavemet değerlerini veren TSE de tanımlanmış yöntemlerden yararlanılarak buna uygun kalibrasyonlu ekipmanlardan yararlanılarak belirlenmesi gereklidir.

Erken söküm uygulanmayacak ise döşemelerin kendi sehimini alması sağlandıktan sonra destek sistemi yeniden kurulmalı, böylece döşeme yükünün bir alt kata aktarılması önlenmelidir.

Erken söküm için kullanılacak taşıyıcı elemanlar var ise, döşeme kalıpları sökülmeden ve döşeme ön sehim yapmadan yerleştirilmelidir. Erken söküm elemanlarının yerleşimi ve yüklemesi, döşemede kalıcı çatlak ve hasar oluşturmayacak şekilde statik hesaba ve projesine uygun olarak yapılmalıdır.

İskele ve dikme sökümü her kat/modül içinde ayrı yapılmalıdır, üstten başlanarak bir kattaki söküm bitmeden alt kot sökümü yapılmamalıdır.

İskele sökümü yapılacak elemanlar sırasıyla şu şekilde olmalıdır ve kurulumdaki aşamaların tersi olarak düşünülebilir:

- Korkuluklar

- Mevcut yapıya bağlantı elemanları

- Konsol vb. yardımcı elemanlar

- Yatay ve çapraz elemanlar

- Üzerinde platform olmayan iskele ayakları

- Platformlar

- İskele ayakları

##### Betonarme Kolon ve Perde Kalıpları

###### Kullanım Yeri

Betonarme perde ve kolon imalatında, istenilen yükseklik, açı, ebat ve yüzey formunu vermek amacıyla kullanılır.

###### Betonarme Kolon ve Perde Kalıpları Hazırlığı

Kuruluma başlanmadan önce kalıp projesi ve kurulum kontrol formu iş güvenliği sorumlu mühendisi ve uygulama mühendisi tarafından onaylanmış olarak hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

            - Plywood Yüzeyli Ahşap Izgara Kirişli Çelik Kuşaklı Kolon ve Perde Kalıplarının Hazırlanması

Plywood yüzeyli, ahşap ızgara kirişli ve çelik kuşak destekli panolardan oluşan kalıplarda, kalıpların yerine kurulumundan önce, kalıpları oluşturan panoların montajının yapılması gerekmektedir. Kalıp pano kurulumu için, kalıbın kurulacağı yere yakın boş bir alan seçilerek montaj tezgâhı hazırlanmalıdır. Montaj tezgâhı için düzgün bir zemin üzerine 10x10 veya yaklaşık ebatlarda ahşap kalaslar yerleştirilir, üzerine kullanılmış plywood sabitlenir. Plywood’dan yapılan zemin üzerine, montajda kalıbın kenarlarını dik açıda koruyabilmek amacıyla tezgâhın iki kenarına 90 derece olacak şekilde kanatlar yapılır. Çelik veya ahşap malzemeden yatay kuşaklar projeye uygun ölçü ve aralıklarda montaj tezgâhına yerleştirildikten sonra dikey ızgara kirişleri, projede belirtilen kiriş ara mesafelerine göre kuşaklara monte edilmelidir.

Beton döküm konsolu takılması için gerekirse delik açılmalıdır.

Pano yüzeyinde kesilen ve delinen kısımlar suya karşı yalıtılmalıdır.

Pano yüzeyleri söküm kolaylığı için yağlanmalıdır.

            - Plywood veya Çelik Yüzeyli Panel Kalıplarının Hazırlanması

Paneller, kalıp sisteminin uygulama önergeleri doğrultusunda yerde monte edilebilir. Zeminin panel kalıplarının yüzeyine zarar vermemesi için, zemine ahşap ızgaralar serilerek montaj bu tezgâh üzerinde yapılabilir.

Panel yüzeyleri söküm kolaylığı için yağlanmalıdır.

            - Betonarme Kolon ve Perde Kalıpları Kurulumu

Kurulum yapacak işçilerin, yapacakları işe göre mesleki yeterlilik belgelerinin olması gerekmektedir.

Demir döşenmesi tamamlanmış kolon veya perdelere kalıplar, kaldırma kulplarından halatlara asılarak veya kayış yardımı ile kuşaklarından sarılıp vinç kancasına takılarak yerine taşınmalı, ankraj dübelleriyle rijit bir noktaya sabitlenmiş payandalar yardımıyla şakulüne getirilmeli, çektirme çubukları takılarak bağlantısı yapılmalıdır. Kaldırma kulpu vb. taşıyıcı elemanların, bağlantı noktalarının yeterli taşıma kapasitesi bulunduğundan emin olunmalıdır.

Kalıp zemini düzgün olmalı, olası beton kaçakları önlemek için ek yerleri yalıtılmalıdır.

Projede belirtilen şekilde montaj yapılmalıdır. Projede belirtilen sayıda ve modelde kiriş ve çektirme elemanı kullanılmalıdır. Statik projede belirtilen ankraj miktarından daha az ankraj kullanılmamalıdır. Kullanılan bağlantı elemanları Bölüm 5'te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Sabitleme işleri için mekanik ankraj ile beton- çelik bağlantısı şartnamesine uyulmalıdır.

Perde ve kolon kalıbı kullanım ve bilgi levhaları görülebilecek yerlere asılmalıdır.

###### Betonarme Kolon ve Perde Kalıpları Beton Dökümü

Kalıp Projesinde verilmiş taze beton basıncı limitlerinde olacak şekilde, “Beton İşleri Teknik Şartnamesi” doğrultusunda döküm yapılır. Bu şartnameden yararlanılarak bulunacak “betonun kalıptaki yükselme hızına” uyularak, kalıp sisteminin uygulama projesinde belirtilmiş taze beton basıncı dayanımı limitleri içerisinde döküm yapılmalıdır.

###### Betonarme Kolon ve Perde Kalıpları Sökümü

Kalıp sökümüne başlanmadan önce kolon ve perdelerin beton mukavemetleri kontrol edilmeli ve yapı denetim görevlisinin ve/veya sorumlu yapı mühendisinin onayı alınmalıdır. Projede tanımlanmış ise, belirtilen söküm sürelerine uyulmalıdır.

Kalıp söküm işlemi, betonda fiziksel (Sehim, çatlak, dökülme) hasar oluşmayacak, betonarme elemanın tasarım kapasitesini etkilemeyecek, beton mukavemetine ulaşıldığında yapılmalıdır. Söküm yapılabilecek beton mukavemet değeri, beton işlerinden sorumlu mühendisten alınmalıdır. Kalıp sökümü için ulaşılması gereken beton mukavemeti değerinin, yerinde hangi zaman diliminde ulaşıldığına, dökülen betonun kırım deneylerini yapan kontrol laboratuvarından ya da betonun yerinde mukavemet değerlerini veren TSE de tanımlanmış yöntemlerden yararlanılarak buna uygun kalibrasyonlu ekipmanlardan yararlanılarak belirlenmesi gereklidir.

Kolon ve perde kalıp sökümleri sırasıyla bu şekilde olmalıdır:

- Tie rodlar

- Payandalar (Sistemin stabilitesini bozmayacak şekilde)

- Panolar (Sökülen payandalara ait panolar)

Kalıp sökümünden sonra beton yüzeyde kalmış olan artık malzemeler kazınmalı, arta kalan yağlar ise basınçlı su yardımı ile temizlenmelidir.

##### Betonarme Kolon ve Perde Tırmanma Konsol Sistemi

###### Kullanım Yeri

Betonarme perde ve kolon imalatında, kalıbın oturacağı noktada döşeme olmayan ve iskele kurulamayan yerlerde, kalıpların yerinde tutulabilmesi ve desteklenmesi, dökümden sonra üst katlara taşınması amacı ile kullanılır.

###### Betonarme Kolon ve Perde Tırmanma Konsol Sistemi Hazırlığı

Kuruluma başlanmadan önce kalıp ve tırmanma konsolu projesi ve kurulum kontrol formu iş güvenliği sorumlu mühendisi ve uygulama mühendisi tarafından onaylanmış olarak hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

Tırmanma konsolları mevcut betonarme elemanlara ankrajlar yardımı ile asılmaktadır. Konsolun asılacağı duvar veya kolonun beton dökümünden önce akranjların kalıplarda doğru yerlerde sabitlenmiş olması gerekmektedir. Böylece, beton gerekli prizi aldıktan sonra, beton içinde gömülü olarak bırakılmış olan ankraja konsollar taşıtılabilmektedir. Ankraj noktalarına yük etki etmeden önce, konsol sisteminin projesinde belirtilmiş ankraj yüklerinin, betonarme tarafından güvenle taşınabileceğinin (betonarmenin istenilen dayanıma ulaşıp ulaşmadığının) kontrol edilmesi gerekmektedir. Kullanılan bağlantı elemanları Bölüm 5'te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Sabitleme işleri için mekanik ankraj ile beton- çelik bağlantısı şartnamesine uyulmalıdır.

Konsolların yerine kurulumundan önce montajının yapılması gerekmektedir. Projede ve kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde, konsollar yan yana getirilerek stabilite bağlantıları ile modül halinde montajı yapılır ve taşınmaya hazır hale getirilir.

###### Betonarme Kolon ve Perde Tırmanma Konsol Sistemi Kurulumu

Konsollar, projesinde gösterildiği şekilde kaldırma kulplarından asılarak yerine taşınır ve ankrajlara takılır. Konsolun şakule alınması ve istenmeyen salınımları önlemek için kılavuz halatları kullanılmalıdır. Konsolun kafası ankraja oturtulduktan sonra pimi takılarak emniyete alınmalıdır.

Özellikle yüksek katlardaki rüzgâr yükünden dolayı ters yönde harekete karşı gerdirme halatı da bağlanarak emniyete alınmalıdır.

Konsolların taşıyacağı kalıplar ve payandalar vinç yardımı ile taşınarak projede gösterilen yerlerine monte edilir. Konsolun üst katta kullanımı için gerekli ankrajlar da beton dökümünden evvel projesine uygun olarak bu kalıplarda doğru yerlerinde sabitlenmiş olmalıdır.

Konsol kullanım ve bilgi levhaları görülebilecek yerlere asılmalıdır.

###### Betonarme Kolon ve Perde Tırmanma Konsol Sistemi Sökümü

Kalıp sökümüne başlanmadan önce kolon ve perdelerin beton mukavemetleri kontrol edilmeli ve yapı denetim görevlisinin ve/veya sorumlu yapı mühendisinin onayı alınmalıdır.

Kalıp sökümünden sonra beton yüzeyde kalmış olan artık malzemeler kazınmalı, arta kalan yağlar ise basınçlı su yardımı ile temizlenmelidir.

Konsolların sökülüp bir üst kata taşınmasından evvel öncelikle vinç ile askıya alınmalıdır. Ankraja takılmış bulunan kafanın pimi sökülerek konsol serbest bırakılır ve bir üst kata taşınır. Kurulumda belirtildiği şekilde sıradaki işlemler tekrarlanır.

Konsolun taşınması sırasında, konsol üzerinde montaj için bir çalışan bulunması gerekiyorsa, mutlaka güvenlik halat ve kemer sistemi giymeli ve kemerin bağlandığı güvenlik halatını direk olarak vinç kancasına bağlamalıdır, konsola bağlanmamalıdır.

##### Betonarme Perde Tırmanır Platform Sistemi

###### Kullanım Yeri

Bina içerisindeki betonarme perde imalatında, kalıbın oturacağı noktada döşeme olmayan ve iskele kurulamayan yerlerde, kalıpların yerinde tutulabilmesi ve desteklenmesi, dökümden sonra üst katlara taşınması amacı ile kullanılan platform sistemidir.

###### Betonarme Perde Tırmanma Platform Sistemi Hazırlığı

Kuruluma başlanmadan önce kalıp ve platform sistemi projesi ve kurulum kontrol formu hazır bulundurulmalıdır. Montaj yapılacak malzemelerin, hasar görmemiş, fonksiyonel ve standartlara uygun olarak taşıyıcı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasarlı parçalar kullanılmamalı, yük taşıma hesaplarına uygun parçalar ile değiştirilmelidir.

Tırmanma platform sistemi mevcut betonarme elemanlara ankrajlar veya rezervuar boşluklara oturan ayaklar yardımı ile asılmaktadır. Platformun asılacağı duvarın beton dökümünden önce ankrajlarının veya rezervuarlarının kalıplarda doğru yerlerde sabitlenmiş olması gerekmektedir. Böylece, beton gerekli prizi aldıktan sonra, beton içinde gömülü olarak bırakılmış olan ankraja veya rezervuar boşluğuna oturan ayaklara, platform taşıtılabilmektedir. Ankraj noktalarına yük etki etmeden önce, konsol sisteminin projesinde belirtilmiş ankraj yüklerinin, betonarme tarafından güvenle taşınabileceğinin (Betonarmenin istenilen dayanıma ulaşıp ulaşmadığının) kontrol edilmesi gerekmektedir. Kullanılan bağlantı elemanları Bölüm 5'te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Sabitleme işleri için mekanik ankraj ile beton- çelik bağlantısı şartnamesine uyulmalıdır.

Platformların yerine kurulumundan önce montajının yapılması gerekmektedir. Projede ve kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde, platform kirişleri yan yana getirilerek stabilite bağlantıları ile platform halinde montajı yapılır ve taşınmaya hazır hale getirilir.

###### Betonarme Perde Tırmanma Platform Sistemi Kurulumu

Platform, projesinde gösterildiği şekilde kaldırma kulplarından asılarak yerine taşınır ve askılama noktalarına yerleştirilir. Platformun istenmeyen salınımlarını önlemek için, platformun 4 noktadan sabitlenerek kaldırılması gerekmektedir. Konsol ankraja oturtuluyorsa, pimi takılarak emniyete alınmalıdır.

Konsolların taşıyacağı kalıplar ve payandalar vinç yardımı ile taşınarak projede gösterilen yerlerine monte edilir. Konsolun üst katta kullanımı için gerekli ankrajlar veya rezervuarlar da beton dökümünden evvel projesine uygun olarak bu kalıplarda doğru yerlerinde sabitlenmiş olmalıdır.

Platform kullanım ve bilgi levhaları görülebilecek yerlere asılmalıdır.

###### Betonarme Perde Tırmanma Platform Sökümü

Platform sökümüne başlanmadan önce perdelerin beton mukavemetleri kontrol edilmeli ve yapı denetim görevlisinin ve/veya sorumlu yapı mühendisinin onayı alınmalıdır.

Platform sökümünden sonra, beton yüzeyde kalmış olan artık malzemeler kazınmalı, arta kalan yağlar ise basınçlı su yardımı ile temizlenmelidir.

Platformun bir üst kata tırmandırılması, platform kirişlerinin kaldırma noktalarından dengeli bir biçimde yapılmalıdır.

#### Uygunluk Kriterleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Türk Standartları

Mesleki Yeterlilik Kurumu Standartları Beton işleri Teknik Şartnamesi

Avrupa Birliği Standartlarında verilmiş kriterler Mesleki Yeterlilik Kurumu Standartları

#### İlgili Standartlar

TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri “Bölüm 1: Mamul özellikleri TS EN 12810-2 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 2: Özel yapısal tasarım   metotları”,

TS-EN-12811-1 Geçici iş donanımları “Bölüm 1: İş iskeleleri - Performans gerekleri ve genel tasarım”,

TS EN 12811-2 Geçici iş donanımları “Bölüm 2: Malzeme bilgileri TS EN 12811-3 Geçici iş donanımları - Bölüm 3: Yükleme deneyleri”,

TS EN 12811-4 Geçici iş donanımları “Bölüm 4: Yapı iskelesi için koruma perdeleri ,Performans  gerekleri ve mamul tasarımı”,

TS-EN-12812 Kalıp iskeleleri “Performans gerekleri ve genel tasarım”,

TS-EN-12813 Geçici iş donanımları “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan yük taşıyıcı kuleler - Özel yapısal tasarım metotları”,

TS-EN-1004 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri “Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri”,

TS EN 74-1 İskeleler “Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan, İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları, Bölüm 1: Gerekli şartlar ve deney işlemleri”,

TS EN 74-2 İskeleler “Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan, İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları, Bölüm 2: Özel birleştirme elemanları, Gerekler ve deney işlemleri”,

TS EN 74-3 İskeleler – Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan “İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 3: Düztaban plakaları ve pimli kılavuzlar, Gerekli şartlar ve deney işlemleri”,

TS-EN-13377 Ön yapımlı ahşap kalıp iskelesi kirişleri “Gerekler, sınıflandırma ve değerlendirme TS-EN-636:2012+a1 Kontrplak – Özellikler”,

TS-648 Çelik yapıların hesap ve yapım kuralları,

TS-498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerler,i

TS EN 1065 Ayarlanabilir teleskopik çelik dikmeler “Mamul özellikleri, tasarım, hesaplamayla ve deneyle değerlendirme”,

TS EN ISO 898-1 Bağlama Elemanlarının Mekanik Özellikleri Karbon Çeliği ve Alaşımlı Çelikten İmal Edilmiş,

TS EN ISO 898-2 Bağlama Elemanlarının Mekanik Özellikleri

# KALIP İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTLAR

Çıplak beton betonarme kalıbı yapım işleri için 21 mm kalınlığında plywood (VEYA MUADİLİ) film kaplı suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak şekildi kalıp yüzeyi teşkili, betona gelecek yüzeyin yağlanması, dakikada 8000-12000 devirli vibratöre dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi işlerini kapsar. Plywood ek ve altlarına sızdırmazlık için gerekli PVC aksesuarları kullanılacaktır. Döşeme kalıplarında destek olarak ahşap kullanılmayacak, teleskopik metal ayaklar kullanılacaktır. Bu dikmeler belirli seviyeden yatayda birbirlerine bağlanacaktır. Kolon – perde kalıplarının şakülünden kaçmaması için gerekli takviyesi yapılacaktır.

## GENEL

Yüklenici beton dökümü için lüzumlu bütün kalıp işleri, iskele, kuşak, payanda desteği ile beraber temin edip kuracaktır. Kalıpların mükerrer kullanımı İdare onayı ile olacak ve kalıp yüzeyleri her zaman düzgün ve bakımlı olacaktır. Kullanımı idare tarafından uygun görülmeyen kalıplar şantiyeden uzaklaştırılacak ve 2 gün içinde yeni kalıplar sahaya getirilecektir. İdare izni olmaksızın hiçbir kalıp sökülmeyecektir. Kalıplar beton şerbetinin dışarı sızmasını önleyecek şekilde imal edilecektir. Dikme olarak çelik teleskopik borular dikmeler kullanılacaktır. Yerleştirilen kalıplar betonun dökülmesine, vibratör ile sıkıştırılmasına ve hava etkilerine karşı koyacak şekilde, sağlam, yeterli mesnetlere sahip, kuşaklanmış ve bağlanmış olacaklardır. İstikamet ve kot toleransı (+,-) 3 mm geçemeyecek, kirişlerin altlarına her metre için 2 mm ters sehim verilecektir. İdare onayı almadan kalıpları tutmak için beton içine herhangi bir bağlantı civata veya sair tertibat konulmayacaktır.

Kalıp destekleri veya benzerleri, beton yüzlerinde meydana gelmiş delikler, hazır tamir harçları ile doldurulacaktır. Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinde yapışık yabancı madde, çıkık çivi ile çatlaklar ve diğer kusurlar bulunmayacaktır. Kalıp yüzeyleri betonun yapışmasını önlemek için, leke bırakmayan uygun bir kalıp yağı ile yağlanacaktır. Yağlı kalıp yüzeyi ile demirin teması önlenecektir. İşveren ve Yapı Denetim onayı olmaksızın kalıp kapatılmayacaktır. İşverenin ve Yapı denetimin yazılı onayı alınmaksızın kalıp kapatma işlemi yapılmayacaktır. Kalıp kapatılmadan en az 24 saat önce İşveren ve Yapı denetime bilgi verilecektir. Kalıp sökümü süreleri mevsim/hava şartlarına göre meri mevzuat çerçevesinde İşverenin ve Yapı denetimin onayıyla belirlenerek yapılacaktır. Projesinde anlaşılmayan bir durum olduğunda yüklenici bu durumu İşveren ile paylaşarak imalata devam edecektir.

### KALIPLARIN SÖKÜLMESİ

Kalıplar betona zarar vermeden sökülecek şekilde dizayn edilecek, beton dökülmesi ile kalıpların sökülmesi arasına geçen süre idarenin talimatına göre ayarlanacak bu süre hiçbir zaman aşağıda belirtilen sürelerden az olmayacaktır. Minimum kalıp sökme süreleri: Kolon, duvar ve kirişler için düşey kalıplar 4 gün, 10 m ’ye kadar açıklıklı döşeme kalıpları 14 gün (gerekli destek bırakıldıktan sonra) 10m’den fazla açıklıklı döşeme kalıpları 21 gün (gerekli destek bırakıldıktan sonra) Kalıp sökümü ile ilgili süreler idarenin yazılı onayı ile mevzuat çerçevesinde değiştirilebilir.

### PLYWOOD KALIP YAPIMI

Endüstriyel kalıp üreten ve satan YÜKLENİCİ firmanın yurt içinde ve yurt dışında tanınmış referansları bulunmalıdır.

Endüstriyel kalıp dizaynı ancak ve ancak proje bazında yapılabilir. Bununla beraber kalıp teklifi parça bazında hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki çözümler kabul edilmeyecektir.

Kalıbın ilk kurulması ve kullanılması sırasında YÜKLENİCİ tarafından şantiyede mutlaka bir süpervizör bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra bu süpervizör hizmeti şantiyenin her aşamasında bulunmalıdır. Kalıplara ait montaj, demontaj projelerini ve devir planlarını kalıplar kullanılmadan önce sahaya ulaştırmalıdır.

Kalıpta kullanılacak her türlü parçanın ve kalıp sistemlerinin DIN ve/veya EURONORME uygun olması şarttır.

İŞVEREN tarafından belirlenen referans kotlarına ve projeye göre kalıp şakülünde ve terazisinde YÜKLENİCİ tarafından kurularak takviyeleri yapılacaktır.

Kalıp yüzeyleri montajdan önce her defasında temizlenip yağlanarak korunacaktır. Kalıp iç yüzeyinde kullanılacak kalıp yağı malzemesi için İŞVEREN’in onayı alınmalıdır

Kalıpların, uygun düzgünlükte olması, betona temas edecek yüzeyinin, çarpılma ve büzülme etkilerine maruz kalmasını önlemek amacıyla nemli tutulması sağlanmalıdır.

Kalıpta kullanılması istenen fuga ve pah çatıları proje esas alınarak yapılacaktır.

Brüt beton olması istenen yüzeylerde uygulanacak kalıpların köşelerine pah çıtası konacaktır. (2,5 cm x 2,5 cm)

Perde ve kolon betonları klasik kalıplar ile dökülmeyecek, bu işler için, düz yüzeyli perde/kolon kalıbı kullanılarak sıvaya gerek duyulmayacak çok düzgün bir beton yüzey elde edilecektir.

Kalıp kurulması için iş iskelesi gerekiyorsa, malzemesi de dahil olmak üzere, iskele YÜKLENİCİ tarafından kurulacak ve sökülecektir.

Temel, Perde, kolon ve kiriş - tabliye dahil hiçbir yapı elemanında  soğuk derze müsaade edilmeyecek, bu yapı elamanları tek seferde dökülecektir.

Toleranslar yatayda ve düşeyde toplam boyun 0.005’ini geçmeyecektir.

Beton dökülmeden önce, kalıp yapımının ardından yapım yeri temizlenerek kabule hazır hale getirilecek ve İŞVEREN’in onaylamasından sonra iş tamamlanmış olacaktır.

Her türlü zaiyat yükleniciye aittir.

Kalıp ve takviye malzemeleri, kalıp yağı, plastik konik ve saplamalar, plastik pah ve fuga çıtaları, çivi, spatula vb. gerekli malzemeler, İşin yapımıyla ilgili gerekli tüm alet ve ekipmanlar, Şantiye içi her türlü yatay ve düşey taşımalar, malzemelerin nakli, İşçilik vb. fiyatlara dahildir.

### GROBETON KALIBI

Grobeton dökülecek alanda önce ip iskelesi hazırlanacaktır. Daha sonra ip iskelesi yardımıyla grobeton kalıbının yeri işaretlenecektir. Kalıbın açılmasını önlemek amacıyla 15 cm aralıklarla kalıp kazık çakılarak takviye edilmeli, ayrıca beton kalınlığına uygun mastarlıklar yerleştirilmelidir.

# BETONARME DONATI İŞLERI GENEL TEKNIK ŞARTNAMESI

## Kapsam

Bu şartname, betonarme yapılarda kullanım için çubuk, kangal (çubuk, tel) ve doğrultulmuş kangal biçimlerde, imal ve teslim edilen kaynaklanabilir ve kaynaklanmaz donatı çeliğinin performans ve uygulama özelliklerine ilişkin genel gerekleri ve tarifleri kapsar.

Bu şartname, aşağıda verilen tiplerdeki donatı çeliklerini kapsamaz:

Kaynaklı ön yapımlı (fabrikasyon) hasır çelik,

Galvanizli donatı çeliği,

Epoksi kaplanmış donatı çeliği,

Korozyona dirençli donatı çeliği,

Öngerme donatı çeliği,

Kesme veya kesme ve eğme gibi işlemler uygulanmış donatı çeliği,

Yüzeyi profilli şerit çelikler,

Kullanılmış ray ve aks çeliğinden imal edilmiş donatı çeliği.

### Tanım

Beton çelik çubuk: Betonarme yapılarda kullanıma uygun, kesiti daire veya daire şekline benzer biçimde olan kesitli çelik çubuk.

Nervürlü çelik çubuk: Çubuk boyunca düzgün şekilde oluşturulmuş en az iki sıralı kesintisiz çıkıntılara sahip çelik çubuk.

Düz yüzeyli çelik çubuk: Düz bir yüzeye sahip olan çelik çubuk.

Yüzeyi profilli çelik çubuk: Çubuk boyunca düzgün şekilde oluşturulmuş kesintisiz girintilere sahip çelik çubuk.

Kangal: Beton çelik çubuğunun (genellikle çubuk veya tel) tek bir boyunun eş merkezli halkalar hâlinde sarılmış hâli.

### Çeşitleri

Çeliğin ergitme işlemi ve deoksidasyon yöntemi imalatçının belirlediği şekilde olmalıdır. Kangal ve çubuk mamul imalatı, imalatçının belirlediği şekilde olmalıdır. İstendiğinde müşteriye imalatla   ilgili yazılı rapor verilmelidir. Kangal malzemelerin doğrultulması işlemi, malzemenin fiziksel ve  mekanik özelliklerini olumsuz etkilemeyecek şekilde, bu maksat için imal edilmiş bir makina ile yapılmalıdır. İmalatı tamamlanmış mamullerin (levha veya ray gibi) yeniden haddelenmesi ile çelik donatı imalatına, bu şartname kapsamında izin verilmez.

### Uygulama Esasları

#### Nitelikler

Betonarme donatı çeliği, TS 708 Standardına uygun olmalıdır. Bu standarda uygunluk, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmelik” şartları gereği beton çelik çubukların, bu standart kapsamında “G Uygunluk İşareti” taşıyacak şekilde piyasaya arz edilmiş olmasıyla gösterilir.

Kimyasal bileşim ve kaynaklanabilirlik Kaynaklanabilirlik aşağıda belirtilen iki özelliğe bağlıdır:

Karbon eş değeri,

Bazı elementlerin (C,S, P,N,Cu) oranlarındaki sınırlamalar

Elementlerin her birinin en yüksek değeri ve karbon eşdeğeri, sınır değerleri aşmamalıdır. Karbon eş değeri Ceq aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanmalıdır.

Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 Mamullerin dayanıklılığı, kimyasal bileşime göre tayin edilir.

#### Mekanik özellikler

Tiplerine göre, düz, nervürlü çelik çubuklar ve profilli çelik çubukların, çelik sınıflarına göre, (akma dayanımı, çekme dayanımı, çekme /akma dayanımı oranı, deneysel/karakteristik akma dayanımı oranı, kopma uzaması, en büyük yükte toplam uzama, bükme-geri bükme açısı) mekanik özelliklerin olması gerekli sınır değerleri belirlenmiştir.

#### Bükmeye Elverişlilik

Bükmeye elverişlilik, mamule uygulanan bükme ve/veya geri bükme deneylerine göre belirlenir. S sınıf çelik için, bükme deneyi, mamulün en az 180°C bükülmesi ile, TS EN ISO 15630-1’e göre yapılmalıdır. Deney sonrasında, numunede herhangi bir kırılma veya çatlama oluşmamalıdır. Bükme deneyi için belirlenen mandrel çapı, en büyük çap değerinden fazla olmamalıdır.

B sınıf çelik için, geri bükme deneyi de, TS EN ISO 15630-1’e göre yapılmalıdır. Deney numuneleri, belirlenen çapta bir mandrel etrafında en az 90° açıyla bükülür. 100°C’de en az 1 saat bekletilerek, havada kendiliğinden soğutulur. Daha sonra, en az 20° açıyla, bir geri bükme işlemine maruz bırakılır.

#### Birim uzunluk kütlesi ve toleranslar

Anma birim uzunluk kütleleri, 7,85 kg/dm3lük yoğunluk değeri kullanılarak, anma kesit alanı için verilen değerlerden hesaplanır.

Anma birim uzunluk kütlesi için izin verilen toleranslar, tüm çaplar için, ±%6,0’dır.

#### Yüzey geometrisi

Bu şartname kapsamındaki nervürlü ve yüzeyi profilli çelik çubuklar betonla aderans sağlayan geometrilerine göre karakterize edilir. Nervürlü ve yüzeyi profilli çelik çubukların aderans özellikleri belirlenirken, yüzey geometrisi esas alınır.

Nervürlü çelik çubukların yüzey geometrisi:

Nervürlü çelik çubuklar, boyutları, enine ve boyuna nervürlerin sayısı ve konfigürasyonu ile karakterize edilir. Nervürlü çelik çubuklar, bütün çubuk boyunca, çevresinde düzgün olarak dağıtılmış, iki veya daha fazla sırada enine nervüre sahip olmalıdır. Her sırada, nervürler arasında, düzgün boşluklar bırakılmalıdır. Boyuna nervür bulunabilir veya bulunmayabilir.

Yüzeyi profilli çelik çubukların yüzey geometrisi:

Yüzeyi profilli çelik çubuklar, boyutları, profil adedi ve konfigürasyonu ile karakterize edilir. Yüzeyi profilli çelik çubuklarda, eşit olarak dağılmış en az iki profil sırası bulunmalıdır. Profiller, çubuk ekseni ile bir eğim açısı oluşturur.

#### Yorulma deneyi

Mamul, başlangıç tip deneyleri ve sürekli gözetim için mamul şartnamesinde belirtilen sayıda çevrime dayanabiliyorsa, bu şartnameye uygun kabul edilir. Yetersizlik, deney numunesine ait bir kusurdan kaynaklanıyorsa, deney geçersiz kabul edilmeli veya deney cihazının çenelerine yakın bir alandan numunede kopma olursa deney tekrarlanmalıdır. (TS EN ISO 15630-1).

Yukarıda bahsedilen kriterler gerçekleştirilemezse, temsili anma çapına sahip yeni beş numune serisi seçilir. Bu yeni ek seri için kriterler sağlanırsa, malzemenin bu şartnameye uygun olduğu kabul edilir. Kriterlerin sağlanamadığı durumda, olumsuzluğun sebepleri araştırılmalı ve giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

##### Uygulama

Şantiyede, betonarme donatısı kesme, bükme, yerine bağlama uygulamaları için TS EN 13670’e uyulacaktır.

###### Demirlerin Kesilmesi ve Kıvrılması

Betonarme demirleri projelerde gösterildiği şekilde kesilerek bükülecek ve bükme işi mutlak surette demirler ısıtılmadan yapılacaktır. Aksi, projelerde belirtilmediği takdirde etriyeler, kendi kuturlarının minimum 2 misli kalınlıkta bir çubuk etrafına sarılmak suretiyle bükülecektir. Diğer betonarme demirleri kendi kuturlarının en az 2.5 misli kalınlıkta bir pim etrafına sarılmak suretiyle kıvrılacaktır. İmal edilmiş demir üzerine projedeki demir numarası asılmış olacaktır.

###### Yerine Koyma ve Bağlama

Betonarme demirleri, projede gösterilen yerlerine ve gösterildiği şekilde titizlikle yerleştirilecek, beton dökümü ve betonun prizi sırasında yerinden oynamayacak şekilde iyice bağlanmış olacaktır. Yerine konulmuş olan demir kirden, zararlı pastan, boya, yağ ve bu gibi yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette de 30 cm’den fazla olduğu zaman, demir çubukları birbirini kestiği her noktada bağlanmış olacaktır. Aralık 30 cm’den az olduğu takdirde, bağlama bir atlayarak yapılacaktır.

Demirlerin kalıp yüzüne olan mesafesi (pas payı) beton bloklar, askılar ve bu gibi uygun vasıtalarla temin edilecektir. Demirlerin birbiri üzerinde çeşitli sıralar teşkil ettiği yerlerde, beton bloklar veya bu işi görecek diğer vasıtalarla demir sıraları projelerde gösterilen ölçülere uygun şekilde birbirlerinden ayrı tutulacaktır.

Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak amacıyla çakıl tanesi, kırmataş, tuğla parçası, madeni boru parçası, ahşap blok kesinlikle kullanılmayacaktır.

Demirler projelerde gösterildiği şekilde muntazam aralıklarla yerlerine yerleştirilecektir. Ancak, yan yana iki demir arasındaki serbest açıklık kullanılan en büyük demir çapından veya beton karışıma giren çakılın en büyük çapından küçük olmayacaktır.

##### Temin ve Taşıma

###### İmalatçının Tanımı

Her çelik çubuğun bir nervür veya çentik sırası üzerinde, imalatçıyı tanıtan bir işaret bulunmalı ve bu tanıtım işareti 1,5 metreden büyük olmayan aralıklarla tekrarlanmalıdır.

İşaretleme, mamulün üzerine kabartma veya oyuk olarak uygulanmalı ve işaretlemede üreticiyi tanımlayan harf ve semboller yer almalıdır.

###### Nervür şekli

İşaretleme, mamulün üzerine kabartma veya oyuk olarak uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi verme ihtiyacı duyulduğunda, bu bilgiler çelik sınıfı da yazılmak suretiyle, mamule takılmış bir etiket üzerinde de verilebilir. Etiket üzerine yazılı bilgiler üretici beyanı olduğundan esas alınmalıdır.

Herhangi bir sınıftaki inşaat çeliği, mekanik özellikleri ve kimyasal özellikleri sağlamak koşuluyla, diğer bir sınıf yerine kullanılabilir.

###### Taşıma

Betonarme donatı çelikleri, müşteri ile anlaşılan boy ve ağırlıklarda, taşınmalıdır. Ürün paketlerinin taşınması, kullanımına engel olabilecek hasarlanmaya sebebiyet vermeden yapılmalıdır.

Ürün paketlerine sarılan bağlama tellerinin taşıma esnasında, kopmaması için, uygun çaplı teller kullanılmalı, taşıma telleri/halkaları dayanıklı malzemeden seçilmelidir.

##### Depolama

Betonarme için donatı çeliklerinin depolama işlemi, kullanımına engel olabilecek hasarlanmaya sebebiyet vermeden ve ürün karışması olmadan izlenebilirliği sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

### Uygunluk Kriterleri

Yapılarda kullanılan betonarme donatı çeliğinin uygunluğu, TS 708 standardında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.

### İlgili Standartlar

TS EN 13670 Beton Yapıların İnşaası

TS 708 Çelik- Betonarme İçin Donatı Çeliği

## BETONARME DONATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTLAR

Betonarmede projede gösterilen çaplarda B420C sınıfı nervürlü çelik çubuklar kullanılacaktır. Düz ve nervürlü çubuklar yumuşak çelik, orta sertlikte çelik ve sert çelik olmak üzere üç muhtelif sertlikte olacaktır.

Proje ve özel teknik şartnamede ve yahut keşif özetinde hangi sertlikte çelik kullanılacağı belirtilecektir. Bir şey belirtilmediği hallerde yumuşak çelik kullanılacaktır. 20 mm.den kalın çubuk demirlerde her 1 mm. artış için en az uzama yüzdesi değerinden 0.25 ve 10 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 10 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 10,055 çıkarılacaktır.

İşyerine getirilen her çaptaki betonarme demirlerinin her partisi ilgili mevzuat çerçevesinde idare ve Yapı Denetim Firması gözetiminde ilgili laboratuvar firmasınca alınan numunelerden çekme deneyi yaptırılacak olup, donatıların deney sonucu değerlendirilerek kullanımına izin verilecektir. D Deney sonucu mevzuatta belirlenen limitleri sağlamayan donatı yüklenici tarafından sahadan derhal uzaklaştırılır ve bunun yerine 2 gün içinde yeni donatılar sahaya getirilerek aynı deneye tabi tutulacaktır. Eğer bir partide gelen demirlerin çapları farklı ise, her çap malzemeden örnekler alınarak, her ikisinden de birer çekme ve birer kıvırma deneyi yapılacaktır. Örnek üzerine bir yerde hadde varsa bu örnek kullanılmayacaktır. Örnekteki uzama miktarı yukarıda belirtilen minimum limitten az ise ya da çekme sırasında çubuk ortadaki 1 /3 noktalarının dışındaki bir noktada kopmuş ise deney yeniden yapılacaktır.

Demirlerin Kesilmesi ve Kıvrılması:

Betonarme demiri projede gösterildiği şekilde bükülecek ve bükme işi kesin olarak demirler ısıtılmadan yapılacaktır. Etriyeler, kendi çaplarının en az iki katı kalınlıkta bir çubuk etrafına sarılmak suretiyle bükülecektir. Diğer betonarme demirleri kendi çaplarının en az 2,5 katı kalınlık etrafında kıvrılacaktır. İmal edilen kolon döşeme gibi aksamın demirleri gruplanarak bağlanmış (Poz No: Yazılı) etiketler takılır.

Yumuşak demirlerde, çekme demirlerinin uçlarında demir çapının 2,5 katı, daha sert olanlarında en az 5 katı serbest çapta yarım daire şeklinde bir kroşe teşkil edilecektir. Kolon boy demirlerinde aderans boyu verilmek şartı ile kroşe yapılmasından sarfınazar edilebilir.

Yerine koyma ve bağlama: Betonarme demirleri, projede gösterilen yerlerine ve gösterildiği şekilde yerleştirilecek, beton dökümü ve betonun prizi esnasında yerinden oynamayacak şekilde iyice bağlanmış olacaktır. Yerine konulmuş olan demir kirden, zararlı pastan, boya, yağ ve sair yabancı maddelerden ari olacaktır. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette de 30 cm. den fazla olduğu zaman demir çubuklar birbirlerini kestiği her noktada bağlanmış olacaktır. Aralık 30 cm. den az olduğu takdirde bağlama bir atlayarak yapılabilir.

Demirlerin kalıp yüzüne olan mesafesi bloklar, askılar ve sair uygun araçlarla temin edilecektir. Demirlerin kalıba değmesini önleyen bloklar idarece kabul edilecek şekil ve boyutlarda çimento harcından yapılmış bloklar ya da madeni mesnetlerden olabilir. Madeni mesnetler beton dış sathına çıktığından bunların galvanizli olması şarttır. Demirlerin birbiri üzerine muhtelif sıralar teşkil ettiği yerlerde, beton bloklar ya da bu işi görecek sair araçlarla, demir sıraları projelerde gösterilen ölçülere uygun şekilde birbirlerinden ayrı tutulacaktır.

Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak maksadıyla çakıl tanesi kırmataş, tuğla parçası, madeni boru parçası, ahşap blok kesinlikle kullanılmayacaktır.

Demir projede gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla yerlerine yerleştirilmiş bulunacaktır.

Ancak yan yana iki demir arasındaki serbest açıklık kullanılan en büyük çaptaki demir çapından en az 2 cm. den küçük olmayacaktır.

Demir, yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra İdare ve Yapı denetim tarafından muayene ve kabul edildikten sonra dökülmeye başlanacaktır.

Ekler- I: Çekme donatıları mümkün olduğu kadar eklenmemelidir. Kiriş, tablalı kirişlerle çekme elemanların kesitinde aderans boyu içinde birden fazla ekli donatı çubuğu bulunmamalıdır. ( Bir ekli donatı çubuğu bulunabilir.) Bu sağlanabiliyorsa bir kesitte mevcut donatı çubuklarının her beş adedinden yalnız birinin eklenmesine müsaade edilebilir. Ekler şaşırtmalı ve mümkün olduğu kadar az etki alan noktalarda düzenlenmelidir. Aynı kesitte yapılacak birden fazla donatı ekleri mümkün olduğu kadar birbirinden uzak yerlerdeki demirlerde yapılacaktır.

Ekler- II: Bindirmeli manşonla veya elektrik kaynağı ile, yapılabilir. Manşon veya kaynak i!e alacak ek yerlerinin intibaklarına dikkat edilecek, manşonla eklenecek demir uçlarının usulüne uygun şekilde yapılması, göbek kesitinin, demir kesiti altına düşmemesine ve birbirlerine intibaklarına dikkat edilecektir. Özel betonarme çeliklerinde manşon kullanılmaz. Bindirme suretiyle yapılan eklerde, demirlerin uçları kroşeli olmalıdır. Bindirme boyu kroşeler hesaba katılmadan en az demir çapının 40 misli olacaktır. Önemli inşaatta bu boy formülüne göre olacaktır. Askı çubukları tironlar gibi çekme elemanlarında demir ekleri bindirme sureti ile yapılamaz. Çekmeye maruz hazne cidarlarında ise, aynı hizaya gelmemek üzere, şaşırtmaca kondukları takdirde, bindirme ekler ancak özel izine bağlıdır.

# BETON İŞLERI GENEL TEKNIK ŞARTNAMESI

## Kapsam

Bu şartname, kalıcı ve geçici beton yapılarda yerinde dökülen beton uygulama işlerini kapsamaktadır.

## Tanım ve Çeşitleri

### Tanımı

Bu şartnamede yapıların yerinde döküm betonla yapılan kısımlarına ait beton işleri tanımlanmıştır. Bu şartname ile tasarımda belirlenen gereklerin yapımcıya aktarılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu şartnamede, kullanılacak betonun nitelikleri, betonun taşınması ve teslimi, betonun dökümü, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile betonun bakım şartları tanımlanmıştır.

Bir projeye ait yapım şartnamesinde beton işleri için bu şartnameye ilave gerekler belirtilebilir.

### Çeşitleri

Beton çeşitleri temel olarak 4 grup altında toplanır.

#### Basınç Dayanımlarına Göre Beton Çeşitleri

A- Normal Dayanımlı Betonlar

(Basınç dayanım sınıfı C50/60 ve daha küçük olan normal veya ağır beton ve basınç dayanım sınıfı LC50/55 ve daha küçük olan hafif beton)

B- Yüksek Dayanımlı Betonlar

(Basınç dayanım sınıfı C50/60’ den daha yüksek dayanımlı olan normal veya ağır beton ve basınç dayanım sınıfı LC50/55’ den daha yüksek dayanımlı hafif beton)

#### Birim Hacim Kütlelerine Göre Beton Çeşitleri

A- Hafif Betonlar: (Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi 800-2000 kg/m3 olan betonlar)

B- Normal Betonlar: (Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi 2000-2600 kg/m3 olan betonlar)

C- Ağır Betonlar: (Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi 2600 kg/m3’ den büyük olan betonlar)

#### Çevresel Etki Sınıflarına Göre Beton Çeşitleri

A- Korozyon veya Zararlı Etki Tehlikesi Olmayan Beton (Çevresel etki sınıfı X0 olan betonlar)

B- Karbonatlaşmanın Sebep Olduğu Korozyon Etkisine Maruz Kalan Beton (Çevresel etki sınıfı XC1-XC4 arası olan betonlar)

C- Deniz Suyu Haricindeki Klorürlerin Sebep Olduğu Korozyon Etkisine Maruz Kalan Beton (Çevresel etki sınıfı XD1-XD3 arası olan betonlar)

D- Deniz Suyundan Kaynaklanan Klorürlerin Sebep Olduğu Korozyon Etkisine Maruz Kalan Beton

(Çevresel etki sınıfı XS1-XS3 arası olan betonlar)

E- Donma/Çözülme Etkisine Maruz Kalan Beton (Çevresel etki sınıfı XF1-XF4 arası olanbetonlar)

F- Kimyasal Etkilere Maruz Kalan Beton (Çevresel etki sınıfı XA1-XA3 arası olan betonlar)

G- Mekanik Aşınma Etkisine Maruz Kalan Beton (Çevresel etki sınıfı XM1-XM3 arası olan betonlar)

H- Alkali Silika Reaksiyonu Nedeniyle Tahrip Olan Beton (Çevresel etki sınıfı XW0-XWS arası olan betonlar)

#### Kıvamına Göre Beton Çeşitleri

A- Kendiliğinden Yerleşen Beton:

Kendi ağırlığı ile akabilen ve sıkışabilen, homojenliğini koruyarak içerisinde donatı bulunan kalıpları, kanalları, çok sık donatılı beton bileşenleri gibi yapı elemanlarını doldurabilen beton, çökme-yayılma ve ilave olarak viskozite, geçiş yeterliliği veya elek ayrışma direncine göre sınıflandırılabilir.

B- Normal Kıvamlı Beton:

Çökme, sıkıştırma, yayılma veya çökme-yayılmaya göre sınıflandırılan beton.

#### Üretildikleri Yere Göre Beton Çeşitleri

A- Hazır Beton:

Kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde iken teslim edilen beton. Kullanıcı tarafından şantiye dışında hazırlanan beton veya şantiyede, kullanıcı haricindeki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan beton da hazır betondur.

B- Şantiyede Hazırlanan Beton:

Beton kullanıcısı tarafından, sadece kendi kullanımı için şantiyede imal edilen beton.

#### Özel Uygulama Alanlarına Göre Beton Çeşitleri

A- Püskürtme Betonlar:

Betonun hava basıncıyla kendi momentumu ile uygulama alanına püskürtülerek elde edilen, yoğun ve homojen bir kütle oluşturan betondur. Tanımı, özellikleri ve uygunluğu TS EN 14487-1, uygulama.

B- Endüstriyel Zemin ve Saha Betonları:

010501 Endüstriyel Zemin ve Saha Betonları Teknik Şartnamesi.

C- Lifli Betonlar

Betona çelik veya polimer lif ilavesiyle elde edilen betondur.

D- Vakumlu Betonlar

Taze betonda fazla suyun kontrollü bir şekilde tekrar geri vakum yoluyla alınma işlemi sonucu elde edilen betondur.

E- Geçirimli Betonlar

010502 Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi.

F- Yol Betonları

Doğrudan trafik yüklerine ve çevre etkilerine maruz olan beton kaplamadır. Malzeme özellikleri, işlevsel şartlar ve diğer hususlar TS EN 13877-1-2-3 standartlarında verilmiştir.

G- Kütle Betonlar

En küçük kesit kalınlığı 90cm’den daha büyük olan betondur.

H- Kuru Karışımlı Betonlar

Karışım suyu ve kimyasal katkının şantiyede betona ilave edildiği tip betondur.

İ- Grobeton

Dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılan, dayanımın önemli olmadığı düşük dozajlı betondur.

J- Renkli Betonlar, Baskı Betonları, Görünür Agrega Yüzeyli Betonlar ve Diğer Dekoratif Betonlar

Renkli betonlar betona pigment ilavesiyle elde edilen farklı renklerdeki betonlardır.

Baskı betonları beton yüzeyine dekoratif amaçlı desen baskısı uygulanarak elde edilen betonlardır. Görünür agrega yüzeyli betonlar yüzey şerbetinin yıkama, vb. bir yöntemle kaldırılarak elde edilen betonlardır.

K- Özel İmalat Teknikli Yüksek Performanslı Lifli Kompozit Betonlar:

Özel imalat teknikleriyle üretilen, yüksek dayanım ve dayanıklılık performansına sahip betonlardır.

L- Isı Yalıtım Özelliği Yüksek Olan Betonlar

Betona ilave edilen hammadde özellikleriyle ısı yalıtım performansı artırılmış betonlardır.

## Uygulama Esasları

A- Beton, TS EN 206 ve TS 13515 Standartlarına uygun olmalıdır. Bu standartlara uygunluk, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmelik” şartları gereği betonun bu standartlar kapsamında “G Uygunluk İşareti” taşıyacak şekilde piyasaya arz edilmiş olmasıyla gösterilir.

B- Betonun bileşen malzemeleri TS EN 206 ve TS 13515’te belirtildiği üzere aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır:

B.1) Çimento: Genel çimentolar TS EN 197-1'e, çok düşük ısılı özel çimento TS EN 14216'ya, Kalsiyum alüminatlı çimento TS EN 14647'ye, süpersülfatlı çimento TS EN 15743'e, beyaz çimento TS 21’e ve borlu aktif belit çimentosu TS 13353’e uygun olmalıdır.

B.2) Agregalar: Doğal normal ağırlıklı agregalar, ağır agregalar, hava ile soğutmalı yüksek fırın cürufu agregalar ve geri dönüştürülmüş agregalar TS 706 EN 12620’ye, hafif agregalar TS EN 13055'e uygun olmalıdır.

B.3) Karma suyu: Karma suyu TS EN 1008'e uygun olmalıdır.

B.4) Kimyasal katkı maddeleri: Kimyasal katkı maddeleri TS EN 934-2' ye uygun olmalıdır. TS EN 934-2'de yer almayan kimyasal katkıların (örneğin pompalanmayı kolaylaştırıcı katkı maddeleri) TS EN 934-1'de verilen genel gereklere uygun olmalıdır.

B.5) Mineral katkılar: Tip I mineral katkılardan filler agregalar TS 706 EN 12620 veya TS EN 13055'e, boya maddeleri ise TS EN 12878'e uygun olmalıdır. Tip II mineral katkılardan uçucu kül TS EN 450-1'e, silis dumanı TS EN 13263-1'e, öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu TS EN 15167-1'e ve tras TS 25’e uygun olmalıdır.

B.6) Lifler: Çelik lifler TS EN 14889-1'e, polimer lifler TS EN 14889-2'ye uygun olmalıdır.

C- Betonun bileşen malzemelerinin standartlarına uygunluğu, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” ve/veya “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmelik” şartları gereği “CE İşareti ve/veya “G Uygunluk İşareti” taşıyacak şekilde piyasaya arz edilmiş olmasıyla gösterilir.

D- Tasarlanmış beton için aşağıdaki gerekler şartnamede belirtilmelidir:

D.1) Betonun basınç dayanım sınıfı (28 günlükten farklı bir yaşta örneğin 56, 90 gün veya diğer bir yaşta deneye tabi tutulduğunda, numunenin deney esnasındaki yaşı belirtilir)

D.2) Betonun çevresel etki sınıfları

D.3) Betonda kullanılan agrega tane sınıflarından en büyük üst elek göz açıklığı (D)

D.4) Betonun klorür içeriği sınıfı,

D.5) Hafif veya ağır beton kullanılıyorsa birim hacim kütle sınıfı veya hedef birim hacim kütle,

D.6) Betonun kıvam sınıfı veya özel durumlarda kıvam için hedef değer,

D.7) Uygun olan yerlerde performans gerekleri isteniyorsa TS EN 206 Madde 6.2.3’de belirtilen ilave gerekler.

### Betonun Taşınması ve Teslimi

(1) Hazır betonun sevk ve teslim irsaliyesi, yetkili bir kişi tarafından TS EN 206 ve TS 13515 Madde 7.3’te belirtilen şartlar kapsamında kontrol edilip imzalanarak ve doldurularak beton kabul edilmelidir. Teslim alma kontrolü, beton boşaltılmadan önce gerçekleştirilmelidir.

(2) Betonun kıvamı şartnamede öngörülmüş ve beton üreticisi tarafından sevk ve teslim irsaliyesi ile beyan edilmiş kıvam sınıfından (toleranslar dâhilinde) daha düşük ise kıvamın hedeflenen sınıfa getirilmesi için TS EN 934-2’e uygun kimyasal katkılar kullanılır. Bu işlem için kesinlikle su ilave edilmesine müsaade edilmez. Transmikser içinde kimyasal katkının yeniden karıştırma süresi, en az 5 dakika olmak üzere, her 1 m3 beton için en az 1 dakika olmalıdır.

(3) Beton transmikserle taşınıyorsa betonun boşaltma işlemi, çimento ile suyun ilk temasından itibaren en fazla 120 dakika sonunda tamamlanmalıdır. Herhangi bir karıştırma donanımı olmayan araçlarla taşınan katı kıvamdaki taze beton ise çimento ve suyun ilk temasından itibaren en fazla 45 dakika sonunda yerine boşaltılmalıdır. Normal şartlar için verilmiş olan bu sürelerde, hava şartlarından veya kimyasal katkı kullanılmasından dolayı priz süresinin hızlanması veya gecikmesi dikkate alınmalıdır.

(4) Beton döküm sahasında (şantiyede) transmikserin içine boşaltmak suretiyle betona ilave edilmek istenen TS EN 206 ve TS 13515’te izin verilen boya, lif, kimyasal katkı vb. maddeler beton üreticisinin bilgi ve onayı dışında kesinlikle betona ilave edilemez. Beton üreticisinin bilgi ve onayı ile betona şantiyede ilave edilen maddelerin cinsi ve miktarı betonun sevk ve teslim irsaliyesinde belirtilir.

### Betonun Dökümü, Yerleştirilmesi ve Sıkıştırılması

(1) Beton dökümü, sorumlu bir mühendis nezaretinde yapılmalı, bu mühendis beton üretim tesislerini, beton tedarik miktarını ve yerleştirme sırasındaki gerekli değişiklikleri koordine etmelidir. Mühendis tüm döküm işlemi boyunca hazır bulunmalıdır.

(2) Betonun yerleştirilmesinde özel bir durum varsa işe ait özel teknik şartnamesinde belirtilmelidir. Şartnamede gerekli görülen yerlerde, bir beton döküm planı hazırlanmalıdır.

(3) Betona hiçbir surette döküm sahasında su ilave edilmesine müsaade edilmez.

(4) Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları, TS 500 Standardının 3.4 maddesinde belirtildiği üzere TS 13515 Ek B1’e uygun olmalıdır.

(5) Betonun dökümü karıştırıcı donanımı olmayan kamyon, transmikser, sabit veya hareketli pompa, kova vb. yöntemlerle olabilir. Şartnamede betonun döküm yöntemi belirtilmelidir. Taşıyıcı kovalar ya da oluklar kullanıldığında, bunlar gereğince yıkanacak ve ayrışmayı önleyecek şekilde kullanılacaktır. Beton, alüminyum veya alüminyum alaşımı borulardan boşaltılmayacak ya da pompalanmayacaktır.

(6) Döküm öncesi kalıpta, beton kalıntısı, buz, kar ve serbest su bulunmamalı, inşaat derzleri temiz olmalı ve ıslak duruma gelinceye kadar rutubetlendirilmelidir. Betonun, doğrudan zemine döküleceği hâllerde taze beton zeminle karışmaya karşı korunmalıdır. Donmuş zemin üzerine beton dökülmesine izin verilmemelidir.

(7) Döküm öncesi paspayı elemanlarının ve donatı mesnetlerinin, donatıya gerekli aderansı sağlamak ve donatıyı dış etkilerden korumak için TS 500 vb. standartlara göre belirlenmiş net beton örtü tabakası kalınlığını sağladığı kontrol edilmelidir. Uygun donatı mesneti ve paspayı elemanının seçiminde, donatının yerleştirilmesi esnasında ve betonun dökümü esnasında oluşan yükler dikkate alınmalıdır.

(8) Şantiyede betonun boşaltılması esnasında gözle muayene yapılarak, olası ayrışma, terleme, şerbet sızması vb. taze beton kusurları tespit edilmeye çalışılmalıdır. Betonun görüntüsünün anormal olduğuna karar verilirse, betonun boşaltılması durdurulmalıdır.

(9) Taze beton beyan edilen ömrüne ulaştığında, betonun boşaltılması ve yerleştirilmesi durdurulmalıdır.

(10) Yerleştirme ve sıkıştırma hızı, soğuk derzi önlemek için yeterince yüksek ve aşırı oturmaları, kalıp sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek için kalıp sisteminin uygulama projesinde belirtilmiş taze beton basıncı limitlerinde kalınacak şekilde yeterince düşük olmalıdır.

(11) Anormal hava koşullarında (aşırı sıcak, aşırı soğuk) betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması TS 1248’e göre yapılmalıdır. Döküm esnasında ve kür süresi boyunca ortam sıcaklığının düşük veya yüksek olacağının tahmin edildiği hâllerde, betonun zarar görmesinin önlenmesi için tedbir alınmalıdır. İlave tedbir olarak ortam sıcaklığının alt veya üst sınır değerleri tanımlanabilir. Yerleştirme ve sıkıştırma sırasında beton, güneş ışınlarından, şiddetli rüzgâr, yağmur ve sudan korunmalıdır. Sıkıştırma sırasında, katmanlar üzerinde herhangi bir harç oluşumu önlenmelidir. Sıcak havada kabuk oluşumunu ve plastik rötre çatlaklarını önlemek amacıyla, katmanların üstü güneş ışınımından korunmalıdır. Gerekirse, katmanların yerleştirilmesi arasında geçen süre azaltılmalıdır.

(12) Betonun sıkıştırılması (kendiliğinden yerleşen beton hariç) iç ve dış vibrasyon yöntemiyle yapılmalıdır. Vibratör uygulaması beton içerisindeki hapsolmuş hava çıkışı duruncaya kadar sürdürülmelidir, ayrışmaya yol açabilecek aşırı vibrasyondan kaçınılmalıdır. Vibratör, kalıplara ve donatıya kesinlikle temas ettirilmemelidir. Etki alanları birbirlerine çakışacak şekilde vibrasyon yapılmalıdır. Vibratörler, betonun taşınması için kullanılmamalıdır.

(13) Beton, teknik zorunluluk olmadıkça yatay tabakalar halinde dökülerek sıkıştırılmalıdır. Beton dökümü olabildiğince sürekli olmalı, yeni dökülen betonun önceki tabaka ile kaynaşması sağlanmalıdır.

(14) Beton dökümünde ayrışma olmaması için serbest düşme yüksekliğinin en fazla 1,5 metre olmasına dikkat edilmelidir.

(15) Betonda soğuk derz oluşumundan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Soğuk derz bırakılması durumunda kolon ve kirişlerde soğuk derz bırakılması tavsiye edilmez. Gerekli durumlarda aderansı sağlamak için kimyasal malzemeler kullanılabilir. Aderans arttırıcı kimyasallar püskürtme veya fırça ile önceden temizlenmiş yüzeye uygulanır ve bu işlemin hemen arkasından yeni beton dökümü gerçekleşir. Eğer önlem almadan soğuk derz oluşmuş ise özel su tutucu bantlar, su ile şişen ürünler ve harçlar kullanılabilir.

(16) Kendiliğinden yerleşen beton, mümkün olduğu kadar, yerleştirme hızına uygun döküm hızı sağlanarak sürekli ve tek seferde dökülmelidir. Kendiliğinden yerleşen betonun serbest düşüş yüksekliği ve yatay akış mesafesi, beton kalitesi ve homojenliği üzerinde olumsuz etki oluşturmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Kendiliğinden yerleşen beton uygulamasında vibrasyon genellikle yapılmamalıdır.

(17) Kayar kalıpta kullanılacak betonun kıvam ve priz süresi uygun olmalıdır. Kayar kalıp, belirlenmiş beton donatı örtüsü, beton kalitesi ve yüzey şartlarının sağlanmasına yeterli donanım ve yöntemle uygulanmalıdır.

(18) Su içinde dökülecek betonlar için beton kohezif özelliklere sahip olmalıdır. Genel olarak betonun su içinde karışmayacak şekilde önlem alınarak dökümünün yapılması sağlanır. Bunun için tremi yöntemi ile su altına beton dökümü önerilir. Tremi kullanımında tremi borusunun ucu, daima önceden dökülen beton içinde kalmalıdır ve beton dökümü sürekli olmalıdır. Özel geoteknik işlerdeki beton dökümü için TS EN 206 Ek D dikkate alınır.

### Betonun Bakımı

(1) Kür metot ve süreleri betonun gerekli sağlamlık ve dayanıma ulaşması ve mümkün olan en az şekil değiştirmenin sağlanması ve çekme sonucu oluşacak çatlakların engellenmesi amacıyla belirlenecektir.

(2) Beton, dökümünden ve yerleştirilmesinden sonra aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile bakıma (küre) tabi tutulmalı ve korunmalıdır:

a.	Beton yüzeyinin, görünür şekilde, uygun su ile ıslak tutulması,

b.	Beton yüzeyine ıslak örtü konulması ve bu örtünün kurumaya karşı korunması,

c.	Uygunluğu deneylerle belirlenmiş kür bileşenleri kullanılması.

d.	Beton yüzeyinin, buhar geçirmez bir örtü ile kaplanması,

e.	Kalıbın sökülmeden yerinde bırakılması,

(3) Betonun kürüne yerleştirme ve yüzey işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından başlanmalıdır.

(4) Betonun kür süresi, betonun yüzey bölgesindeki özelliklerinde meydana gelen gelişmeye bağlıdır ve TS EN 13670 Standardının 8.5 (5) ve F.8.5 (5) maddelerine göre belirlenmelidir.

(5) Beton yüzeyi, yapım esnasında hasar görmemeli veya yüzey biçimi bozulmamalıdır. Kalıptan çıkan veya çıkmayan yüzeylerin sahip olması gerekli şartlar varsa, yapım şartnamesinde verilmiş olmalıdır.

### Uygunluk Kriterleri

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmelik, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

### İlgili Standartlar

TS EN 206, TS 13515, TS EN 13670, TS 500, TS EN 1992-1, TS EN 14487-1, TS EN 14487-2, TS EN 197-1, TS EN 14216,TS EN 14647, TS EN 15743, TS 21, TS 13353, TS 706 EN 12620, TS EN 13055,TS EN 1008, TS EN 934-2, TS EN 934-1, TS EN 12878, TS EN 450-1, TS EN 13263-1, TS EN 15167-1, TS 25, TS EN 14889-1,TS EN 14889-2, TS 1247, TS 1248.

# BETON İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTLAR

Kazı ve sonrası dolgu işlemini takiben uygulaması yapılacak grobeton (demirsiz) işlemi için sahadan zemin suyunun uzaklaştırılmış ve zeminin +/- 3 cm olacak şekilde tesviye edilmiş olması gerekmektedir. Grobeton dökülmesini takiben beton sulama ve gerekir ise üzerinin telis ile örtülerek ıslak tutulması sağlanacaktır.

Betonarme de kullanılacak beton sınıfı proje ve gerekli şartnamelerde belirtilmiştir. Beton dökümü öncesinde beton temini yapılacak santralden projede belirtilen beton sınıfına ait beton karışım reçetesi alınarak idarenin onayına sunulacaktır, idarenin onayı sonrasında beton dökümü yapılacaktır. Beton dökümü 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak, bu saatler dışında döküm yapılacaksa idareden onay alınacaktır. Yüklenici beton dökümü için sahada gerekli tedbirleri alacak ve dökümün kesintiye uğramasına sebep olmayacaktır. Beton dökümü sırasında sıkıştırma işlemi için gerekli donanım mutlaka sahada yedekli olarak bulundurulacak ve kolon-perde gibi imalatlarda beton kademeli olarak dökülecektir. İdare isterse betonlama öncesi slump testi yapmaya ve betonu reddetmeye yetkilidir. Beton sıkıştırma için kullanılacak vibratör dakikada 8000- 12000 devirli olmalıdır. Beton mutlaka beton santralarında hazırlanmış olmalı ve bu santralın sahaya mesafesi idare tarafından onaylanmalıdır. Her dökümden en az 24 saat öncesinde yüklenici tarafından idareye, yapı denetim firmasına ve laboratuvara yazılı olarak bilgi verilecek, alınacak numuneler bakanlık tarafından yetkili laboratuvarlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak ve laboratuvara gönderilene kadar sahada uygun şartlarda yüklenici tarafından korunacaktır. Sahada sertleşmiş numunenin herhangi bir hasara veya bozulmaya uğramadan mevzuatta belirtilen sürede Laboratuvar firmasına sahada teslimi de Yüklenici sorumluluğundadır. Laboratuvar tarafından alınan beton numunelerinin 7/28 günlük kırım sonuçları kırımın yapıldığı gün içinde yapı denetim firması ve işverene iletilecek, yüklenici bu sonuçların değerlendirilmesi neticesine ve idarenin kararına göre imalata devam edecektir. Betonlama öncesi kalıp içerisindeki teller, yabancı maddeler ve toz tamamen temizlenecek, gerekir ise donatı yıkanacaktır. Betonlama sonrası döşeme betonlarında mevsim koşullarına göre gerekir ise beton yüzeyi telis ile örtülerek ıslak olarak korunacaktır.  Grobeton yalnızca mütemadi temel altında projede belirtilen ölçüde olacaktır.

## GENEL

### BETON SINIFLARI

Kullanılacak beton sınıfları aşağıda gösterilen TS 500 ile uyumlu olacaktır. Farklı beton sınıfı projelerde belirtilmedikçe grobeton hariç bütün betonarme betonları BS 35 olacaktır. TSE TS 19, TS706, TS 802, TS1247 ve TS 1248 ile bu standartlarca atıf yapılan standartlardır. Dizayn yükleri, TS498’e uygun olacaktır.

### BETON KARIŞIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER

#### BETON KARIŞIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER

Kullanılacak çimento, aksi belirtilmedikçe İdarece mutabık kalınmadıkça TS19 normuna uygun normal Portland çimentosu olacaktır. Her ne olursa olsun standarda uymayan topraklanmış veya sertleşmiş kabul edilmeyecektir. Şantiyede 40 günden fazla kalmış çimento idarenin isteği üzerine yeniden test edilecektir.

#### AGREGALAR

Agregalar onaylanmış bir ocaktan alınacaktır. Her ebattaki kaba ve ince ayrı ayrı depolanacaktır. Kaba ve ince agrega TS706’a uygun olacaktır.

#### KARIŞTIRMA SUYU

Beton için gereken su, TSE’ e uygun olacaktır. İdare gerekli gördüğü Haller de sudan numune aldırıp gerekli deneyleri yaptıracaktır.

#### KATKI MADDELERİ

İdare tarafından istenmedikçe ve kabul edilmedikçe katkı maddeleri kullanılmayacaktır. Ancak beton dökmeye uygun hava koşulları içindeki çok soğuk ve çok sıcak havalarda beton prizinin geciktirilmesi, hızlandırılması, betonun akışkanlık özelliğinin arttırılması, su geçirmezlik katkıları ve burada belirtilmemiş katkılar için idarenin de onayı alındıktan sonra katkı maddesi kullanılabilir. Ayrıca temel betonlarında su geçirimsizliği sağlamak maksadıyla projede belirtilen nitelikte katkı kullandırtılacak olup, yüklenici bu işlemi tüm teknik ve mali gereklilikleri ile yerine getirmekle mükelleftir. Kullanılacak veya kullandırılacak katkı maddeleri için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici bu sebeple idarece talep edilen katkıların kullanımından kaçınmayacak veya bir bedel talep etmeyecektir.

### BETON İMALİ

Yüklenici idarenin uygun gördüğü, Türkiye Beton Birliğine üye hazır beton üreticilerinden hazır beton kullanacaktır. Yüklenici beton çökme miktarını ölçmek için deney aletlerini hazır bulunduracak ve meri mevzuatta belirtilen adetlerde beton numunesini idarenin, yapı denetim firmasının nezaretinde ilgili laboratuvar firmasına aldıracaktır.  Çökme miktarları 300 dozluk betonlarda 5-7.5 cm, 300 dozun üzerindekilerde 7.5-15 cm. olacaktır. Dökülen beton uygun vibratörler yardımı ile sıkıştırılacak. Vibrasyon betonun her noktada büzülmesi durana kadar, beton yüzeyinde ince bir sıvı tabakası oluşuncaya kadar ve hiç hava kabarcığı kalmayana kadar sürdürülecektir. Beton projesinde gösterilen boyutlar bir defada dökülecektir. Şayet herhangi bir nedenle idare görüşü doğrultusunda betona ara verilecekse, yeniden beton dökme işlemine başlamadan önce yüklenici tüm serbest ve sıkıştırılmamış betonu temizleyerek sağlam bir yüzey elde edecek. Şartnameye ters düşmeden beton dökmeye devam etmek mümkün olursa yeni beton tümüyle işlenecek ve soğuk derzleri bertaraf edecek şekilde mevcut betonla karıştıracaktır. Betonda ek yerler momentlerin en az olduğu yerlerde beton 45 derece eğimi ya da dişli olarak bırakılacaktır. Soğuk havalarda beton dökümü idarenin yazılı izni ile yapılacaktır. Ve gereken tedbirler alınacaktır. İdarenin izni olmadan gölgedeki hava sıcaklığı –5 dereceden aşağıya düştüğü zaman beton dökülmesine izin verilmeyecektir. Sıcak havalarda ise dökülen beton ısısının +32 dereceden fazla olmaması için gereken tüm önlemler alınacaktır.

### BETON KORUNMASI

Betonun yüzeyi 8 günden az olmamak kaydı ile gerektiğinde 14 güne kadar korunacaktır. Koruma su püskürtmesi ile ıslak tutularak veya hazır beton koruyucu kimyasallarla sağlanacaktır. Soğuk havalarda beton dökmek gerektiği idare onayını alarak ve uygun katkı malzemeleri kullanılarak çalışılabilir. Aynı zamanda betonun üzeri tecrit şiltesi ve naylon branda örtülerek korunacaktır.

### BİTMİŞ BETON YÜZEYLERİ ve TOLERANSLAR

Beton yüzeyleri beton dökümü bittikten sonra mastar ile düzeltilecek, pürüzsüz yüzey istenen yerlerde çelik mala ile, diğer yerlerde ahşap mala ile yapılacaktır.

### İNŞAAT DERZLERİ

Projede belirtilen dilatasyon dışında ne temeller ve tabliye betonu tek seferde dökülecektir. İnşaat derzleri proje gösterildiği şekilde teşkil edilecektir. Derz malzemeleri bakımından Yüklenici, imalat detaylarına uyacak ve idarenin onayını alacaktır.

## BETON İMALATINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

A- 	Betonlar projede belirtilen özelliklerde ve teknik şartnameye uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından dökülecektir.

B-	 Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, şekerli maddeler, inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır.

C- 	Teknik şartlara uygun olarak hazırlanan beton derhal ve aralıksız olarak döküleceği yere taşınacaktır.

D- 	Beton döküm zamanı doğru saptanacak, transmikserler 30 dakikadan fazla bekletilmeyecektir.

E- 	Hazır beton ayrışmaya izin vermeyecek şekilde taşınacaktır.

F- 	Betonlar mutlaka vibrasyona tabi tutulacak ancak betonun vibratörle yürütülmesine ve ayrıştırılmasına izin verilmeyecektir.

G-	Betonun varsa ankraj plakalarının ve köşelerin içine girmesi sağlanacaktır. Ankraj plakalarının grout harcıyla doldurulması da bu iş kalemine dahildir.

H-	İş derzi oluşturulmayacak, zaruret halinde idare tarafından onaylanacak aderans sağlayıcı kimyasal sürüldükten sonra beton dökülecektir.

I-	Beton dökümünden önce herhangi bir iş için bırakılacak rezervasyonlar kesiti daraltmayacak ve donatıyı eksiltmeyecektir.

J-	Yağmurun şiddetli olduğu dönemlerde ve aşırı sıcak havalarda idarenin direktifleri doğrultusunda beton dökümü planlanacak, sıcak ve soğuk hava koşullarına mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacak ve beton korunacaktır.

K-	Betonun serbest olarak 1,5 m’den daha fazla yüksekten dökülmesi kesinlikle yasaktır.

L-	Tabliye yüzeyleri düzgün, kotunda bir satıh elde edilecek şekilde mastarlanacaktır.

M-	Betonlar periyodik zamanlarda kür tamamlanana kadar şartnamesine uygun olarak sulanacaktır. Bu durum mevsim koşullarına göre en az 5 günü kapsamaktadır.

N-	Beton yeter derecede prizi yapmadan ve kontrol tarafından muayene edilip idarece onay verilmeden hiçbir iskele ve kalıp alınamaz.

O-	Kalıp sökümünden sonra betonda (+/-) 0,5 cm tolerans sınırı dışında kalan tesviye hataları boşluklar veya rezervasyon hataları, segrege yüzeyler temizlenecektir.

P-	Tabliye üzerine beton dökümü yapılırken anolar kullanılacağından toplam kat döşemesindeki kot farklılıkları +/- 1 cm’yi geçmeyecektir.

Q-	Betonda da kalıptaki gibi	+/- 5 mm sehim hataları ve +/- 10 mm tesviye hataları tolerans dâhilindedir.

## GROBETON DÖKÜLMESİ

Binanın temel sisteminin altına grobeton (C16) dökülerek mastarlanması işidir.

A-	Betonlar projede belirtilen özelliklerde ve teknik şartnameye uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından dökülecektir.

B-	Beton döküm zamanı doğru saptanacak, transmikserler 30 dakikadan fazla bekletilmeyecektir.

C-	 Yüzeyler düzgün, kotunda bir satıh elde edilecek şekilde mastarlanacaktır.

D-	Betonlar gerektiği zamanlarda mevsim koşullarına bağlı olarak en az 3 gün süre ile sulanacak ve gerekli sıcaklık derecesinde korunacaktır.

E-	Geniş yüzeyli satıhlarda beton dökümü yapılırken anolar kullanılacağından dökülen satıhta kot farklılıkları +/- 3 cm’yi geçmeyecektir.

F-	Dökülen beton yüzeyde +/- 10 mm tesviye hataları tolerans dahilindedir.

Gerekli miktarda hazır beton, Beton nakliye ve dökümünde kullanılacak mobil pompa, sabit pompa, beton kovası ve distrübitör, beton perdahında ve taşınmasında kullanılan (mala, kürek, mastar vb.) malzemeler, gerekli çap ve güçte, yeterli sayıda vibratör şişeleri ve konvertör, İşçilik, Her türlü yükleme-boşaltma ve yatay-düşey taşıma giderleri, Hava şartlarının gerektirdiği sürece kullanılacak priz geciktirici ve antifriz, Kontrol teşkilatınca talep edilecek akışkanlaştırıcı veya süper akışkanlaştırıcı ile idarece katılması istenen tüm katkılar fiyatlara dahildir.

### GROBETON İMALATINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Binanın temel sisteminin altında ve projede gösterilen yerlerde grobeton (C16 demirsiz beton) dökülerek mastarlanması işidir.

G- Betonlar projede belirtilen özelliklerde ve teknik şartnameye uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından dökülecektir.

H- Beton döküm zamanı doğru saptanacak, transmikserler 30 dakikadan fazla bekletilmeyecektir.

I- Düzgün, kotunda bir satıh elde edilecek şekilde mastarlanacaktır.

J- Betonlar gerektiği zamanlarda mevsim koşullarına bağlı olarak en az 3 gün süre ile sulanacak ve gerekli sıcaklık derecesinde korunacaktır.

K- Geniş yüzeyli satıhlarda beton dökümü yapılırken anolar kullanılacağından dökülen satıhta kot farklılıkları +/- 3 cm’yi geçmeyecektir.

L- Dökülen beton yüzeyde +/- 10 mm tesviye hataları tolerans dâhilindedir.

## BRÜT BETON

Projeye göre belirtilen alanlarda ve RAL renginde brüt beton yapılması işidir.

A-	Brüt beton doğal koşullara dayanıklı bir yapıya ve de herhangi bir sıva, kaplama vb. gereksinmeyen bir biçim ve yüzey düzgünlüğüne sahip bir beton demektir.

B-	Agrega doğal ya da kırma olabilir. Ancak yeterince sağlam ve doğa koşullarına dayanıklı olmalı, içinde gereğinden ince, zararlı ve de organik maddeler bulunmamalıdır. Brüt beton ancak 1. ve 2. sınıf betonlarla yapılabilir. 1.sınıf betonlarda (B.300) dört çeşit: 2a sınıfında (B.250) üç çeşit ve 2b sınıfında (B.160) kum ve çakıl olarak iki çeşit gereç karıştırılarak kullanılır. Agreganın en büyük tane iriliği, elemanın dar kenarının 1/5’inden, donatı arasındaki en küçük açıklığının 2/3’ünden büyük olmamalıdır.

C-	Agrega 1.sınıf betonlarda kesinlikle, diğerlerinde olanak varsa ağırlığına göre karıştırılır. Hacimle ölçüldüğünde ağırlıklar sık sık kontrol edilmelidir. Ayrışmaması için agrega uygun biçimde depo edilmelidir.

D-	Karışıma giren su miktarı betonun dayanımında ve iyi bir çıplak beton yüzeyi sağlanmasında son derece önemlidir. Agreganın su emme durumu, nemliliği ve hava durumu ayrıca dikkate alınarak S/Ç oranı 1. sınıfta 0,45, 2a’da 0,50, 2b’de 0.60’ı aşmamalıdır.

E-	Çökme plastik betonda 5-10 cm’yi, akıcı betonda 10-15 cm’yi geçmemelidir. Betonun dayanımı ile yüzey düzgünlüğü çoğu zaman birbirine zıt olgulardır. Uygun bir çıplak beton yüzeyi için akıcı beton gerekir. Bu ise suyu fazlalaştırmak yerine akışkanlaştırıcı katkılar ve de iyi bir vibrasyonla sağlanmalıdır.

F-	Betonun imali ile döküldüğü an arasındaki süre 20 dakikayı, zorunlu durumlarda 30 dakikayı geçmemeli ve bu durumda ve de taşımada ayrışma olduğunda döküm yeri yanında yeniden karıştırılmalıdır. (2). Ancak priz yapmaya başlamış beton artık kullanılamaz, kullanmak için yeniden su, çimento katılamaz ve karıştırılamaz. (Betonlamaya başlamadan önce kalıp yüzeyi ve özellikle kolon ve perde dipleri iyice temizlenmeli ve kalıp yağı kullanılmıyorsa kalıp yüzeyleri ve de zemin iyice ıslatılmalıdır.).

G-	Brüt betonun yüzey düzgünlüğü özenli bir kalıbın yanında özenli bir döküme ve sıkıştırmaya bağlıdır. Betonlar ortalama 30’ar cm.lik yatay tabakalar halinde (3) dökülüp, serilir. İki tabakanın dökümü arasındaki süre 60 dakikayı geçmemelidir. (4) Beton ayrışmasına neden olacak şekilde ve de 1.5 m.den daha fazla yüksekten serbest olarak atılmamalıdır. (5). Yüksekten dökmek gerektiğinde boru ya da oluk kullanılmalıdır. (Betonlar kalıp düzeyine, ya da kalıpta belirtilen proje derzlerine kadar kesiksiz dökülmeli, eğik ve ayrışmış yüzeylere mahal bırakılmamalıdır. (Betonlar kalıp düzeyine, ya da kalıpta belirtilen proje derzlerine kadar kesiksiz dökülmeli, eğik ve ayrışmış yüzeylere mahal bırakılmamalıdır.)

H-	Brüt beton kolon ve perdelerde betonun kalıp içinde yükselme hızı maximum 2m/saat olmalıdır.

I-	Betonlar kalıp ve yüzey vibratörlerinin yanında daha çok, 6.500-8.000 devirli (6) iç-daldırma- vibratörler ile sıkıştırılır. Uygun bir sıkışma için vibratör iğnesinin ortalama 50 cm. Ara ile (M2 için 4 defa) daldırılması yeterli olur. 45-90 dakika sonra tekrar sıkıştırılırsa dayanımı yükseltilebilir. Ancak bu ikinci sıkıştırmada priz başlamamış olmalıdır. (TS. 1247)

J-	(Vibratör ile beton yaymak doğru değildir. Vibratör dikine olarak kendi ağırlığı ile betonun içine bırakılıp içerde 15-20 saniye tutulduktan sonra yeri tekrar betonla dolacak şekilde yavaşça çekilmelidir. Dökümde ince ve özen gereken yerleri dışardan da tokmaklanmalı; üst kısımlar dökülürken önceden dökülmüş yüzeylere sızacak çimento şerbeti bekletilmeden temizlenmelidir).

K-	Kalıp alındıktan sonra yüzeyde görülecek 2 cm.ye kadar olan boşluklar idarenin direktifleri ve uygun göreceği yapı kimyasalları ile bekletilmeden iyice ıslatılıp, demir mala ile bastırılarak tamir edilir. Daha büyük ve derin boşlukların tamirleri idarenin görmesinden sonra önereceği yöntemlerle ve malzemelerle yapılır.

L-	Dökümü tamamlanan beton en az 7-8 gün süre ile sarsılmamalı ve yüklenmemelidir. Aynı süre sık sık sulanmalı, sürekli ıslatılan çuval, hasır vb. ile direkt güneş ve kuvvetli rüzgarın neden olacağı kuruma ve yüzey çatlamaları önlenmeli; dondan ve ilk günün yağmurundan korunmalıdır. (Kimyasal yüzey koruyucuları kullanılırsa çuval, sulama vb. önlemlere gerek kalmaz. Sertleşmiş çıplak beton yüzeylerinin silikon, co-polimer vb. esaslı saydam maddeler ya da beton rengi boyalarla korunmaları yararlı olur.

# YAPISAL ÇELİK İŞLERİ TELNİK ŞARTNAMESİ

## GENEL

### ÖZET

İçerik: Bu teknik şartname sıcak haddelenmiş ve sıcak şekillendirilmiş, sıcak kaynaklanmış soğuk şekillendirilmiş çelik mamullerden imal edilen çelik yapı uygulamalarına ait genel ve teknik esasları kapsar. Bu bölüm;

1.Çelik yapıları

2.Çelik beton yapıların çelik kısımlarını

3.Hafif çelik yapıları

4.Çelik bina kolonlarının imalatını kapsar

### İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 13479, Kaynak sarf malzemeleri – Metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ve ilâve metaller için genel mamul standardı

- TS EN 10025, Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri

- TS EN 10213-1,Çelik Dökümler-Basınç Amaçlı-Teknik teslim Şartları Bölüm 1:Genel Esaslar

- TS EN 10340, Çelik Dökümler-Yapısal kullanım için

- TS EN 1090-1, Çelik yapı uygulamaları - Bölüm 1: Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri

- TS EN 1090-2,  Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler

- TS EN 1090-3, Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 3: Alüminyum yapılar için teknik gerekler

- TS EN ISO 8501-1, Çelik taban malzeme yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliğinin gözle muayenesi - Bölüm 1: Kaplanmamış çelik taban malzeme yüzeylerinin ve önceki kaplamanın tamamen kaldırılmasından sonraki çelik taban malzeme yüzeylerinin pas dereceleri ve hazırlanma dereceleri

- TS EN ISO 8501-3, Boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerin hazırlanması - Yüzey temizliğinin görsel olarak değerlendirilmesi - Bölüm 3: Kaynakların, kenarların ve yüzey kusurları olan diğer alanların hazırlanma sınıfları

- TS EN ISO 12944-2, Boyalar Ve Vernikler- Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karşı Korunması- Bölüm 2: Çevrenin Sınıflandırılması

- TS EN ISO 8504-3, Çelik Yüzeylerin Hazırlanması- Boya ve İlgili Malzemelerin Uygulanmasından Önce Yüzey Temizleme Metotları- Bölüm 3: El ve Motorlu Takımlarla Temizleme

- TS EN ISO 8504-2, Çelik Yüzeylerin Hazırlanması- Boya İle İlgili Malzemelerin Uygulanmasından Önce- Yüzey Hazırlama Metotları- Bölüm 2: Aşındırıcı Püskürterek Temizleme

- TS EN ISO 11124, Çelik Yüzeylerin Hazırlanması-Boya ve İlgili Malzemelerin Uygulanmasından Önce-Basınçlı Hava ile Püskürtülen Metalik Aşındırıcıların Özellikleri

- TS 3611 EN 20898-2, Bağlama Elemanlarının Mekanik Özellikleri-Bölüm 2: Deney Yükü Değerleri Belirlenmiş Somunlar-Normal Adımlı

- TS EN 13507, Termal Püskürtme-Termal Püskürtme İçin Metalik Parçaların ve bileşenlerin Yüzeylerinin Ön İşlemi

- TS EN ISO 14922-1, Isıl Püskürtme-Isıl Püskürtme Yapılmış Metal Malzemelerin Kalite Özellikleri-Bölüm 1: Seçme ve Kullanma Kılavuzu

- TS 2967 EN ISO 2063, Termal püskürtme- Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Çinko, alüminyum ve bu metallerin alaşımları

- TS EN 14399-5, Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal civatalama takımları – Bölüm 5: Düz rondelalar Termal Püskürtme-Termal Püskürtme İçin Metalik Parçaların ve bileşenlerin Yüzeylerinin Ön İşlemi

- TS EN 14399-6, Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal civatalama takımları – Bölüm 6: Pahlı düz rondelalar

- TS EN 3834, Havacılık serisi - Somunlar, saplamalı, kendi kendine kilitlenebilen, yüzer, iki kulaklı, havşalı, aşınmaya dayanıklı çelikten yapılmış, MoS2 ile yağlanmış- Sınıflandırma: 900 MPa (ortam sıcaklığında) /315 °C

- TS EN 1418, Kaynak Personeli-Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı İçin Kaynak Operatörlerinin ve Direnç Kaynak Ayarcılarının Yeterlilik Sınav

- TS EN 1011-2, Kaynak – Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler Bölüm 2: Ferritik çeliklerin ark kaynağı

- TS EN ISO 14554-1, Kaynak için kalite şartları - Metalik malzemelerin direnç kaynağı

- TS EN ISO 14555, Kaynak- Metalik Malzemelerin Saplama Ark Kaynağı

- TS EN ISO 15609-4, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması- Kaynak prosedürü şartnamesi –Bölüm 4: Lâzer demet kaynağı

- TS EN ISO 15610, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ve şartnamesi – Deneye tabi tutulmuş kaynak sarf malzemelerini esas alan vasıflandırma

- TS EN ISO 15609-5, Kaynak-Metalik malzeme gruplandırma sistemi için kılavuz

- TS EN ISO 15610, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ve şartnamesi – Deneye tabi tutulmuş kaynak sarf malzemelerini esas alan vasıflandırma

- TS EN ISO 15611, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Önceki kaynak tecrübesini esas alan vasıflandırma

- TS EN ISO 15612, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Standart bir kaynak prosedürünün uyarlanması vasıtasıyla vasıflandırma

- TS EN ISO 15613, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – İmalât öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma

- TS EN ISO 15614, Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması- Kaynak prosedürü deneyi- Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

- TS EN ISO 2560, Kaynak sarf malzemeleri – Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin elle yapılan metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar – Sınıflandırma

- TS EN 756, Kaynak sarf malzemeleri- Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için tel elektrotlar, tel elektrot-toz ve boru tipi özlü elektrot-toz kombinasyonları- Sınıflandırma

- TS EN 757,Kaynak Sarf Malzemeleri- Yüksek Mukavemetli Çeliklerin- Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar- Sınıflandırma

- TS EN 758, Kaynak sarf malzemeleri- Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için tel elektrotlar, tel elektrot-toz ve boru tipi özlü elektrot-toz kombinasyonları- Sınıflandırma

- TS EN 760, Kaynak Sarf Malzemeleri-Tozaltı Ark Kaynağı İçin Tozlar-Sınıflandırma

- TS EN ISO 14175, Kaynak sarf malzemeleri – Ergitme kaynağı ve benzeri işlemler için gazlar ve gaz karışımları

- TS EN ISO 14341, Kaynak Sarf Malzemeleri- Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Koruyucu Gaz Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılmış Kaynaklar- Sınıflandırma

- TS EN ISO 16834, Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çekiklerin ark kaynağı için tel elektrodlar, teller, çubuklar ve yığılan metaller

- TS EN ISO 18276, Kaynak sarf malzemeleri-Yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar – Sınıflandırma

- TS 2716 EN 1600, Kaynak sarf malzemeleri - paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar – Sınıflandırma

- TS EN ISO 17633, Kaynak sarf malzemeleri - Paslanmaz ve ısıya dayanılı çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar ve çubuklar – Sınıflandırma

- TS EN ISO 14343, Kaynak sarf malzemeleri – Paslanmaz ve ısıya dirençli çeliklerin ergitme kaynağı için tel elektrotlar, şerit elektrotlar, teller ve çubuklar – Sınıflandırma

- TS EN ISO 3834-2, Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları

- TS EN ISO 3834-3, Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- Bölüm 3: Standart Kalite Şartları

- TS EN ISO 3834-4, Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları

- TS 280 EN ISO 9018, Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler – İstavroz ve bindirmeli birleştirmelerde çekme deneyi

- TS EN ISO 10447, Direnç Kaynağı-Direnç Nokta ve Projeksiyon Kaynakların soyma ve yontma deneyi

- TS EN 287-1, Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

- TS EN ISO 14731, Kaynak koordinasyonu -Görevler ve Sorunluluklar.

- EN 970, Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination

- TS 914 EN ISO 1461, Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırılmış Galvaniz Kaplamalar - Özellikler ve Deney Metotları

- TS EN ISO 14713-1, Çinko Kaplamalar-Yapılarda Demir ve Çeliğin Korozyona Karşı Korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 1:Genel

- TS EN 10346, Sıcak daldırmayla sürekli olarak kaplanmış çelik yassı mamuller – Teknik teslim şartları

- TS EN ISO 12944-1, Boyalar ve Vernikler - Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karşı Korunması

- TS EN ISO 12944-2, Boyalar ve Vernikler - Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karşı Korunması - Bölüm 2: Çevrenin Sınıflandırılması

- TS EN ISO 12944-4, Boyalar ve Vernikler - Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karşı Korunması - Bölüm 4: Yüzey Tipleri Ve Yüzey Hazırlama*

- TS EN ISO 12944-5, Boyalar ve Vernikler - Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleri İle Korozyona Karşı Korunması - Bölüm 5: Koruyucu Boya Sistemleri

- TS EN ISO 12944-6, Boyalar ve Vernikler - Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sitemleri İle Korozyona Karşı Korunması - Bölüm 6: Laboratuvar Performansı Deney Metotları

- TS EN ISO 12944-7, Boyalar ve Vernikler-Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karşı Korunması Bölüm 7: Boyama İşlemlerinin Uygulanması ve Denetimi

- TS EN ISO 15620, Kaynak – Metalik Malzemelerin Sürtünme Kaynağı

- TS EN ISO 8501-3, Boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerin hazırlanması - Yüzey temizliğinin görsel olarak değerlendirilmesi - Bölüm 3: Kaynakların, kenarların ve yüzey kusurları olan diğer alanların hazırlanma sınıfları

- TS EN 10283,  Korozyona Dayanıklı Çelik Dökümler

- TS EN 10083-1, Su verilmiş ve Temperlenmiş çelikler - Bölüm 1: genel teknik teslim şartları

- TS EN ISO 898-1, Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri – Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş - Bölüm 1: Cıvata, vida ve saplamalar

- TS 61-2, Bağlama Elemanları-Vidalar-Kısım: 2-ISO Metrik-Normal Adımlı-Anma Çapı 1mm-68 mm-Anma Ölçüleri

- DIN 267, Fasteners; Technical Delivery Conditions; Design and Dimensional Accuracy

- TS EN ISO 21670,  Somunlar-Altıköşe-Flanşlı

- TS EN 1993-1-6, Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 1-6: Kabuk yapıların dayanım ve dayanıklılığı

- TS EN ISO 17638, Kaynakların Tahribatsız Muayenesi- Manyetik Parçacık Muayenesi

- TS EN ISO 17640, Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Ultrasonik Muayenesi-Teknikler, deney sınırları ve değerlendirme

### TANIMLAR

Yüklenici: Bu şartname kapsamında ele alınan yapı çeliği islerinin yapımını taahhüt eden ve bu amaçla gerekli işgücü, malzeme ve ekipman sağlayarak bu imalatları yapan firmadır.

Tolerans: Ölçülerdeki alt sınır ve üst sınır arasındaki fark.

### SUNUMLAR

A.	İmalat Projeleri: Yüklenici uygulama projeleri esas alınarak hazırlanmış olan imalat resimlerini onay için sunacaktır.

B.	Numuneler: Yüklenici kullanılacak olan malzemelerin numunelerini onay için                                 sunacaktır.

C.	Sertifikalar: Yüklenici malzemeler ile ilgili üreticiden temin edeceği sertifikaları onay için sunacaktır.

### KALİTE GÜVENCE

A.	Teknik şartname ile uygun olarak yapılacaktır.

B.	Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. İşveren temsilcisi                                                    tarafından uygunsuz bulunan malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

C.	 Yüklenici örnek uygulama yapacak, bu uygulamanın onaylanmasından sonra saha uygulamaları başlayacaktır.

D.	Uygulama öncesi yüklenici ile birlikte işveren ve işverenin katılımıyla uygulama öncesi                           toplantı yapılacak. Bu toplantının içeriği gerekli uygulama kontrollerinin, tüm malzeme onaylarının, imalat resimlerinin vs. uygunluğuna dair olacaktır.

### DAĞITIM, DEPOLAMA VE TAŞIMA

A.	Paketleme, Gönderme, Taşıma ve Boşaltma: Çelik elemanlar kalıcı zarar görmeleri engellenmiş, yüzey hasarları asgariye indirilmiş güvenli bir şekilde bağlanıp, gerekiyorsa ambalajlanıp, yerleştirilip, sevk edilmelidir Çelik yapı malzemelerinin ve özellikle hafif çelik yapı malzemelerinin indirilip bindirilmeleri sırasında aşağıdaki hususlar uygulanır;

1.Parçalar, kaldırma noktalarında zedelenmekten korunmalıdır,

2.Uygun olan durumlarda, kantarma (çift noktadan kaldırma aparatı) kullanmak suretiyle uzun elemanların tek noktadan kaldırılması engellenmeli

3.Tek başına taşındıklarında özellikle kenar zedelenmesine, eğilmeye ve burulmaya karşı hassas olan hafif yapı elemanları bir arada paketlenerek taşınmalıdır.

4.Kaldırma noktasındaki takviyesiz kenarlarda veya paketin tüm ağırlığının güçlendirilmemiş bir kenara yüklendiği diğer bölgelerde hasar oluşmaması için gerekli itina gösterilmelidir.

B.	Depolama ve Koruma

1.Malzemelerin sık sık yer değiştirmesini engellemek için, önce kullanılacak malzeme, önce alınabilecek şekilde istiflenir.

2.Cıvata mafsal, küçük bağlantı parçaları gibi malzemeler; muhafazalı bir şekilde ve kuru bir ortamda depolanır.

3.Açık alanda yapılan istiflemelerde; atmosferik korozyona karşı yüzey koruması olmayan veya yetersiz olan malzemenin dış hava şartlarından korunması için örtülmesi, istifin uygun eğimde yapılması ve zeminden yukarıda yapılması sağlanır.

4.Parçalar, yüzey bozulmaları ve zarar görmeleri engellenmiş bir şekilde taşınıp güvenli bir şekilde istiflenir. İstiflenen çelik elemanların kalıcı sehim yapmamaları için yeterli miktarda ve uygun şekilde desteklenir. Makas türü mamuller düşey istiflenmelidir.

## MALZEME VE İMALAT

### MALZEMELER

A.	Çelik:

1.Çelik yapılarda, TS EN 10025’in ilgili bölümlerinde sınıflandırılan yapı çelikleri kullanılır.

2.Metal işlerinde kullanılacak malzemenin birim ağırlıkları için ilgili teknik şartnamesinde, yoksa ilgili standardında belirtilen değerler kabul edilir.

3.Bu şartnamede belirtilen malzemeler, ürün sertifikalarına ve ISO 9001:2008 kalite sistemine sahip üretici firma ürünü olmalıdır.

4.Ürünlerin TS EN 10204’e uygun olarak düzenlenmiş orijinal test raporları ve muayene raporları da malzemeyle birlikte alınmalı ve kalite dosyasında muhafaza edilmelidir.

5.Bu teknik şartname kapsamındaki işlerde aşağıda listelenen çelik malzemeler kullanılır.

|  | Alaşımsız Yapı Çeliği | Kaynaklanabilir İnce Taneli Yapı Çeliği | Atmosferik Korozyona Dayanımlı Yapı Çeliği |
| --- | --- | --- | --- |
| S 235 | S 235 JR |  |  |
|  | S 235 JO |  | S 235 JOW |
|  | S 235 J2 |  | S 235 J2W |
| S 275 | S 275 JR | S 275 M |  |
|  | S 275 JO |  |  |
|  | S 275 J2 |  |  |
| S 355 | S 355 JR | S 355 M |  |
|  | S 355 JO |  | S 355 JOWP, S 355 JOW |
|  | S 355 J2 | S 355 ML | S 355 J2WP, S 355 J2W |
|  | S 355 K2 |  | S 355 K2W |
| S 450 | S 450 J |  |  |
| S 460 |  | S 460 M |  |
|  |  | S 460 ML |  |

B.	Boya:

1. Boya sistemi seçimi yapılırken ilk olarak yapısal çeliğin çalışacağı ortamın korozyon kategorisi belirlenir. Bu işlem TS EN ISO 12944-2’nin 2. bölümünde yer alan Çizelge 1’e göre belirlenir.

2. TS EN ISO 12944-2’nin 5. bölümünde yer alan farklı korozyon sınıflarına ait boya sistemleri tablolarından boya sistemi seçiminin yapılabilmesi için beklenen dayanıklılık süresinin belirlenmesi gereklidir.

3. Beklenen dayanıklılık süresi üç kategoride toplanmıştır;

• L- Düşük (2-5 yıl)

• M- Orta (5-15 yıl)

• H- Yüksek (15 yıldan fazla)

4. Belirlenen korozyon kategorisine karşılık, belirlenen dayanım ömrü ve maliyet göz önüne alınarak söz konusu tablolar yardımıyla boya sistemi seçimi yapılır.

5. Ürünlerin onay raporunda (kalite sertifikasında veya onaylı teknik bülteninde) ambalaj üzerindeki ürün kodu, parti numarası, üretim tarihi ve gibi bilgiler bulunmalıdır.

6. Yanında parlaklık, kapatıcılık, yoğunluk, viskozite, hacimsel katı madde, sıcaklık dayanımları, akma sarkma limiti gibi teknik özellikleri yer almalıdır.

7. Uygulama öncesinde üretici firmadan, her bir boya sistemi için; katlar arası bekleme süreleri, yaş ve kuru boya kalınlığı, uygulama basıncı gibi hususları içeren uygulama bilgileri (spesifikasyon) yazılı olarak alınmalıdır.

8. Tüm boya ambalajları üzerinde ürünlerin tanım ve izlenebilirliğini sağlayan ad, kod, üretim tarihi, parti no, miktar gibi bilgileri içeren etiketler bulunmalıdır.

9. Boya malzemeleri, yanıcı ve parlayıcı malzemeler olup bunların taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında sağlık ve güvenlik esaslarına uyulmalı ve kişisel korunma teçhizatı sağlanmalıdır.

C.	Mekanik Birleşim Elemanları:

Bu teknik şartname kapsamındaki işlerde kullanılacak çelik malzeme ve birleşim elemanları aşağıda belirtilmiştir.

1. Cıvatalar:

•TS EN 10083-1 standardına uygun malzemeden TS 61-2 ve DIN 267 standartlarına uygun ISO metrik diş açılmış cıvatalar,

•TS EN ISO 898-1 standartlarının öngördüğü şartlarda.

•Aşık sisteminde kullanılan cıvatalar M10 ile M20 çapları arasında ve 8.8 kalitesinde üretilirler.

2.Somunlar:

•S355J2G3 (St52-3) kalite alaşımsız çelik ve/veya AISI/SAE 1030 kalite az alaşımlı soğuk ve/veya sıcak haddelenmiş altı köşe malzemeden, talaşlı imalat tekniğiyle üretilirler.

3.Rondela (pul):

•Ön gerilimli bulon başlarının altında kullanılan rondelalar, TS EN 14399-6’ya göre yivli (havşalı) olmalıdır.

•Somunların altında ise yalnızca TS EN 14399-5’e uygun düz rondela kullanılır.

D.	Kaynak Sarf Malzemeleri:

| Ürünler | Standartlar |
| --- | --- |
| Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar | TS 563 EN 499 |
| Yüksek Mukavemetli Çeliklerin- Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar | TS EN 757 |
| Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Koruyucu Gaz Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılmış Kaynaklar | TS 5618 EN 440 |
| Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Gaz Korumalı veya Korumasız Metal Ark Kaynağı İçin Boru Şeklindeki Özlü Elektrotlar | TS EN 758 |
| Ark Kaynağı ve Kesme İçin Koruyucu Gazlar | TS EN 439 |
| Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için tel elektrotlar, tel elektrot-toz ve boru tipi özlü elektrot-toz kombinasyonları | TS EN 756 |
| Tozaltı Ark Kaynağı İçin Tozlar | TS EN 760 |
| Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Gaz Korumalı Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılan Kaynak Metali | TS EN 12534 |
| Yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı metal ark kaynağı için boru Şeklindeki özlü elektrotlar | TS EN ISO 18276 |
| Paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar | TS 2716 EN 1600 |
| Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar, Teller ve Çubuklar | TS EN 12072 |
| Paslanmaz ve Isıya Dayanıklı Çeliklerin Gaz Korumalı veya Korumasız Metal Ark Kaynağı İçin Boru Şeklinde Özlü Elektrotlar | TS EN ISO 17633 |

### İMALAT

A. Genel: İmalat, tasarım esasları dahilinde hazırlanmış ve işveren tarafından onaylanmış proje ve çizimlere istinaden yapılır. Bu şartname kapsamındaki çelik yapıların imalatı, proje ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ve deneyime sahip, kriterleri karşılayabilen ve bunu belirtilen esaslar dahilinde belgelendiren fabrika / atölyelerde yapılabilir.

B. Tanımlama ve Markalama: İmalatın her safhasında, yapı elemanlarının her bir parçası veya aynı parçalardan oluşan paketler proje poz numaralarına göre markalanmalıdır. Markalar, malzemeye hasar vermemek şartıyla, imalat veya montaj prosedürü içinde kaybolmayacak şekilde olmalıdır.

C. Atölye Montajları

1. Parçaların birleştirilmesi (imalat montajı) sırasında birleştirilen parçalar izin verilen toleransların dışında deforme olmuş veya hasarlı olamazlar.

2. Farklı metal malzemelerin temasından oluşabilecek galvanik korozyona mâni olacak önlemler alınmalıdır.

3. Birleştirilecek elemanların birbirine temas edecek yüzleri; aralarında boşluk kalmayacak şekilde, sıkıca bir araya getirilip montaj kurallarına veya direk yük aktaran birleşimlerin kurallarına uygun şekilde bağlanır.

4. Boşluklar asla birleşim elemanları ile parçalar deforme edilerek kapatılmayacaktır. Gerekli hallerde boşluklara uygun kalınlıklarda ara parçası kullanılabilir.

D. İmalat Toleransları:

1. Ürünlerin İmal Edilen Elemanlarda Kullanılması: Bir ürünün imal edilmiş bir elemanda kullanılması halinde, ürün standardında belirtilen izin verilen sapmalar uygulanır.

2. İmal Edilen Elemanlar: İmal edilen elemanların sapmaları TS EN 1090-2 Ek L-1,1, L-1.2 ve L-1.3’e uygun olacaktır.

## UYGULAMA

### UYGULAMA VE TOLERANS SINIFLARI

Çelik yapı uygulama sınıfları; EXC1, EXC2, EXC3 ve EXC4 şeklinde kısaltmalarla gösterilen 1’den 4’e kadar dört sınıftan oluşur. Uygulamanın önemi ve zorluğu EXC1’den EXC4’e doğru artar. Uygulama sınıfı bir yapının tamamına veya belirli bir kısmına veya hatta belirli ayrıntılarına uygulanabilir. Aşağıdaki tabloda belirtilen uygulama sınıflarının seçimine ilişkin esaslar verilmiştir. İşveren tarafından aksi bildirilmedikçe EXC4 uygulama sınıfı kullanılacaktır.

| Açıklamalar | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana Malzemeler |  |  |  |  |
| Kontrol Sertifikaları | Ana malzeme uygunluk bildirimi | S255Test raporu, Diğer çelik sınıfları: Fab. Test sertifikaları | Fabika test sertifikaları | Fabika test sertifikaları |
| İzlenebilirlik | İstenmez | İstenmez | Evet | Evet |
| Markalama | İstenmez | Evet | Evet | Evet |
| Kalınlık toleransları | İstenmez | İstenmez | İstenmez | Sınıf B |
| Malzeme özellikleri | İstenmez | İstenmez | Laminasyon sınıfları | Laminasyon sınıfları |
| Yüzey şartları | Projede belirlenecek | Projede belirlenecek | Yassı - Sınıf A2 Uzun - Sınıf C2 | Yassı - Sınıf B2 Uzun – Sınıf D2 |
| İmalat |  |  |  |  |
| Tanımlama | İstenmez | İstenmez | Parça / Malzeme sertifikaları | Parça / Malzeme Sertifikaları |
| Kesme |  |  | Kesme prosedürü yeterlik onayı | Kesme prosedürü yeterlik onayı |
| Alevle kesme | İstenmez | TS 11151 EN ISO 9013 μ = bölge 4 Rz5 = bölge 4 | TS 11151 EN ISO 9013 μ = bölge 3 Rz5 = bölge 3 | TS 11151 EN ISO 9013 μ = bölge 3 Rz5 = bölge 3 |
| Deliklerin ölçüleri | Peçin çapı + 2mm | Peçin çapı + 2mm | Peçin çapı + 1mm | Peçin çapı+1mm |
| Delme uygulaması | Zımba | Zımba | Zımba + rayba | Zımba + rayba |
| Kesip çıkarma | İstenmez | İstenmez | İstenmez | En küçük çap 10 mm. Zımbaya izin verilmez |
| Parçaların birleştirilmesi | İstenmez | İstenmez | Sapma istekleri | Sapma istekleri |

| Açıklamalar | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaynak |  |  |  |  |
| Genel | TS EN ISO 3834-4 | TS EN ISO 3834-3 | TS EN ISO 3834-2 | TS EN ISO 3834-2 |
| Kaynak planı | İstenmez | Karmaşıklığına bağlı | Evet | Evet |
| Kaynak prosedürü | İstenmez | WPS | WPS | WPS |
| Kaynakçı ve operatörler | İstenmez | WPQ 15610 ila 15614-1 | WPQ 15613 veya 15614-1 | WPQ 15613 veya 15614-1 |
| Kaynak koordinasyonu | İstenmez | Teknik bilgi ve deneyim | Teknik bilgi ve deneyim | Teknik bilgi ve deneyim |
| Birleşim hazırlığı | İstenmez | İstenmez | Prefabrik. Astara izin verilmez | Prefabrik. Astara izin verilmez |
| Geçici birleşimler | İstenmez | İstenmez | Sınırlama + WPQ Kesme - koparma | Sınırlama + WPQ Kesme - koparma |
| Metot kaynağı | İstenmez | İstenmez | Otomatik işlem için WPQ | Otomatik işlem için WPQ |
| Alın Kaynağı: 1. Genel 2. Tek taraflı Kaynak 3. Kaynak arkası kanal açma | İstenmez | Önceki süreç deneyi, ön imalat deneyi sonucuna göre WPQ | Kaynak arka parçaları WPS’de belirtilir | Kaynak arka parçaları Sürekli kalıcı arka parçası WPS’de belirtilir |
| Saplama kaynağı |  | Önceki süreç deneyi, ön imalat deneyi sonucuna göre WPQ | Süreç deneyi, ön imalat deneyine göre WPQ | Süreç deneyi, ön imalat deneyine göre WPQ |
| İşçilik | İstenmez | İstenmez | Sıçrak ve çapak temizliği. Yüzey çentiklerine izin verilmez | Sıçrak ve çapak temizliği. Yüzey çentiklerine izin verilmez |
| Kabul kriterleri | EN ISO 5817 Kalite seviyesi D | EN ISO 5817 Kalite seviyesi C | EN ISO 5817 Kalite seviyesi B | EN ISO 5817 Kalite seviyesi B+ |
| Mekanik Birleşim Elemanları |  |  |  |  |
| Genel |  |  |  | Ön germesiz bulon + kontur somun |
| Somunlar | İstenmez | İstenmez | Markalama işaretlerinin Görünürlüğü | Markalama işaretlerinin Görünürlüğü |

### HAZIRLIK

A. Korozyondan Koruma Öncesi Yüzey Hazırlığı: Bu bölüm korozyondan koruma öncesinde yapılan yüzey hazırlıklarıyla ilgili hususları içerir. Dolayısıyla, korozyon koruması gerektirmeyen istisnai durumlarda yüzey hazırlığına da gerek yoktur. Yüzey hazırlığına etkisi nedeniyle, korozyon kategorisi en azından TS EN ISO12944-2’e uygun olarak belirtilir. Korozyondan koruma sistemleri şu bölümleri içermektedir:

1. Boyanacak yüzeyler (TS EN ISO 12944 serisi ve TS EN 1090-2 Ek-K)

2. Sıcak daldırma galvaniz yapılacak yüzeyler (TS EN ISO 14713 ve TS EN 1090-2 Ek-K)

3. Termal (ısıl) püskürtmeyle kaplanacak yüzeyler (TS EN ISO 14922-1 ve TS EN 1090-2 Ek-K)

4. Yüzey düzgünlüğü açısından, bütün yüzeyler TS EN ISO 8501-3’deki kriterler karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır.

5. Korozyon korumasının beklenen dayanıklılık süreleri TS EN ISO 12944-1’de ve korozyon kategorisi TS EN ISO 12944-2’de verildiği gibi

6. Hazırlık sınıfı TS EN ISO 8501-3’e uygundur.

| Korozyon Korumasının Beklenen Dayanıklılığı | Korozyon Kategorisi |  | Hazırlık Sınıfı |
| --- | --- | --- | --- |
| > 15 Yıl H | C1’den Büyük (C1-Çok düşük koroziteli atmosfer) |  | P3 |
| 5 - 15 Yıl M | C2 – C3 (C2-Düşük koroziteli atmosfer) |  | P2 |
|  | C3’den Büyük (C3-Orta koroziteli atmosfer) |  | P3 |
| 2 - 5 Yıl L | C2 – C3 – C4 (C4-Yüksek koroziteli atmosfer) |  | P1 |
|  | C5 - IM | (C5 I-Çok yüksek koroziteli atmosfer ) | P2 |
|  |  | (C5 M - Çok yüksek koroziteli atmosfer) |  |

B. Boya Öncesi Yüzey Hazırlığı: Projesinde aksine bir durum belirtilmedikçe çelik              yüzeyler, kumlama (raspalama) tabir edilen raspa malzemesi püskürtülerek, yüzeyin aşındırılması suretiyle temizlenir. Bu işlem sırasında;

1. Projesinde aksine bir durum belirtilmedikçe çelik yüzeyler, kumlama (raspalama) tabir edilen raspa malzemesi püskürtülerek, yüzeyin aşındırılması suretiyle temizlenir. Bu işlem sırasında;

2. Aşındırma işlemi öncesi çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ, gres vb.), uygun kimyasallar ile (deterjan, kostik, organik çözücü vs.) tamamen temizlenmelidir. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve çelik yüzeyler kurutulmalıdır.

3. Yabancı maddelerden arındırılmış ve kurutulmuş çelik yüzeylere, TS EN ISO 8501-1' e göre en az Sa 2 ½ mertebesinde kumlama (raspa) yapılmalıdır. Raspa temizliği TS EN ISO 8504-2 uyarınca aşındırıcı püskürterek yapılır.

4. Aşındırıcı püskürterek raspa yapılamayan yerlerde; TS EN ISO 8504-3 uyarınca raspa çekici (derin paslar için) ve mekanik tel fırça ile artık boya, pas ve benzeri olumsuz maddeleri uzaklaştırmak için, St 3 kalite temizlik yapılır. Bu tür temizlik, zorunlu olmadıkça ve yetkili kontrolörünün onayı olmadan uygulanmaz.

5. Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı %80' in altında olmalı, çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üstünde olmalıdır.

6. Püskürtme sırasında zarar görebilecek bölgeler ve parçalar (kablo, cam, plastik, gösterge gibi) varsa, uygun şekilde maskelenerek korunmalıdır.

7. Aşındırıcı (raspa malzemesi) olarak kullanılan malzemeler istenilen yüzey pürüzlülüğünü sağlamak üzere uygun tip, büyüklük ve sertlikte seçilmelidir.

8. Aşındırıcı (raspa malzemesi) olarak grit veya çelik bilye (shot) kullanılır. Bu malzemelerin kullanılmasında şunlara dikkat edilmelidir.

•Raspa malzemesi kuru ve temiz olmalıdır.

•Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar; TS EN ISO 11124 uyarınca, kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır.

•Raspa işlemleri, yeni boyanmış yüzeylerin, yapılacak raspadan olumsuz etkilenmesini önleyecek şekilde planlanacaktır.

•Astar katın uygulanması, ortam şartlarına bağlı olarak raspa temizliğini takiben; tercihen 90 dakika, en fazla 4 saat içinde yapılmalıdır.

C. Galvaniz Öncesi Yüzey Hazırlığı: Galvanizle kaplanacak elemanlarda mekanik aşındırıcılar kullanılarak yüzey pürüzlüğü sağlanması gerekmez. Bunun yerine çelik yapı elemanları gerekli solvent ve diğer kimyasallarla temizlendikten sonra sıcak daldırma galvaniz uygulanır. (Galvaniz istenmesi durumunda)

D. Termal Püskürtme Öncesi Yüzey Hazırlığı: Termal püskürtme yönteminin kullanılacağı metalik parçaların yüzeylerinin ön işlemleri TS EN 13507’e göre yapılır.

## BOYAMA

A. Genel:

1. Çatı, kapılar, kirişler, vs. Tüm çelik konstrüksiyon boyanacaktır.

2. Ankraj, bulon, cıvata ve levhaların boyanması fiyata dahildir.

3. Çatı madeni aksam boyanması icin, is iskelesi veya herhangi bir nam altında iskele bedeli ödenmeyecektir.

4. Çatı makas, rüzgâr bağlantı ve aşık imalatı ve tüm çelik imalatların boyası, işverenin onayladığı renk marka veya muadili olacaktır.

5. Boya her çeşit kutu profil, yapma profil, döşeme sacı, yuvarlak boru, sac levha, sac ızgara, baklavalı sac ve delikli sac imalini kapsar.

6. Uygulama sırasında aşağıdaki ortam koşulları sağlanmalıdır;

•Bağıl nem: %80' in altında (Nemle kür alan boyalar hariç)

•Çelik Yüzey Sıcaklığı: çiğlenme noktasının en az 3 °C üstünde

•Ortam Sıcaklığı: +5 ile +40 °C arasında olup, epoksiler için üretici firma onayı alınmak kaydıyla -10 ile +40 0C arası olabilir.

7. Aşağıdaki şartlardan birinin oluşması halinde boya uygulaması yapılmaz ve ertelenir.

•Yağmur ve kar yağışında,

•Tuzlu ortamda,

•Sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması sonucu boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda,

•Rüzgâr hızının saatte 24 km' den fazla olması halinde.

B. Boya işleri işveren tarafından aksi bildirilmediği takdirde aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde yapılacaktır. TS EN ISO 8501-1' e göre en az Sa 2 ½ mertebesinde kumlama (raspa) yapılmalıdır.

      - İç Mekân, Dekoratif Boya İşleri:

| Kaplama | Malzeme | Film Kalınlığı (Microns) | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Astar | Epoksi Çinko Fosfat | 75 | Atölye |
| Ara Kat | Gerekli Değil |  |  |
| Son Kat | Mimar Tarafından Belirlenecektir |  |  |

- İç Mekân, Yarı Kontrollü Ortamlar:

| Kaplama | Malzeme | Film Kalınlığı (Microns) | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Astar | Epoksi Astar | 125 | Atölye |
| Ara Kat | Gerekli Değil |  |  |
| Son Kat | Gerekli Değil |  |  |

- İç Mekân, Islak ve Nemli Ortamlar:

| Kaplama | Malzeme | Film Kalınlığı (Microns) | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Astar | Epoksi Çinko Fosfat | 75 | Atölye |
| Ara Kat | Epoksi MIO | 100 | Atölye |
| Son Kat | Akrilik/Üretan | 50 | Saha |

- Dış Mekân

| Kaplama | Malzeme | Film Kalınlığı (Microns) | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Astar | Epoksi Çinko Fosfat | 75 | Atölye |
| Ara Kat | Epoksi MIO | 100 | Atölye |
| Son Kat | Akrilik/Üretan | 50 | Saha |

C. Boyama Sırasında Alınması Gereken Emniyet Önlemleri:

1. Boyalar üzerindeki bütün işlemler, karıştırmaları ve küçük kaplara konmaları tecrit edil mis ayrı bir odada yapılmalıdır.

2.Boyaların konulduğu depolar zararlı ve patlayıcı malzeme depolarının standartlarında olmalıdır.

3.Boya islerinin yapıldığı yerlerdeki elektrik tesisatı, yangın tehlikesi olan yerlerdeki şartlara haiz olmalıdır.

4.Boya malzemelerinin depolandığı yerdeki fıçı, kutu, kat vs. İçindeki boya malzemesinin ve astarının tam olarak ismini belirten bir etiket taşımalıdır.

5.Kıvılcım meydana getirmeyen özel metal kapaklar kullanılmalıdır.

6.Boya malzemelerinin ve astarın, boşaltılmamış kutuları derhal işyerinden uzaklaştırılmalı, işyeri ve malzeme depolarına en az 20 m uzaklıktaki özel sahalarda toplanmalıdır.

## KESME

A. Genel:

1. Kesme metotları; testere, makas, disk testere, plazma, lazer, su jeti ve alevle kesme şeklinde yapılır. Bunlara ilave olarak, gerektiğinde talaşlı imalat yöntemiyle de kesme yapılabilir.

2.  Kesilen yüzeyin sertliği özellikle şekil verme ve kaynak işlemleri için önemli olup, izin verilen en yüksek sertlik değerleri aşağıda Tablo-5’de gösterilmiştir.

| Ürün Standardı | Çelik Sınıfı | Sertlik Değeri |
| --- | --- | --- |
| TS EN 10025-2 ila 5 | S235 - S460 | 380 |
| TS EN 10210-1, TS EN 10219-1 |  |  |
| TS EN 10149-2 ve 3 | S260 - S700 |  |
| TS EN 10025-6 | S460 - S690 | 450 |
|  | S890, S960 | Belirlenecek |
| Not: 1. Bu değerler, CEN ISO TR 20172’de listelenen çelik sınıflarına uygulanan TS EN ISO 15614-1’e uygundur. |  |  |

3. Kesme sonucunda oluşan keskin kenarlarda pah kırılır. Projesinde aksine bir ifade olmadığı takdirde, paralel hadde yüzeylerinin 90°’lik kenarları, makasla düzgün kesilmiş veya talaşlı işlenmiş kenarlar daha fazla bir işleme tabi tutulmazlar.

4. Makinelerle kesme yöntemlerinin pratik olmadığı zamanlarda elde kesme usulleri uygulanabilir.

B. Makasla (Giyotinle) Kesme:

1. Kesmeden sonra yüzeylerin serbest kenarları kontrol edilmeli ve gerektiğinde, belirgin hatalar düzeltilmelidir. Düzeltme için taşlama kullanılırsa, kesmeden sonraki minimum derinlik 0,5 mm olmalıdır.

2. Makasla kesme 10 mm kalınlığa kadar doğrudan, daha kalın malzemede işveren namına kontrol yapan mühendisin iznine bağlı yapılır.

C. Alevle Kesme:

1. Alevle kesmede, yüzeylerin serbest kenarlarında istenen kesme sertliğini elde etmek için, gerektiğinde ön tavlama (ısıtma) uygulanır.

2. Alevle kesme yöntemiyle kesilmiş yüzeyler eğer çok belirgin hataları yoksa çapaklarının temizlenmesi haricinde bir işleme tabi tutulmazlar. Kesim sırasında yüzey düzeltmeyle düzeltilebilecek bir hata oluşmuşsa, kesilmiş yüzeyler verilen ölçü ve toleransların içinde kalmak şartıyla taşlanarak düzeltilebilir.

3. Projesinde ısı uygulanan kesme

## ŞEKİL VERME

A. Çeliğe istenen şekli vermek için, sıcak veya soğuk şekil verme usulleri kullanılarak, bükme, presleme veya dövme uygulanabilir.

B. İmalat sırasında uygulanacak bükme ve doğrultma işlemlerinde aşağıdaki metotlar kullanılır:

1. Mekanik metot, en kesitteki değişikliğin minimumda tutulmasına ve az sayıda çentik izi oluşturmaya dikkat edilmesi şartıyla

2. Lokal ısı uygulanması, metalin ısısının dikkatli kontrolü ve 650°C’nin üstüne çıkarılmaması şartıyla

3.İndüksiyon bükme işlemi, işlemin dikkatli ısı kontrolü altında uygulanması şartıyla

C. Bükme veya düzeltme işlemleri bittikten sonra, işlemin yapıldığı alana rastlayan kaynaklar gözle muayene edilir. Hasarsız muayeneye tabi tutulacak kaynaklar, bükme veya doğrultma işlemi bittikten sonra test edilecektir.

D. Sıcak ve soğuk şekil vermeyle ilgili diğer hususlar TS EN 1090-2’de olduğu gibidir.

## MEKANİK BİRLEŞİMLER

A. Genel: Bu madde atölye ve şantiyede profil ve sacların birbirine sabitlenmesini içeren bağlantılar için istenenleri kapsar.

1. Alın alına birleştirilen sacların veya profilin kısımların kalınlıkları arasında genel olarak 2 mm’den veya ön gerilmeli uygulamalarda 1 mm’den fazla fark olmamalıdır.

2. Kalınlık farkının yukarıdaki limitleri geçmemesini sağlamak için araya konacak çelik besleme levhası kullanılırsa, bunların kalınlığı da 2 mm’den az olamaz.

3. Kalınlık ayar için üç taneden fazla besleme levhası kullanılamaz.

4. Hava şartlarına maruz kısımlarda, paslanmaya neden olmamak için parçaların birbirine daha yakın temasta olmaları gerekir.

5. Besleme levhaları ve şimler birlikte kullanıldıkları parçalar ile uyumlu korozyon davranımına ve mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

6. Farklı metallerin temasından ortaya çıkabilecek galvanik korozyon sorunlarına ve riskine çok dikkat edilmelidir.

7. Birleşim yan (yanak) sacları 4 mm’den ince olamaz.

8. Uzunlamasına delikler veya büyük açılmış deliklerle yapılan birleşimlerde, daha önceden tanımlanmış ölçüde ve çelik sınıfında özel pul kullanılır.

9. Yapısal birleşimlerde kullanılan nominal bağlantı elemanı çapı, normal şartlarda en az M16 olmalıdır.

10. İnce cidarlı malzemelerde kullanılacak en küçük çap her bir birleşim elemanı için ayrı ayrı belirtilmiş olmalıdır.

B. Delik Boyutları ve Konumları (TS EN 1090-2):

1. Deliklerin anma boyutları ve konumları, proje şartnamesinde tarif edilmiş olmalıdır. Deliklerin yarık şeklinde olması halinde proje şartnamesinde deliklerin doğrultuları ve deliklerin kısa yarık veya uzun yarık şeklinde veya özel boyutlarda olup olmadığı belirtilmelidir.

2. TS EN 1090-2’ye göre uygulama yapılacak olan bulon çapı ile delik çapı boyutu arasındaki kabul edilebilir farklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| Nominal Cıvata Çapı | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 ve Üstü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal Dairesel Delik | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| Büyük Dairesel Delik | 3 |  | 4 |  |  |  | 6 | 8 |
| Kısa Oval Delikler | 4 |  | 6 |  |  |  | 8 | 10 |
| Uzun Oval Delikler | 1,5 d |  |  |  |  |  |  |  |

C. Somunlar (TS EN 1090-1):

1. Normal sıkmaya ek olarak, kilitli somun kullanımı gibi, somunu sabitleme tedbirleri alınmasına, proje şartnamesinde belirtilmiş olması haricinde gerek duyulmaz.

2. Somunlar, monte edildiği cıvata üzerinde serbestçe hareket edebilmelidir. Bu, mümkün olan her durumda, montajdan önce kontrol edilmelidir. Somun ilk denemede serbestçe hareket edemiyorsa, ikinci deneme yapılabilir.

3. Somunlar, kısa gösterim işaretleri, cıvataya yerleştirildikten sonra da görülebilecek şekilde monte edilmelidir.

4. Somunlar, proje şartnamesinde onay verilmedikçe kaynaklanmamalıdır.

D. Rondelalar (EN 1090-2):

1. Ölçüsünden büyük açılmış deliklerle, oval deliklerle veya özel ölçüde açılmış deliklerle birlikte kullanılacak yapma sac rondelaların özellikleri projede tanımlanmış olmalıdır.

2. Çekme rondelaları, çıkıntılı yüzeyi bulon başına gelecek şekilde yerleştirilmeli ve bulon aksi bildirilmedikçe döndürülmemelidir.

## MONTAJ

A. Tasarım Esası: Tasarıma dayalı güvenli montaj yöntemi belirlenmelidir. Bu tasarıma dayalı montaj yönteminde aşağıdaki gibi hususların uygunluğu göz önüne alınmalıdır.

1. Şantiye bağlantılarının konum ve tipleri.

2. Maksimum parça ölçüsü, ağırlığı ve yeri.

3. Montaj sırası.

4. Geçici çaprazlar ve payanda gereksinimleri dahil kısmi monte edilen yapı için kararlılık (stabilite) konsepti.

5. Karma yapıların sonraki beton dökme işlemlerini kolaylaştırmak için payandalama veya beton dökme safhaları gibi diğer işlemler.

6.Geçici çapraz veya payandaların kaldırılması için şartlar veya yapıya yük (baskı) uygulanması veya baskının kaldırılması yönündeki istekler.

7.İnşaat sırasında güvenlik tehlikesi yaratabilecek hususlar.

8.Temel bağlantıları ile mesnetlerin ayarlamaları ve şap dökülmesine ilişkin zamanlama ve yöntemleri.

9.İmalat safhasında kontrol edilecek değerler dahil istenen sehim ve ön hazırlıklar ulaştırma üniteleri kaldırma bağlantıları.

10. Destekleme ve kriko için konum ve koşullar.

11. Mesnetler için kararlılık konsepti.

12. Kısmen monte edilen yapı elemanlarının deformasyonları.

13. Desteklerin beklenen yerleşimi.

14. İnşaatın çeşitli safhalarında kreynler, depolanmış parçalar, karşı ağırlıklar gibi unsurlardan gelen yükler ve özel konumlar.

B. Montaj Yöntemi: Yüklenicinin montaj yöntemini anlatan bir yöntem açıklaması yapılmalı ve tasarım kurallarına göre ve özellikle kısmen monte edilmiş yapının montaj ve diğer yüklere karşı dayanımı yönünden kontrol edilmelidir. Montaj yöntemi açıklaması; çelik montajını güvenli bir şekilde yapmak için gerekli süreçleri (prosedürleri) açıklamalı ve işin güvenliğine ilişkin teknik gereksinimleri göz önüne almalıdır. Hazırlanan bu süreçler, özel iş talimatları ile ilintili olmalıdır. Montaj yöntem açıklaması aşağıda belirtilenler gibi maddeleri de göz önünde bulundurmalıdır;

1. Kaynak öncesi stabilizeyi sağlamak ve düğüm noktalarının yerel hareketlerini engellemek için gerekli sınırlamalar,

2. Gerekli kaldırma gereçleri,

3. Büyük ve şekilsiz parçaların ağırlıklarının ve/veya ağırlık merkezlerinin markalanmasının gerekliliği,

4. Kren kullanılan yerlerde kaldırılacak ağırlık ve çalışma yarıçapı arasındaki ilişki.

5. Özellikle montaj sırasındaki tahmin edilen rüzgâr koşullarından ortaya çıkanlar gibi salanıma neden olan kuvvetlerin ve salınım kuvvetlerine karşı yeterli direnci sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi,

6. Doğrudan güvenlik tehlikeleri ile ilgilenen yöntemler,

7. İş yerine güvenli girişi ve iş yeri güvenliğini sağlayan yöntemler.

C. Saha Montajı Yöntemleri:

1. Çeliğin saha montajı; montaj yöntemi açıklamasıyla uyum içinde ve her zaman stabiliteyi muhafaza edecek şekilde yapılmalıdır.

2. Yapının montajı boyunca, çelik yapı elemanları; montaj ekipmanları veya rüzgâr yükünün tamamlanmamış yapı üzerindeki etkileri gibi nedenlerden kaynaklanan geçici montaj yüklerine karşı emniyete alınmalıdır.

3. Binalar için, kısmen tamamlanmış yapının stabilitesine katkıda bulacağı değerlendirilen birleşimden önce, her bir birleşimdeki sürekli kalacak bulonların en az üçte biri bağlanmalıdır.

4. Bütün geçici çaprazlar ve geçici tahditler; montaj, bu geçici elemanların güvenle çıkarılmasına izin verecek derecede ilerleyene kadar yerlerinde bırakılmalıdır.

## KAYNAK YAPIMI

A. Genel: Çelik yapı ile ilgili her türlü kaynak işleri; projelerde gösterilen yerlerde, özellikte ve kalitede olmak zorundadır. Kaynak işleri; TS EN 3834 ve TS EN ISO 14554’ün ilgili bölümlerine uygun olarak yapılmalı ve kaynaklar hakkındaki tüm bilgiler ilgili projesinde ve imalat resimlerinde belirtilmelidir. EN 24063’te tarif edilen, aşağıdaki ark kaynaklarından birisi veya birkaçı kullanılarak kaynak yapılmasına dairdir.

1. Kaplı elektrotla metal-ark kaynağı (elle yapılan metal-ark kaynağı);SMAW kaynağı

2. Özlü gaz örtüsüz tel elektrot metal-ark kaynağı,

3. Tel elektrotla daldırmalı ark kaynağı,

4. Şerit elektrotla daldırmalı ark kaynağı,

5. Metal-ark inert gaz kaynağı; MIG kaynağı,

6. Metal-ark aktif gaz kaynağı; MAG kaynağı,

7. Özlü, aktif gaz örtülü tel elektrot metal-ark kaynağı,

8. Özlü, inert gaz örtülü tel elektrot metal-ark kaynağı,

9. Tungsten inert gaz ark kaynağı: TIG kaynağı,

10. Döşeme kirişi ark kaynağı.

B. Kaynak Prosedürü:

1. Kaynaklar, TS EN ISO 15614-1 uyarınca TS ISO 15609-1, TS EN ISO 15609-4, TS EN ISO 15609-5, TS EN ISO 14555 ve TS EN ISO15620’ye göre hazırlanmış Kaynak prosedürü dokümanına (WPS - welding process specifications) uygun olarak yapılır.

2. WPS’in hazırlanmasında, TS EN 1011-2; Ek C,Metod A ‘da anlatılan hidrojen çatlaklarından sakınılması ve Ek D uyarınca da ısıdan etkilenen bölgelerde gerekli mukavemetin korunması konularına da yer verilir.

3. Daha az hassas yapılarda (EXC2) kaynak prosedürü TS EN ISO 15610, TS EN ISO 15611, TS EN ISO 15612, TS EN ISO 15613 ve TS EN ISO 15614-1’e göre de onaylanabilir.

4. EXC3 ve EXC4 (Hassas ve çok hassas yapı uygulamaları) için, elektrik kaynağı prosedürü yeterliliği TS EN ISO 15613 ve TS EN ISO 15614-1‘den uygun olanına göre sağlanır.

5. Diğer kaynak usulleri için, TS ISO 15610, TS EN ISO 15611, TS EN ISO 15612, TS EN ISO 15613 ve TS EN ISO 15614-1‘in uygun bölümleri kullanılır.

6. Eğer TS EN ISO 15613 ve TS EN ISO 15614-1‘in yeterlilik prosedürleri kullanılırsa, aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir.

•Darbe deneyi istenirse, bu deney çelik sınıfının standardının öngörülen darbe özellikleri için istenen en düşük sıcaklıkta yapılır.

•10025-6 ya göre çeliklerde, mikro-muayene için bir örnek gereklidir. Çekme deneyine tabii olan, S355’in üzerindeki çelik sınıflarının köşe kaynakları için, TS 280 EN ISO 9018‘e uygun olarak yapılacak ilave bir istavroz çatlak çekme deneyi de yapılmalıdır.

•İmalat öncesi astarı (shop primer) üzerine kaynak yapıldığında deneyler, kabul edilebilir en çok (nominal + tolerans) katman kalığında yapılır.

7. Eğer TS EN ISO 15614-1’e göre yeterliliği saptanmış bir kaynak usulü, yüklenici tarafından;

•S355’e kadar olan sınıftaki çelikler için üç yıldan daha uzun sure kullanılmamışsa; bir deneme imalatından büyük numune alınarak kabul edilebilirlik için muayene edilir.

•S355’den üst sınıftaki çelikler için bir ilâ üç yıl arasında bir süreyle kullanılmamışsa; şekil ve ölçüleri TS 280 EN ISO 9018‘in isteklerine uygun olan yerlerde bir imalat kaynak muayenesi yapılmalıdır.

•Rezistans kaynağı için, kaynak parametreleri TS EN ISO 10447’ye uygun deneylerle belirlenebilir.

C. Kaynakçılar ve Kaynak Operatörleri:

1. Kaynakçıların yeterliliği TS EN 287-1’e, kaynak operatörlerinin yeterliliği ise TS EN 1418 göre yapılan sınavla belirlenir.

2. Kaynakçı ve kaynak operatörü sınavları akredite bir Bağımsız Denetleme Kurumu tarafından yapılır ve başarılı olanlara bu kurum tarafından sertifikaları verilir.

3. Bu sertifikalar, TS EN 287-1’de uyarınca tekrar tasdikine kadar geçen süre içinde geçerli olur. Kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin yeterlik sınavlarının kayıtları istenildiğinde gösterilmeye hazır vaziyette bulundurulur.

D. Kaynak Koordinasyonu: Kaynak işlemi devam etiği sürece, kaynak koordinasyon personeli tarafından kaynak koordinasyonu yapılmalıdır. Kaynak koordinasyon personeli kaynak konusunda yeterli bilgiye sahip ve yeterince deneyimli olmalı ve TS EN ISO 14731’da belirtildiği şekilde gözetim yapmalıdır.

E. Kaynak Planı İçeriği: Bir kaynak planı en az aşağıdakilerden uygun olanlarını kapsar;

1. Birleşim detayları,

2. Kaynak ölçüleri ve tipi (köşe kaynağı, kısmi nüfuziyetli alın kaynağı, v.b.),

3. Kaynak sarf malzemesi istekleri ile ön tavlama (ısıl işlem) ve kaynak süresince sıcaklık isteklerini de içeren kaynak prosedürü,

4. Kaynağın kesintisiz olarak yapılamayacağı birleşim geometrilerinde ara durma ve başlama pozisyonları dahil, durma ve başlama pozisyonları için kabul edilebilir konumlar ve sınırlamalarla birlikte kaynak sırası,

5. Ara kontroller için istekler,

6. Kaynak sırasına bağlı olarak, kaynak prosedürü içinde parçaların döndürülmesi,

7. Katman oluşmasına ve yırtılmalara meydan vermeyecek önlemler,

•Isıl işlem (tav) özellikleri,

•Kaynak sarf malzemeleri (düşük hidrojen, şartlandırma, v.b.) için özel istekler,

•Paslanmaz çelik için kaynak profili ve bitişi,

F. Hava Koşullarından Koruma:

1. Kaynakçı ve kaynak yapılan mahal rüzgâr, yağmur ve karın direk etkisinden yeterince korunmalıdır. Özellikle gaz örtülü (MIG, MAG, TIG gibi) kaynak yapılırken bu daha da önemlidir.

2. Açık havada MIG/MAG kaynağı yapılmak zorunda kalınırsa özlü (Flux-cored) elektrot tercih edilir.

3. Kaynaklanacak yüzeyler kuru olmalı ve havadaki nemin yoğunlaşmasında korunmuş olmalıdır.

4. Kaynak yapılacak malzeme 5° C’nin altında olduğu zaman ısıtma gerekir. Ayrıca, kaynak yapıldıktan sonra çabuk soğumaya karşı da önlem alınmalıdır.

G. Kaynak İşleri:

1. Kaynak yapılacak malzemenin yüzeyi bütün pürüzlerden arıtılmış olacak, cidarla yapışmış maddeler, cüruf, tutkal, pas, yağ, gres, boya ve diğer maddelerden temizlenmiş olacaktır.

2. Kaynaklarda kullanılacak elektrotlar kaynak tekniğinin gerektirdiği çaplarda ve rutubetsiz olacaktır. Kaynak elektrotlar nem almaması amacıyla özel termos içinde muhafaza edilecektir. Örtüleri zedelenmiş olan elektrotlar kullanılmayacaktır.

3. Elekrotlar, paketler üzerinde imalatçısı tarafından verilmiş amperajlarda kullanılacaktır.

4. Kaynak islerine başlamadan önce projelerde öngörülen kaynak ağzı açılacaktır. Kaynak ağzı açılmasında, kaynak ağzı açma makineleri kullanılabileceği gibi, havali çekiçlerde kullanılabilir. Oksijen ile açılan kaynak ağızları taşlanıp temizlendikten sonra kaynatılacaktır.

5. Kaynak yükseklikleri projede belirtildiği gibi olacak ve kaynakların düzgün olmasına, taşkınlık yapmamasına dikkat edilecektir.

6. Elektrotla ark teşekkülü için konstrüksiyonun herhangi bir kısmına darbe vurulmayacaktır.

7. Kaynaklar gerektiğinde ultrasonik kontrollü kaynak kontrol cihazları ile kontrol edilecektir.

8. Kaynak yapıldıktan sonra cüruflar tamamen temizlenecek ve imalatı bitmiş çelik konstrüksiyon üzerinde asla kaynak cürufu bulunmayacaktır.

9. Kontrol, toplam kaynak uzunluğunun azami %25’i üzerinde yapılır. Lüzumlu halde tamamen kontrol edilebilir.

10. Kontrolden geçinceye kadar boya vs. gibi herhangi bir koruma işlemi kaynak ve malzeme üzerine tatbik edilmeyecektir.

11. Kaynak esnasında, malzemede deformasyonlar gelmemesi için, gerekli önleyici tedbirler alınacaktır. Kaynaktan sonra meydana gelen iç gerilmelerin giderilmesi için, kaynak yerleri dövülecek ve tavlanacaktır.

12. Kritik yerlerin kaynak planları kaynak sırasında belirtilerek, hazırlanacak ve kaynak işlemleri buna uygun olarak yapılacaktır.

13. Düşey ve yatay kaynaklar için elektrot türleri üzerindeki amperajlara göre ayarlı olacaktır.

14. Her kaynaktan sonra cüruflar çekiçle kırılacak ve tel fırçayla temizlenecektir.

15. Kaynak dikişleri ani soğumaya maruz bırakılmayacaktır.

16. Kaynak yapılan mahaller rüzgâr ve yağmurdan korunacaktır.

17.Kaynak yapımı aşamasında her turlu isçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.

H. Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin Onayı

1. Kaynakçılar, EN 287-1’e göre onaylanmalıdır.

2. İmalâtta köşe kaynağı yapan kaynakçılar, uygun köşe kaynağı deneyi yaptırılarak onaylanmalıdır.

3. Bütün kaynakçıların onayı ile ilgili deney kayıtları, incelemeye açık olmalıdır.

4. EN 287-1’e göre kaynakçı onayları, bir akreditasyon kurumu tarafından belgelendirilmelidir.

İ. Kaynak Kontrolü: İşverence aksi belirtilmediği takdirde kaynaklar aşağıda belirtilen metotlar ile muayene edilecektir.

1. Göz ile Muayene:

•EN 970 ile uyumluluk gösterecek şekilde yapılacaktır.

•Ulusal düzeyde kabul gören otoritelerce eğitilmiş (TWI, PCN, CSWIP) kalifiye personel tarafından yapılacaktır.

•Gerekli bilgileri içeren muayene raporu hazırlanacaktır.

2. MPI (Magnetic Particle Inspection):

•TS EN ISO 17638  ile uyumluluk gösterecek şekilde yapılacaktır.

•Ulusal düzeyde kabul gören otoritelerce eğitilmiş (PCN, CSWIP) kalifiye personel tarafından yapılacaktır.

•Gerekli bilgileri içeren muayene raporu hazırlanacaktır.

3. Ultrasonik Muayene:

• TS EN ISO 17640 ile uyumluluk gösterecek şekilde yapılacaktır.

• İşveren tarafından aksi belirtilmediği takdirde değerlendirme referansı olarak 14 Db (20% DAC) ve uygulama seviyesi olarak ise B seviyesi kullanılacaktır.

• Ulusal düzeyde kabul gören otoritelerce eğitilmiş (PCN, CSWIP) kalifiye personel tarafından yapılacaktır.

• Ulusal düzeyde kabul gören otoritelerce eğitilmiş (PCN, CSWIP) kalifiye personel tarafından yapılacaktır.

• Gerekli bilgileri içeren muayene raporu hazırlanacaktır.

4. Kaynak kontrolü işverence aksi belirtilmediği takdirde aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yapılacaktır.

| Kaynak Tipi | Göz ile Muayene | MPI | Ultrasonik |
| --- | --- | --- | --- |
| FPBW | 100% | İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 50%’si | Malzeme Kalınlığı >8mm , İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 50%’si |
| FSBW | 100% | İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 50%’si | Malzeme Kalınlığı >8mm , İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 50%’si |
| PPBW | 100% | İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 20%’si | Malzeme Kalınlığı >8mm İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 50%’si |
| FW | 100% | İlk 5 kaynağın 100%’ü, sonrakilerin 20%’si | Malzeme Kalınlığı >8mm Bacak Uzunluğu> 12 mm, İlk 5 kaynağın 100%’ü, Sonrakiler için kaynak uzunluğunun 10% |

## TEMEL TOLERANSLAR

Genel: İmal edilen parçalar sahada monte edilecek bir taşıyıcı yapıyı oluşturuyorsa, monte edilmiş yapının son kontrolünden önce imal edilmiş elemanların ara kontrolleri de yapılmalıdır. Belirtilen değerler izin verilen sapmalardır.

| Referans Sistemi |  | Monte edilmiş elemanların sapmaları, onların pozisyon noktalarına göre ölçülmelidir. Eğer pozisyon noktaları belirlenmemişse, sapmalar ikinci bir sisteme göre ölçülür. |
| --- | --- | --- |
| Ankrajlar (Temel Bulonları) |  | Her ankraj grubunun merkez noktasının, ikinci sisteme göre belirlenmiş olan pozisyonuna nazaran ± 6 mm’den fazla sapması kabul edilemez. |
| Kolonlar | Tabanlar | Taban üzerindeki bir çelik kolonun merkezinin plandaki konumu, onun yerleşim noktasına göre ± 5 mm içinde olacaktır. |
|  | Düşeylik | i) birbirine bağlı altı komşu kolon için plandaki sapmanın aritmetik ortalaması TS EN 1090-2 Tablo L-1,6’da belirtilen istekleri aşmamalıdır. ii) katlar arasındaki bir bağımsız kolonun düşey eksenden sapması için istenen değer, IΔI = h/100 ‘e kadar gevşetilebilir. Yukarıda belirtilene uygun olarak altı komşu kolondan oluşan grup içindeki bir kolon için yukarıdaki husus uygulanabilir. |

## İNCE İŞLER GENEL

İş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler ve aksesuar, ilgili katalog, numune ve dokümanlarıyla birlikte imalata başlanılmadan önce yazılı olarak İdare’nin onayına sunulacak ve İdare’nin seçeceği ve yazılı olarak bildireceği malzemeler kullanılacaktır. Her türlü malzemenin renk ve tonu idare tarafından RAL katoloğundan seçilecektir.

Projede gösterilen mobilya gibi tefriş elemanları gösterim amaçlı olup imalata dahil değildir. Yapımı gerçekleştirilecek olan elemanlar projelerde gösterilmiştir.

Tüm imalatlar idare tarafından verilen proje ve çizimlere uygun olarak yapılacaktır. Ancak imalat için gerekli ölçüler Yüklenici tarafından yerinde kontrol edilerek tekrar alınacaktır. Ölçüm ve projelerdeki her türlü uyumsuzluktan doğrudan ve sadece Yüklenici sorumlu olacaktır.

İdare, malzemelere ilişkin her türlü test ve tetkik isteme yetkisine sahiptir. İdare, yükleniciden, malzeme renk seçim ve imalat sürecinde, her türlü, çizim, detay ve üç boyutlu görsel isteme hakkına sahiptir. Yüklenici, yapım işinin bitiminde, gerçekleştirilmiş olan imalatın nihai durum çizimlerini (as- built drawings) teslim etmekle mükelleftir.

Bu iş kapsamında, malzeme onay sürecinde, yüklenici, kullanacağı malzemelerin birbirleriyle olan uyumunun görülebilmesi için malzemeleri bir bütün halinde demo olarak idarenin onayına sunacaktır. Demolar gerçek durum renk ve ölçülerine göre hazırlanmalıdır. İdare, tüm malzemeleri yerinde kısmi uygulama yaptırarak belirleme yetkisine sahiptir. Özellikle tekrarlayan ana malzemelerin gerekli mahallerde yerinde uygulanarak idarenin onayına sunulması gerekmektedir. Malzeme belirleme sürecinin ihale süresini aksatmaması için ince inşaat malzemelerinin seçimine henüz kaba inşaat safhasında başlanmalıdır. İdare her mahale ait malzeme bütünlüğünü, bir bütün halinde, yerinde görme yetkisine sahiptir. Yüklenici, malzeme belirleme sürecinde, bir mahaldeki ya da cephedeki her türlü malzemeyi (zemin kaplama, tavan, dekoratif öğe vb.) bir arada görme yetkisine sahiptir. Özellikle, birbirleriyle uyumları kritik olan malzeme gruplarının belirlenmesi önemlidir.

İç mekanlarda gerek kaplama üstü boya uygulamalarında, gerekse de metal konstrüksiyon boya uygulamalarında renk ve tonlar belirlenirken boyama denemesi geniş yüzeylerde yapılacak ve renk tonlarının birbirleri ile uyum durumları önemli olacaktır.

Cephede, benzer şekilde lamine renkli cam, renkli güneş kontrol kaplamalı cam (reflektif) uygulamalarında da malzeme uyum bütünlüğü önemli olacaktır. İdare, silikon cephe tiplerine ait demo isteme yetkisine sahiptir. İdare dış cephe reflektif cam, renkli lamine cam, alüminyum doğrama bütünlüğünü bir arada görme yetkisine sahiptir. Yüklenici, taş dokulu kaplama, ahşap dokulu kaplama, alüminyum doğrama, renkli reflektif çift cam, renkli lamine cam malzemelerinden ve birleşimlerinden oluşan demoyu idarenin onayına sunmakla yükümlüdür. Demoda, doğrama, denizlik (parapet), cam, güneş kırıcı, ve cephe kaplaması birleşim detayları gibi nitelikler görülmelidir. Silikon giydirme cephe camları, diğer dış cephe doğrama camları ile aynı renk ve görünüme sahip olacağından silikon giydirme cephe demosu bu aşamada tamamlanmalıdır. Tekrarlayan tüm malzemelerin devamları üretilmeden önce ürünün tamamı yerinde uygulanmalıdır.

Yapıda kullanılan zemin kaplama malzemeleri laminat parke, 60/60 granit seramik,PVC esalı döşeme kaplaması,seramik,doğal taş granit,yakılmış granit tek bir numune ile değil, mahal üzerinde kısmi örnekler döşenerek seçilecektir. Rodajlı kesim ayna uygulamalarında, yüklenici önce tek bir WC mahallini gerçekleştirecek, idarenin onayından sonra diğer uygulamalar başlatılabilecektir. WC uygulamalarında bir WC örneği tamamı ile (seramik, ayna konstrüksiyonu, rodajlı kesim ayna, lavobo tezgâhları, laminasyon resim, kompakt laminat bölücü vb.) bitirilecek, idarenin onayından sonra diğer uygulamalar başlatılabilecektir.

Renkli Laminat kapı uygulamalarında, öncelikle bir adet kapı, kasası kanadı ve tüm aksesuarları tamamı ile bitirilecek, kapının zemin döşemeleri ve duvar boyaları ile uyum durumu belirlenecek, idarenin onayından sonra diğer kapı uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Hiçbir ince yapı malzemesi, malzemenin diğer malzemeler ile uyumunu gösteren demosu yerinde uygulanarak idareye sunulmadan sipariş edilmeyecektir.

# TSE GÜVENLİ YEŞİL BİNA TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

### Amaç

Bu şartnamenin amacı Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde inşa edilecek tüm yapılarda, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenerek maliyetlerin azaltılması ve çevrenin korunması için TSE yeşil bina kriterlerine uygun, minimum Gümüş seviye Güvenli Yeşil Bina Sertifikası alacak şekilde yapılmasını temin ederek, Türkiye’nin ilk TSE yeşil sertifikasyonuna sahip sürdürülebilir bir Organize Sanayi Bölgesi’ni oluşturmaktır.

### Kapsam

Organize Sanayi Bölgemizde inşa edilecek yapıların TSE yeşil bina kriterlerine uygun olarak mimari, statik, mekanik, elektrik disiplinlerine ait projelerin oluşturulması, TSE yeşil bina kriterlerine uygun olarak yapılması, malzeme seçimi ve temini kriterlerinin belirlenmesi, kaynakların (enerji, su, vb.) verimli kullanılması, çalışanlar için daha konforlu ortamların oluşturulması,

Tüm yapıların meri mevzuata, OSB tarafından belirlenen yönerge, şartname ve mimari konsepte uygun olarak projelendirilmesi ve inşa edilmesi,

Bu şartnamenin kapsamındadır.

### Dayanak

4562 Sayılı OSB Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği,

OSB Plan Notları, Müteşebbis Heyet Kararları, OSB iç Yönergeleri, OSB Teknik Şartnameleri, Ruhsatlandırma Prosedürü, TSE Standartları, TSE Yeşil Bina Kriterleri.

## Deprem Güvenliği

### Meri Mevzuata Uygunluk,

Tüm statik projeler, hesaplar ve uygulamalar yürürlükte olan Deprem Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

### Tesisat Riskleri

Binaya asılı veya yükseltilmiş tesisatın (elektrik, mekanik, yangın vs.) tümü deprem sırasında bütünlüğünü koruyacak şekilde taşıyıcı sisteme sabitlenmiş olmalıdır.

### Asma Tavan Riskleri

Her türlü asma tavanda, taşıyıcı sisteme yapılan bağlantılar, depremden kaynaklanan sarsıntı sırasında tavan sistemini tutacak şekilde projelendirilecek ve imal edilecektir.

### Duvar Riskleri

Beton blok, tuğla, gazbeton vb. yapı malzemeleri ile üretilen bölme duvarların, parçasal ve düzlem dışı göçmesini engelleyebilmek için her türlü tedbir alınacaktır. 4m’den yüksek veya plandaki uzunluğu 8m’den fazla olan duvarlar yatay ve düşey hatıllarla güçlendirilerek stabilitesi sağlanacaktır.

### Pencere ve Kapı Riskleri

Üzerinde duvar yükü bulunan tüm kapı ve pencere üst kısımlarına lento (minimum 8 cm yüksekliğinde ve duvar genişliğinde, betonarme veya muadili) konulacaktır. Pencere ve kapıların cam tipi seçiminde, kırılma sonrasında dağılmayan temperli, laminasyonlu, güvenlik filmli vb. türde malzemeler kullanılacaktır.

### Baca Riskleri

Üretim tesisi veya idari binada herhangi bir baca veya yüksek yapı elemanı bulunması durumunda bu elemanların deprem etkisinden dolayı kısmen ve tamamıyla göçmesini engellemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

### Sirkülasyon Elemanlarını Riskleri

Merdiven korkuluklarında süreklilik sağlanacaktır. Elektrik kesintisi ve acil durumlarda aydınlatmanın otomatik yapılması sağlanacaktır. Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin kullanıcıların güvenli tahliyesini sağlayacak şekilde otomasyon sistemine sahip olması gereklidir.

### Cephe Elemanlarındaki Riskler

Depremden kaynaklanan katlar arası ötelemeye maruz kalan cephe kaplama elemanları deprem etkileri göz önüne alınarak projelendirilecek ve imalatı yapılacaktır.

### Sıvı ve Gaz Tankları Riskleri

Tanklar, taşıyıcı sisteme uygun detaylar kullanılarak mesnetlenmeli ve gerekli durumlarda koruyucu nitelikte bir kafes içerisine alınarak korunmalıdır.

Hareketli hafif tanklar ise bulundukları ortamdaki en yakın taşıyıcı elemana dokuma kayış veya plastik kılıf ile kaplı metal kelepçelerle sabitlenmelidir.

### Acil Durum Kaçış Planı

Binanın her katında, ortak kullanım alanlarında kaçış planlarının, kaçış yollarının uygunluğu ve yönlendirmelerin bulunması, elektrik kesintisi olması durumunda bu yolların aydınlatılması gereklidir.

## Yangın Güvenliği

### Yangın ile İlgili Mevzuata Uygunluk Kriterleri

09.09.2009/27344 Resmî gazete yönetmeliğine uyun olarak yangın tesisatları yapılacak ve itfaiye Yangın Uygunluk Raporu alınacaktır.

### Yapıda Kullanılacak Malzemelerin Yangın Direnci

#### Dış Cephede Kullanılacak Yapı Malzemelerinin Yangın Direnci

Dış cephede kullanılacak malzemelerin yanmazlık sınıfı minimum B sınıfı olacaktır.

#### İç Cephede Kullanılacak Yapı Malzemelerinin Yangın Direnci

Bina iç mekanlarında yangın kesiciler, asma tavan, korunumlu şaftlar, döşemeler, yangın kompartımanları, çatılar, kirişler, kolonlar, balkonlar, merdivenler ve duvarların yangın dayanım süresi hacimlerin kullanım amacına uygun olmalıdır. Minimum EI60 yanmazlık sınıfı malzemeler kullanılacaktır.

#### Çatıda Kullanılacak Yapı Malzemelerinin Yangın Direnci

Çatı yapımında kullanılacak her türlü malzemenin yanmazlık sınıfı minimum B sınıfı olacaktır.

Çatı taşıyıcı elemanları ahşap yapılmayacaktır ve kullanılacak malzemenin yanma direnci minimum A1 sınıfı olacaktır.

### Yangın Söndürme Maddeleri ve Yangın Söndürme Sistemleri

Elektrik sistemlerinde kullanılan elektrik kabloları yangına dayanıklı olarak seçilecek ve yangına karşı yalıtımları TS EN 50575, TS EN 50575/A1 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

PV (fotovoltaik) güneş enerjisi sistemlerin kurulduğu çatılarda, bu sistemlerin yangın durumunda otomatik olarak elektrik hattından ayrılması sağlanacaktır.

### Binaya Erişim Durumu

Parsel ana girişleri (kemer, kapı vb.) itfaiye araçlarının erişimine imkân verebilmesi için en az 4,00 m genişlikte yapılacak ve herhangi bir giriş yapısı yapılması durumunda araç geçişi için net yüksekliği minimum 4,50 m olacaktır.

İtfaiye araçlarının binaya müdahalesini yapacağı ve konumlanacağı zemin itfaiye aracını taşıyabilecek özellikte olacak ve 5m genişlikteki alana herhangi bir yapılaşma veya depolama yapılmayacaktır.

### Hidrant Sistemi

Yangın hidrant sistemi yapılması durumunda “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre tasarım ve uygulama yapılacaktır.

### Eğitim

İlgili personele “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak giriş eğitimi verilecek ve sertifikalandırılacaktır. Bu eğitimler her yıl yenilecektir.

## Proje Yönetim Kriterleri

### Bütünleşik Proje Yönetimi

Proje yönetimi kapsamında Müteahhit, Proje firması veya taşeronda Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi istihdam edilmesi gerekmektedir. Çevre Mühendisi, Peyzaj Mimarı, İç Mimardan da en az birinin istihdam edilmesi gerekmektedir. İstihdam edilen personelin Organizasyon şemasında gösterilmesi, mesleki yeterlilik kayıtları ile proje ve yapım dönemine ait sigorta kayıtlarının olması gerekmektedir.

### Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğine Duyarlılık

1) Müteahhit firmanın veya bina sahibinin akredite kuruluşlardan alınmış TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 45001 belgelerinin olması veya akredite kuruluşlardan eğitim alındığına dair belgelerin olması,

2) İnşaat atığını azaltma ve atığın yönetilmesi kapsamında Yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan hafriyat, ambalaj vb. geri kazanılabilir atık malzemelerin ağırlık veya hacim olarak en az %35’inin değerlendirilmesi hedefi sağlanmalıdır. Bu çerçevede yüklenici firma, atıkların yönetimi yönetmeliği gereğince;

a) Atık yönetim planı hazırlamalıdır.

b) Atık yönetim planına göre inşaat atık yönetimi için aylık ilerleme tablosu oluşturmalı ve kayıtlarını tutmalıdır.

c) İnşaat döneminde oluşan atıklarını Bertaraf/geri kazanımları Çevre ve Şehircilik bakanlığından yetki almış lisanslı firmalara göndermeli ve kayıtlarını tutmalıdır.

3) İskân alınıncaya kadar geçen inşaat döneminde yüklenicinin faaliyeti sonucu oluşacak atıkları tesis sınırları içerisinde belirleyeceği alanda; toprağı kirletmeyecek, etrafa yayılmayacak, görüntü kirliliği oluşturmayacak ve atıkları türüne göre ayrı biriktirecek şekilde geçici atık sahasını oluşturmakla yükümlüdür. Bununla ilgili yüklenici Yalova İmes Makine İhtisas OSB’den şantiye kurulumu sırasında onay alacaktır.

4) Yüklenici inşaat dönemi boyunca oluşacak atıklarını yönetiminde Yalova İMES OSB sıfır atık yönetim sisteminin yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde yönetmekle yükümlüdür.

5) Yüklenici, aynı zamanda iş verenin işletme döneminde kullanılmak ihtiyaç duyacağı büyüklükte kalıcı bir atık sahası yapmakla yükümlüdür. Söz konusu atık sahası Yağmur almayacak, oluşabilecek sızıntıları bir kör kuyuda depolayabilecek, kapısı kilitlenebilir, atıkları türüne göre ayrı depolayacak bölmelere sahip özellikte olmalıdır. Atık sahasının oluşturulmasına dair proje bilgi notlarında bulunmaktadır. Uygun özellikte inşa edilmeyen atık sahası imalatların uygun hale getirilmeden iskân onayı yapılmayacaktır.

6) Yüklenici, inşaat çalışma alanlarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Güvenliği Yönetmelikleri ile ilgili Tebliğler uymak ve gerekliliklerine yerine getirmek zorundadır. Yüklenici firma, çalışanlarının “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince tamamlamalıdır. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Teknik Şartnamesine uygun hareket etmelidir.

## Proje ve Uygulama Kriterleri

### Mimari Kriterler

#### Yapı Tasarımı

Sanayi yapıları, İmar Planı notlarında da belirtilen, “Bir Zamanlar Anadolu” konseptine uygun olarak tasarlanacak ve estetik kurul onayından geçirilecektir.

Hırsızlığa karşı önlem/güvenlik açısından;

a) Yaya yolları bu şartnamenin 5.4 maddesi kapsamında aydınlatılacaktır,

b) Mimari projeler üzerinde her türlü kullanıcı sınıfı göz önünde bulundurularak (Engelli, yaşlı vs.) acil durum eylem planları gösterilecektir.

c) Tesiste hırsız alarmı ve güvenlik bulunacaktır.

d) Tesiste görüntüleme sistemleri bulunacaktır.

e) Arıtma tesisi, atık depolama alanı vb. kullanımlar mimari vaziyet planında gösterilecek ve buna benzer tehlike oluşturabilecek alanlar için güvenlik önlemleri alınacaktır.

Spor ve dinlenme alanları açısından;

f) Spor alanları (voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi vb. oyun alanları/spor salonu yapılarından en az bir tanesi) yapılacaktır.

g) Dinlenme/rekreasyon alanları olması (Parklar, çocuk oyun alanları, Dinlenme alanı, kamelya, çardak vb. alanlardan en az bir tanesi) yapılacaktır.

h) Atletizm parkuru, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru (en az bir tanesi) yapılacaktır.

i) İlgili yönetmelikler çerçevesinde yemekhane/kantin veya kapalı toplantı alanlarından en az bir tanesi yapılacaktır.

j) Tesis, ilk 50 çalışan sayısı için en az 2, sonrasında eklenen her 50 çalışan için +1 duş adet, duş imkânı sağlanacak şekilde projelendirilecektir.

Araç park alanları;

a) En az personel sayısının %5'i kadar (5 adetten az olmamak üzere) bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter parkı olması gerekmektedir.

b) Otopark alanında engelli otolarına özel yer ayrılması, engelli parkı olarak, 50 çalışana kadar 2 adet, sonrasında her 50 çalışan için 1 adet eklenmesi gerekmektedir.

Engelsiz Yaşam Alanı açısından;

a) Bina içi merdivenlerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” esaslarına göre tasarlanacaktır.

b) Bina içi asansörler “Yalova Makine İhtisas OSB Asansör Şartnamesi”, “Asansör Yönetmeliği” ve “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılacaktır.

c) Bina içinde en az bir adet engelli kullanımına ve erişimine uygun tuvalet bulunacaktır.

d) Binadaki, engelli personelin kullanacağı hacimler, kapı genişlikleri, kapı ve pencere kolları, anahtar vb. kumandaların yerleri “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılacaktır.

e) Merdiven vb. engellerden arındırılmış veya uygun eğimde rampalara sahip, aydınlatılmış yürüme yolları, geçişler, girişler ve bina içi ortak kullanım alanları TS-9111” Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri” ne uygun olarak tasarlanacaktır.

Mekanik ve Elektrik kapsamında;

a) Elektrik ve mekanik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gereken ölçülerde şaft alanları bırakılacaktır.

b) Mekanik havalandırmanın yapılabileceği şekilde asma tavan yükseklikleri tasarlanacaktır.

c) Mekanik ve elektrik tesisatlar için ihtiyaç doğrultusunda gerekli alanlar bırakılacaktır.

Mimari koordinasyon:

Mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerin süperpozesi yapılarak tüm çakışmalar kontrol edilecektir.

Tüm disiplinler arası uyum sağlanacaktır. (Statik kalıp planları, kolon ebatları, kesitler, görünüşler, mimari projeye işlenecektir.)

Yağmur suyu ve Ağaçlandırma kapsamında;

İlgili yönetmelik çerçevesinde çatı yağmur suyunun kullanılması amacıyla yağmur suyu deposu yapılacaktır. Su deposu kapasitesi ve proje detayları Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.

Projede, toplam kapalı alanının en az %1’ine denk gelen miktarda, sertifikalı/ OGM'den alınmış fidan kullanarak ağaçlandırma yapılacaktır. Ayrıca mimari projelere işlenecektir.

#### Malzeme ve Kaynak Kullanımı

Binada kullanılan malzemelerden, yapı iskeleti, dış duvar veya giydirme cephe, iç bölücü duvar, döşemeler ve kaplamaları, kapı, pencere ve doğramalarından en az iki malzeme grubunun PEFC/E1/E0 TSE tek/çift yıldız, Beyan Doğrulama belgeli olması gerekmektedir.

Kullanılan malzemelerde İnşaatta maliyet veya hacim olarak en az %2,5 oranında yenilenebilir ve/veya geri dönüştürülmüş hammadde içerikli malzeme kullanılacaktır.

Bina içerisinde kullanılan malzemelerden, yapı iskeleti, iç bölücü duvar, döşemeler ve kaplamaları, kapı, pencere ve doğramalarından en az 10 çeşit yapı malzemesi için yetkili Kurum veya Kuruluşlar tarafından zorunlu kılınan yasal garanti süreleri çerçevelerinde garanti belgelerinin sunulması, böyle bir uygulama yok ise, üretici beyanlarının alınması gerekmektedir.

Bina dış kabuğunu oluşturan ve koruma fonksiyonu olan malzemelerden, dış duvar veya giydirme cephe, kapı, pencere ve doğramalarından en az 5 çeşit yapı malzemesi için yetkili kurum veya kuruluşlar tarafından zorunlu kılınan yasal garanti süreleri çerçevelerinde garanti belgeleri sunulacaktır.

### Statik Kriterler

#### Yerel Yönetmelik ve Standartlar

Statik tasarım için referans alınan yerel yönetmelikler aşağıda verildiği gibi olacaktır.

• TS500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

• TS498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin

Hesap Değerleri

• TBDY – 2018, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

• ÇYTHYE – 2016, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair

Yönetmelik

Yerel yönetmelik ve standartlarda hüküm bulunmadığı durumlarda Uluslararası kabul görmüş standartlar veya yönetmelikler kullanılabilir.

#### Statik Hesaplarda Kullanılacak Yükler

OSB içerisinde yapılacak tüm sanayi tesislerinin çatılarında güneş panelleri olacağı öngörülerek minimum 0,25 kN/m2 panel yükü, minimum 1,00 kN/m2 kar yükü alınarak hesap yapılacaktır.

#### Tasarımda Kullanılacak Bilgisayar Yazılımlar

Statik projelerin, üniversite ve otorite onaylarının alınabilmesi adına ETABS ve SAP2000 programlarında çözümlenerek, tüm hesap dataları ve program dosyaları ile birlikte Organize Sanayi Bölgemize sunulması gerekmektedir.

#### Statik Proje Üniversite İnceleme

OSB’mizde inşa edilecek yapılar, bölgemizin gerek zemin yapısı gerek depremselliği itibariyle yapılan detaylı bilimsel çalışmaların İ.T.Ü tarafından yapılmış olması ve örnek statik projelerin aynı üniversite onayıyla yürütülmekte olması, kontrol süreçlerinin de standardize edilmesi gerekliliği sebebiyle, fabrika yapıları da dahil tüm yapıların statik projelerinin, heyette en az bir Profesör Ünvanlı Öğretim üyesi olmak üzere, İ.T.Ü onayının, benzer akreditasyon koşulları oluşması halinde Yalova Üniversitesi onayının alınması gerekmektedir.

#### Sahaya Özel Deprem Spektrumlarının Kullanılması

İ.T.Ü tarafından OSB’mize özel olarak yapılan depremsellik çalışması sonrasında hazırlanan “Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri Raporu” çerçevesinde tespit edilen deprem tasarım spektrumlarının tüm statik hesaplarda esas olarak kabul edilmesi, tüm statik hesapların ve çizimlerin Yalova İmes OSB “Statik Proje Yapım Kriterleri” ne göre yapılması gerekmektedir.

#### Yük Kombinasyonları

Tasarım yapılırken dikkate alınacak yük kombinasyonları TS500, ÇYTHYE-2016 ve TBDY-2018 kullanılarak oluşturulacaktır. Yük kombinasyonları için İdarenin onayı alınacaktır.

#### Zemin ve Temel Etüdü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı”na uygun olarak zemin ve temel etütleri hazırlanacaktır.

Statik hesaplarda kullanılacak zemin parametreleri için parsel bazlı zemin etüdü ve geoteknik rapor verileri esas alınacaktır.

Fabrika inşaatlarında zemin etütleri OSB Bölge Müdürlüğü personeli refakati ve onayıyla başlayıp, aynı şekilde tamamlanacaktır.

#### Taşıyıcı Sistem

İmar Planı Notları gereği OSB içerisinde yapılacak tesislerin taşıyıcı sistemi ön üretimli (prefabrike) betonarme olarak projelendirilmeyecek ve yapılmayacaktır. Bu tür yapılara OSB tarafından ruhsat düzenlenmeyecektir.

### Mekanik Kriterler

#### Genel

Sayaçlar uzaktan okuma sistemlerine uyumlu olacak ve sayaçların okuması otomasyon ve uzaktan okuma ile sağlanacaktır.

Bu şartnamede bulunmayan mekanik tesisat işleri ile ilgili hususlarda sırası ile Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz ve Su Teknik Şartnameleri, Bağlantı Esasları ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnameleri uygulanacaktır.

Yangın tesisatları 09.09.2009/27344 Resmî gazete yönetmeliğine uyun olarak tasarlanacak ve yönetmeliğe uygun yangın tesisatları yapılacaktır.

#### Suyun Verimli Kullanımı

Binalarda suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak için gereksiz su kullanımı önleyen tasarruflu armatürler kullanılacaktır. Kullanım yerlerine göre aşağıdaki verilen su tüketim miktarlarını aşmayacak şekilde tasarlanacaktır.

a)	Tuvalet(ler) için gereksiz su kullanımı önleyen sistem <4 lt / kullanım

b)	Pisuar(lar) için gereksiz su kullanımı önleyen sistem <2,4 lt /kullanım

c)	Genel musluklar için gereksiz su kullanımı önleyen sistem <4 lt /dakika

d)	Özel kullanım ve mutfak muslukları için gereksiz su kullanımı önleyen sistem <5,1 lt /dakika

e)	Duş başlıkları için gereksiz su kullanımı önleyen sistem <5,7 lt dakika

Bina kullanılmaya başlanmadan önce su kaybının olmadığı raporlanacak. Tesisat kabul testi raporu düzenlenmiş olacaktır. (Basınç testi)

Yağmur suyu iletim borularının iklimsel olarak “Azami Yağmur Beklentisini karşılayacak çapta seçilmiş olacaktır.

Sıhhi tesisat projelerinde parsel içerisinde depolanan çatı yağmur suyunun yeşil alan sulaması, rezervuarlarda, araç yıkama vb. amaçlarla kullanılmasını sağlanacak şekilde tasarlanacaktır.

Yapı inşa zemininde yeraltı suyu bulunması durumunda ilgili suyun drene edilerek depolanıp yeşil alan sulaması vb. amaçlarla kullanılmasını sağlanacaktır.

#### Isıtmada Termal Konfor ve Enerjinin Verimli Kullanımı

Binalarda yapılan ısıtma tesisatının kontrolü her odaya termostat konularak veya termostatik vanalar ile yapılacaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için Personel kontrollü yerine merkezi kontrollü yapılması önerilmektedir.

#### Havalandırma

Binalarda iç hava kalitesini sağlamak için yaşamsal alanlarda aşağıdaki Tablo-1 göre (ASHRAE 62.1 Leed İndoor air quality) doğal havalandırma yapılabilecek şekilde mimari tasarım yapılması, yaşamsal alanlar için doğal havalandırmanın sağlanamaması durumunda TS EN 16798-1 Tablo B.6 ya göre en az Kategori II ‘yi sağlayacak şekilde mekanik HVAC yapılacaktır.

HVAC sisteminde kullanılacak havalandırma santralinin sızdırmazlığı kontrolü TS EN 13053’e uygun olması veya santralin Eurovent sertifikalı olması gerekir.

Havalandırma kanallarının sızdırmazlığı dikdörtgen kesitler için TS EN 1507 Çizelge-1’e, dairesel kesitler için TS EN 12237 Çizelge-2’ye uygun olarak kontrollerinin yapılması gerekir.

Havalandırma sisteminin hijyen, havalandırma sisteminin temizliği, filtreler ve anti bakteriyel uygulamalar için TS EN 1570’e göre değerlendirilecektir.

### Elektrik Kriterleri

#### Genel

Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak tesislerin elektrik işlerinin, yapım esasları ve malzeme seçiminin yeşil bina kriterleri çerçevesinde sağlanması hedeflenmektedir.

Yapım esasları, tesis kuvvetli akım, zayıf akım, elektrik besleme hattı vb. işlemlerin tümüdür.

#### Dahili Elektrik Tesisatı

Elektrik kuvvetli akım tesisleri projesine göre iş güvenliği çerçevesinde kurulacak, montaj edilecek kablolar, montaj tamamlandıkça sonlandırılacaktır. Açık uçlu şekilde iş sırasında kesinlikle bırakılmayacaktır. 3-faz tüketen ekipmanlar için güç kabloları, eş kesitte dört iletkenden oluşacaktır.

#### Işık Kirliliğinin Azaltılması

Tesislerde kullanılacak iç ve dış aydınlatma armatürleri enerji verimliliğinin desteklenmesi çerçevesinde led armatür seçilecektir.

Ofis ve üretim tesisi iç aydınlatma tasarımında, aydınlatma düzeyleri TS EN 12464-1 standardına uygun olacaktır.

Dış aydınlatmalar fabrika duvarına montajlı ise en çok 45 derece açılı veya çevre aydınlatma direği kullanılarak yapılacaktır. Çevre aydınlatma düzeyi en az 4 lx olacak şekilde diyazn edilecektir.

Dimmer kullanımı veya aydınlatma hattında oluşturulan kurgu ile belirli bir saatten sonra veya ihtiyaç olmadığı hallerde dış aydınlatmalar, güç tüketimi azaltılarak çalıştırılacaktır.

#### İç Aydınlatma Güç Yoğunluğu

Elektrik tesisatı projesinde yer alan aydınlatma sistemi elemanlarının enerji verimliliğini destekleyen ürünlerden seçilmesi ve ortalama aydınlatma güç yoğunluğunun 6 W/m2 değerini aşmaması gerekir. Bodrum katlar üretim alanı değilse, boş kullanılıyor ise hesaba dahil edilmeyecektir.

İç hacimlerden yukarıda belirtilen değeri zorunlu olarak aşanlar için aydınlatma güç yoğunluğu, ASHRAE 90.1-2007 standardında Tablo 9.6.1’de belirtilen değerler kullanılabilir.

#### Zayıf Akım Tesisatı

Zayıf akım tesisatı, tesis kurulumu öncesi talep doğrultusunda yangın algılama ve telefon santral sistemleri projesine göre kurulacaktır.

İlgili enerji verimliliği kriterlerinin sağlanması çerçevesinde tesisteki enerji parametrelerinin izlenebilmesi ve izleme sisteminin tek noktada toplanabilmesi için projesine göre haberleşme hatları montaj edilecektir.

#### Enerjinin Etkin Kullanımı

Tesisin enerjiyi en verimli şekilde kullanabilmesi için kompanzasyon sistemi etkin ve verimli olacaktır. Kompanzasyon sistemi kurulumu sonrası cosø 0.95>X>0.9 değerler aralığı esas alınacaktır.

#### Enerji Güvenliği

Tesislerde jeneratör kullanılarak tesisin enerjisiz kaldığı dönemler de tesisin kritik kısımlarının enerjisi imdat grubu jeneratör kullanılarak sağlanacaktır. Jeneratör tesisinin şebekeye bağlanması sırasında ters beslemeye mahal verilmeyecektir.

#### Kaynakça

İş bu elektrik kriterlerin detaylı açıklamaları Yalova İMES OSB Genel Elektrik Teknik Şartnamesinde detaylandırılmaktadır.

### Kazı ve Dolgu İşleri

Tüm kazı ve dolgu işleri Bölge Müdürlüğümüzce hazırlanan “Kazı-Dolgu İşleri, Zemin Etüdü ve Zemin Islahına Dair Yönerge”ye uygun olarak yapılacak, imar ve inşaat süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanacaktır.

### Bina Kontürü Kontrol Tutanağı

Parsellerde yapılacak her türlü yapı için yapı müteahhitlerinin, temel aplikasyonu yapıldıktan ve demir donatı hazırlığı tamamlandıktan sonra “Bina Kontürü Kontrol Tutanağı” ile Bölge Müdürlüğüne başvurarak onay alması sonrasında temel betonu dökülebilecektir.

## Enerji Verimliliği

### Yetkin (Sertifikalı) Personel

Kurulacak ekipmanların işletme ve devreye alma işlemleri için tesiste çalışan, en az mesleki ve teknik alanda 2 yıllık ön lisans mezunu personele eğitim verilecektir. Eğitim tutanağı tutulacaktır. Yetkin personel işletmeye alma süreçlerinden (ısıtma, soğutma, temiz ve pis su tesisatı, mekanik tesisat ve yenilenebilir enerji sistemleri, vb.) sorumludur.

### Yenilenebilir Enerjinin İzlenebilirliği ve Görselliği

Toplam enerji kullanımı içindeki yenilenebilir enerji kullanım oranının belirlenmesi, izlenmesi ve görsel olarak anlık takip edilmesi sağlanacaktır.

### Eğitim

Tesisi kuran şirketler tarafından, tesis bünyesinde belirlenen yetkin personele kurulan sistemlerin çalışma prensiplerinin, işletme süreçlerinin ilgili usül ve esaslara ait dokümanları ile birlikte hazırlanarak eğitim verilecektir.

### Ayar ve Dengeleme

Kurulan elektrik-mekanik sistemlerin tesis içerisindeki tasarımına uygun çalışması esas alınacaktır. Tesislerin hem devreye alma hem de ilerleyen dönemlerde performans takibi, kontrolü ve denetlemesi yetkili personel tarafından yapılacaktır.

### Enerji Verimli Aletler (Endüstriyel cihazlar harici)

Tesiste kullanılacak genel kullanıma hitap eden tüm teçhizatların enerji etiketi A Plus enerji verimliliği sınıfında tercih edilecektir.

### Enerji Verimli Aletler Elektrik Motorlu Endüstriyel cihazlar için)

Tesiste kullanılacak endüstriyel ekipmanların sınıfı IEC 60034-30 standardına göre en az IE3 (premium verimli) motorlu olacaktır.

### Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu değildir. Fakat enerji maliyetleri günümüzde hızla yükselmektedir. Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kendi sınırları içerisindeki tüm alanlarına Yenilenebilir enerji tesisi kurmak suretiyle enerjinin maliyetini ve karbon salınımını minimalize etmeyi hedeflemektedir. Yeşil OSB kriterleri çerçevesinde Lisansız Güneş Enerjisi elektrik üretimi için Yalova İMES Organize Sanayi Bölgesi gerekli altyapıyı hazırlamaktadır. Lisansız elektrik üretim tesislerinin kurulum maliyetlerine rağmen günümüz teknolojisi 4 ila 6 yıl arası yaklaşık amortisman süresidir. Katılımcı fabrika çatılarının da GES kurulumları katılımcılar tarafından yapılması durumunda kendi enerjisini üreten bir yapı oluşturulabilir.

### Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesinde;

a)	Enerji Performansı minimum B Sınıfı

b)	Sera Gazı Emisyonu minimum C Sınıfı olması gerekmektedir.

## Çevre Yönetimi

### Toprak Kirliliğinin Önlenmesi

1) Yüklenici, faaliyeti süresince oluşturacağı atıkların yönetimini genel olarak Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne ve özel nitelikli atıklar için ilgili atık mevzuatına uygun bir şekilde yönetmekle yükümlüdür.

2) İskân alınıncaya kadar geçen inşaat döneminde yüklenicinin faaliyeti sonucu oluşacak atıkları tesis sınırları içerisinde belirleyeceği alanda; toprağı kirletmeyecek, etrafa yayılmayacak, görüntü kirliliği oluşturmayacak ve atıkları türüne göre ayrı biriktirecek şekilde atık sahasını oluşturmakla yükümlüdür. Bununla ilgili yüklenici Yalova İmes Makine İhtisas OSB’den şantiye kurulumu sırasında onay alacaktır.

3) Yüklenici inşaat dönemi boyunca oluşacak atıklarını yönetiminde Yalova İMES OSB Çevre yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sisteminin yükümlülüklerini yerine getirecek ve atıklarını lisanslı bertaraf/geri kazanım firmalarına verilmesini sağlayacaktır.

4) Yüklenici, aynı zamanda iş verenin işletme döneminde kullanılmak ihtiyaç duyacağı büyüklükte kalıcı bir atık sahası yapmakla yükümlüdür. Söz konusu atık sahası Yağmur almayacak, oluşabilecek sızıntıları bir kör kuyuda depolayabilecek, kapısı kilitlenebilir, atıkları türüne göre ayrı depolayacak bölmelere sahip özellikte olmalıdır. Atık sahasının oluşturulmasına dair detay mimari proje bilgi notlarında bulunmaktadır. Uygun özellikte inşa edilmeyen atık sahası imalatlarının uygun hale getirilmeden iskân onayı yapılmayacaktır.

5) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır.

6) Hafriyat atığı oluşacak katılımcılar hafriyat atığı oluşmadan önce oluşacak atığın götürüleceği yer ile ilgili gerekli izinleri almak ve OSB idaresine sunmakla yükümlüdür.

7) İnşaat-Yıkıntı Atıkları tesis içinde, etrafa yayılmayacak ve kötü görüntü oluşturmayacak şekilde depolanmalıdır.

8) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler

9) Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.

10) 2 (iki) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşlar ile inşaat firmaları, yetkili döküm alanlarına götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler. Yüklenici gönderdiği atıkların belgelerini saklamakla yükümlüdür.

11) Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, atık üreticileri tarafından karşılanır.

### Su Kirliliğinin Önlenmesi

1) Yüklenici, inşa ettiği fabrika binasının alt yapı sistemini; oluşacak atık suları atık su toplama hattı ile toplayıp Yalova İMES OSB atık su hattına, yağmur sularını ise yağmur suyu toplama hattı ile toplayıp Yalova İMES OSB yağmur suyu hattına bağlamak ile yükümlüdür.  Atık suların, yağmur suları ile karışmaması daha fazla suyun kirlenmesini ve dolayısıyla çevrenin kirlenmesini engellemek açısından önemli bir konudur.

2) Yüklenici, parsel atık su bağlantılarını yapmadan önce Yalova İMES OSB tarafından belirlenen projeye göre bağlantı yapısının imalatını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük fabrika inşaatının bitmesi ve iskân aşamasına gelinmesi ile Yalova İMES OSB teknik personellerince kontrol edilecektir. Yağmursuyu ve Atık su bağlantı yapısı konusunda onay alamayan tesislere, eksiklikleri tamamlanıncaya kadar iskân belgesi düzenlenmeyecektir.

3) Parselden oluşacak atık suları, kanalizasyon sistemine bağlanmadan önce OSB uygulama Yönetmeliğinin 67. maddesi gereğince teknik özellikleri Yalova İmes Makine İhtisas OSB tarafından belirlenen atık su kontrol bacasının inşa edilmesi zorunludur. Söz konusu kontrol bacası oluşan atık suların kaba pisliklerin temizlenmesine, debi ve kirlilik ölçümüne hizmet eden bir yapıdır. Bu yapının oluşturulmasına dair detay mimari proje bilgi notlarında bulunmaktadır ve imalatının projesine uygun şekilde yapılması zorunluluktur. Söz konusu projede değişiklik yapma yetkisi Yalova İMES Makine İhtisas OSB’dedir.

4) Yüklenici, inşaata başlamadan önce alt yapı koşullarını öğrenmek, var olabilecek eksikliklere karşı gerekli tüm ilave önlemleri (aydınlatma, sızdırmaz fosseptik yapma vb.) almakla yükümlüdür.

5) Yüklenici, zeminden toplanacak parsel yağmursularının bağlantılarını yapmadan önce dinlendirici havuz ve sonrasında yağ tutucudan geçirecek alt yapıyı kurmakla yükümlüdür. Bu konu tesis çevresinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu oluşabilecek kirliliğin daha fazla suyu kirletmesini ve dolayısıyla çevrenin kirlenmesini engellemek açısından önemli bir konudur. Ayrıca OSB uygulama Yönetmeliğinin 67. Maddesinin bir zorunluluğudur. Diğer taraftan çatıdan oluşacak yağmur suları toplanarak saha içerisinde yapılacak yağmur suyu toplama havuzunda toplanacaktır. Çatı yağmur suyu toplama deposu, inşaat ruhsatı projelerinde plan notu olarak verilmektedir ve imalatının projesine uygun şekilde yapılması zorunluluktur.

6) Yağmur suyu yönetimi kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülükler fabrika inşaatının bitmesi ve iskân aşamasına gelinmesi ile Yalova İMES OSB teknik personellerince kontrol edilecektir. Yağmur suyu bağlantı yapısı konusunda onay alamayan tesislere, eksiklikleri tamamlanıncaya kadar iskân belgesi düzenlenmeyecektir.

### Hava Kirliliği

1) Yüklenicinin oluşturacağı atıkları yakarak bertaraf etmesi kesinlikle yasaktır.

2) Makine ve teçhizat kullanarak yapılacak boyamalar kapalı alanda veya yerinde imalat sırasında gerçekleştirilmelidir. Açık alanda püskürtmeli boyama işlemi gerçekleştirilmemelidir.

### Gürültü Kirliliği

1) Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Tablo-1’de verilen sınır değerleri aşamaz.

Tablo 1 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri;

| Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım) | L gündüz (dBA) |
| --- | --- |
| Bina | 70 |
| Yol | 75 |
| Diğer kaynaklar | 70 |

2) Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz.

3) İnşaat sürecinde, Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok ve Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerler Tablo 2’de verilmiştir.

4) Tablo 2. İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında);

|  | İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı (Tepe Değeri-mm/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sürekli Titreşim | Kesikli Titreşim |
| Sanayi ve Ticari Bölgelerde | 15 | 30 |

### Yaptırımlar

Yüklenici, bu şartnamede belirtilen kurallara uymaması halinde İşverene Yalova İMES Makina İhtisas OSB tarafından uygulanacak maddi ve manevi nitelikli idari yaptırımların zararını kendi tarafından üstleneceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda gereklilikleri yerine getirir.

### Atık su karakterine uygun arıtma tesisi kurulması ve işletilmesi

1) Gerçekleştirilecek bina faaliyeti kapsamında oluşacak atık suların deşarj edebilmek veya tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisi arıtılması durumunda, atık su arıtma tesisi yapılmadan önce arıtmanın OSB’ye yapılacak müracaat ile proje onayı alınmalıdır. Proje onayı sırasında müracaat evrakları içerisinde aşağıdaki belgeler hazırlanarak sunulmalıdır.

a) Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu

b) Tesisin Teknik Özellikleri

c) Tesis Şartnamesi, Akış Şeması, Plan ve Fotoğraflar

d) Tesis İşletme ve Bakım Kılavuzu

e) Sistemin Öngörülen Normlarda İşletildiğine Dair İşletme Sonuç Raporları

2) Arıtma tesisi proje onayı süreci, Yalova İmes Makine İhtisas OSB çevre yönetim sisteminde belirlenen iş akışı adımları ile yönetilecektir.

3) Atık su arıtma tesisi planlanmadığı durumda oluşacak atık sular; tasarımı OSB tarafından belirlenen atık su kontrol bacasına, buradan da kanalizasyon sistemine bağlanması mecburidir.

## İşletme Yönetimi

Binanın sürdürülebilir kullanımı ve genel Güvenli – Yeşil Bina özelliklerinin devamlılığı için gerekli bilgilerin bulunduğu "Bina Bakım ve Kullanım Kılavuzu" hazırlanacaktır.

Fabrika binasının devreye alınması ve işletilmesi sırasında Yalova makine İhtisas OSB Çevre yönetim sistemine uygun şekilde hareket edilecektir. Bu çerçevede İşletme sahibi tarafından oluşan atıkların, gruplandırılıp bina dışında depolanması, depolanan atıkların lisanslı geri dönüşüm firmalarına iletilmesi konusunda çalışmalar yürütülecek, katı atıkların yerinde değerlendirileceği sistem kurulması ve Endüstriyel simbiyoz fırsatları değerlendirilecektir.

## Malzeme Seçimi

### Yapısal Çelik

Yapısal çelik olarak “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” esaslarına uygun malzemeler kullanılacaktır.

### Beton

Taşıyıcı sistem ve zemin betonlarında imar planı notları gereği TS-500 standardına uygun C30/37’den daha düşük dayanımlı beton kullanılmayacaktır.

Dökümü yapılacak ilk betondan TSE Güvenli Yeşil Bina kriterlerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere göre numuneler alınacak ve radyoaktivite testine gönderilecektir.

Bina kapalı alanı esas alınarak her biri asgari 2 kg ağırlığında olmak üzere Çizelge 1’de belirtilen sayıda beton numunesi alınmalıdır.

Çizelge 1 – TSE belgesi olmayan santrallerden alınması gereken beton numunesi sayıları;

| Binanın kapalı alanı (m2) | Alınacak numune sayısı |
| --- | --- |
| ≤3000 | 3 |
| 3001-10000 | 6 |
| 10001-20000 | 9 |
| 20001-30000 | 12 |
| 30001-50000 | 18 |
| 50001 ve üzeri | 24 |

Not – Yukarıda verilen çizelgedeki numune sayıları, önceden dökülmüş veya yerinde dökülen betonlar için ayırt edilmeksizin uygulanır.

TSE belgeli beton santrallerinde üretilmiş beton kullanılan binalarda Çizelge 2’de verilen numune sayıları geçerlidir.

| Binanın kapalı alanı (m2) | Alınacak Numune Sayısı |
| --- | --- |
| ≤3000 | 2 |
| 3001-10000 | 3 |
| 10001-20000 | 5 |
| 20001-30000 | 7 |
| 30001-50000 | 10 |
| 50001 ve üzeri | 12 |

### Donatı Çeliği

Betonarme donatı çeliği sınıfı olarak TS-500 ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun nervürlü donatı çeliği kullanılacak ve imalatı yapılacaktır.

### Betonun Temin Edileceği Beton Santrali

Yapılarda kullanılacak betonun temin edileceği beton santrali, TSE Güvenli Yeşil Bina kriterleri çerçevesinde, betonun temin edildiği tarihten en fazla 1 yıl içerisinde ürettiği betona ait radyoaktivite değerlendirme raporunu almış olacaktır. Bahse konu rapor idareye sunularak onay alınmadan beton dökümü yapılmayacaktır.

### Binanın Oturacağı Zeminden Numune Alınması

Radyoaktivitenin ölçülebilmesi için dolgu malzemelerini temsilen, bina altı dolgusu için iki (2) adet ve binaya temas eden çevre dolgusu için bir (1) adet olmak üzere her biri en az 2 kg olmak üzere, toplam üç (3) adet numune alınmalıdır.

### İdari Bina Çatı Malzemeleri

Çatı kaplamada kullanılan malzemenin yanmazlık sınıfı minimum B sınıfı olacaktır.

Çatı taşıyıcı elemanları ahşap yapılmayacaktır ve kullanılacak taşıyıcı malzemenin yanma direnci minimum A1 sınıfı olacaktır.

### İdari Bina Dış Cephe Malzemeleri

Dış duvarların yanmazlık sınıfı minimum B sınıfı olacaktır. Oluşturulan kabuğun toplam ısı geçirgenlik kat sayısı (U değeri)minimum 0,3 W/(m2K) olmalıdır.

Yapıda kullanılacak dış kapı ve pencerelerin TSE EN 12208, TSE 12210 Standartlarına göre belgeli olması veya ilgili standartlara göre yapılmış muayene ve deneylere ait kayıtlarının bulunması gereklidir.

PVC doğrama kullanılması durumunda profil kalınlığı min. 75 mm olmalıdır. Alüminyum doğrama kullanılması durumunda profil kalınlığı min.55 mm olmalıdır. Isı cam tercihi Düşük Emisyon Kaplamalı ve ısı geçirgenlik kat sayısı (U değeri)minimum 1,3 W/(m2K) olmalıdır.

Dış mekânda su bazlı ve UV ile sertleşen boyalar kullanılacaktır.

### Üretim Tesisi Çatı ve Cephe Malzemeleri

Üretim tesisinin dış cephesinde ve çatılarında kullanılan malzemeler minimum B sınıfı yangın direncine uygun olacaktır.

Çatılarda güneş enerjisi sistemleriyle bütünleşmiş çalışabilen ve kolay montaj sağlayacak (vidasız/deliksiz montaj) çatı sistemi (sandviç panel) kullanılacaktır.

Cephede oluşturulacak kabuğun toplam ısı geçirgenlik kat sayısı (U değeri)minimum 0,5 olmalıdır.

Yapılan tasarımın ve malzeme seçiminin Yalova Makine İhtisas OSB Estetik kurulundan geçmesi ve mimari konsepte uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.

### Seksiyonel Kapılar

Kullanılan seksiyonel kapılarda minimum B sınıfı yangın dayanımına sahip olmalıdır. İçerisinde minimum B sınıfı yangın dayanımlı dolgu kullanılmalıdır. Cam kullanılması durumunda yangın dayanımlı camlar kullanılmalıdır. Emniyet sensörü bulunmalıdır.

### Yangın Kaçış Kapıları

Yangın kapıları TS EN 1634-1 ve TS EN 1191 deneylerine tabi tutulmuş ve TS EN 16034 sertifikalı ürün olmalıdır. Minimum 120 dakika yangın dayanımına sahip olmalıdır. ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ esaslarına uygun olmalıdır.

### İdari Bina Zemin ve Duvar Kaplamaları

Bina iç mekânlarında kullanılan yangın kaçış holü haricindeki yapısal duvar ve hafif bölücü duvarlarda minimum 30 dakika yangın dayanımlı malzemeler kullanılacaktır. İç mekânda su bazlı boyalar kullanılacaktır.

Kullanılan ahşap esaslı veya laminat parke zemin kaplamalarında Formaldehit değerinin 0.124 mg/m³ değerine eşit veya daha küçük olması gerekmektedir. Ayrıca bu malzemelerin E1 belgesine sahip olması ve 32. Sınıf Kalite – Aşınma dayanımı AC4 olması gerekmektedir.

### Asma Tavan

Bina içerisinde kullanılan asma tavanlarda Minimum 30 dakika yangın dayanımlı malzemeler kullanılacaktır.

### Su Yalıtımı

Teraslarda su yalıtımı için çift bileşenli tam elastik çift kat sürme su yalıtımı, köşelerde pah bandı uygulaması ile yapılmalıdır.

Zeminde (ıslak hacim) su yalıtımı için çift bileşenli tam elastik çift kat sürme su yalıtımı, köşelerde pah bandı uygulaması ile yapılmalıdır.

Temel Su Yalıtımı: F.P.O veya PVC mebran ile zemin yalıtımı yapıldıktan sonra aynı marka malzemenin dönüş ve köşe detay parçası ile birleştirilerek perdede çift bileşenli bitüm esaslı yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.

HAFRİYAT VE KABA İNŞAAT İŞLERİ

| Poz No |  | YH.2.2.2 |  | Sıra No: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanımı |  | STABİLİZE (08.008) MALZEME İLE HENDEK, TEMEL DOLGUSU YAPILMASI |  | Birimi: m³ |  |
| Kitap |  | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi Projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş stabilize malzemenin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, hendek veya temel kenarından alınarak, hendek veya temel tabanı içine konulması, 20,0 cm'lik tabakalar halinde serilmesi, kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. |  |  |  |  |  |
| Poz No | YK.1.1.3 |  | Sıra No: 2 |  |  |
| Tanımı | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) |  | Birimi: m³ |  |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |  |
| Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırma taş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden yüklenici tarafından satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırma taşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı |  |  |  |  |  |
| Poz No | YK.1.5.3 |  | Sıra No: 3 |  |  |
| Tanımı | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) |  | Birimi: m³ |  |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |  |
| Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırma taş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden yüklenici tarafından satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırma taşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 35/45 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı |  |  |  |  |  |
| Poz No | YK.2.1.1 |  | Sıra No: 4 |  |  |
| Tanımı | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması |  | Birimi: m2 |  |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |  |
| Tarifi Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbın temin edilmesi ve yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzemenin temini ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı |  |  |  |  |  |
| Poz No | YK.2.2.2 |  | Sıra No: 5 |  |  |
| Tanımı | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00m arası) |  | Birimi: m³ |  |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |  |
| Tarifi Teknik şartnamesine ve projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin temini ,gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı |  |  |  |  |  |
| Poz No | YK.3.1.3 |  | Sıra No: 6 |  |  |
| Tanımı | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğun temini, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması |  | Birimi: ton |  |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |  |
| Tarifi Nervürlü beton çelik çubuğunun temini,işyerine nakli, detay projesine göre,kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı |  |  |  |  |  |
| Poz No | YK.3.2.3 |  | Sıra No: 7 |  |
| Tanımı | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğun temini, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. |  | Birimi: ton |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi Nervürlü beton çelik çubuğunun temini, işyerine nakli, detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: |  |  |  |  |
| Poz No | YK.5.20.1 |  | Sıra No: 8 |  |
| Tanımı | 15 cm Kalınlığında Saha Betonu Atılması(Su yalıtım Katkılı,Fiber Donatılı) |  | Birimi: m2 |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi Tesviye edilmiş zemin üzerine, 200 mikron kalınlığında naylon temin edilmesi ve serilmesi, klimafleks şilte temin edilmesi, saha betonu ile kolon ve perde birleşimlerine döşenmesi, daha sonra projesine uygun beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır betonun temin edilmesi, sentetik makro fiber ve mamul mikro fiber donatı temin edilmesi,1m3 betona 3 kg katılarak karıştırılması, betonun dökülmesi (beton nakli dahil), sıkıştırılması, daha sonra birinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 2,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,15 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, su geçirimsiz beton veya betonarme elde edilmesi için, teknik föyüne, şartname esaslarına, EN 934-2 : 2009 A1 : 2012 standartlarına ve İŞVEREN talimatlarına uygun olarak; Kristalize izolasyon malzemesinin Temini ve Uzman Yüklenici tarafından garanti şartlarında hazırlanan uygulama projelerine göre uygun kalınlıkta uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: |  |  |  |  |
| Poz No | YK.4.1.3 |  | Sıra No: 9 |  |
| Tanımı | Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. |  | Birimi: ton |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi Uygulama projesine ve ilgili teknik şartnamesine uygun olarak her türlü profil demirinin temini, iş yerine nakli, her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her türlü malzeme ve zayiat, kaynak, perçin, cıvata, atölye giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) çatı makası yapılması ve yerine konulması 1 ton fiyatı |  |  |  |  |
| Poz No | YK.7.2.2 |  | Sıra No: 10 |  |
| Tanımı | Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı korige drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi |  | Birimi: mtl |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, TS9128’ye uygun Ø200 PVC esaslı Korige borunun temini ve sahaya nakli, döşenecek kılcal dere yakınına kadar taşınması, indirilmesi, tekniğine uygun şekilde döşenmesi, döşenecek güzergahta projesine uygun şekilde kazı hendeği yapılması, ağaç kökü v.b. maddelerden temizlenmesi, tüvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış çakılın (3-5 no karışık çakıl) temin edilmesi, borunun anılan malzeme ile yataklanması, kılıflanması, asgari 250 g/m2 geotekstil keçenin temin edilmesi, boru ile birlikte kılıflanacak kırmataşı da içine alacak şekilde sarıldıktan sonra, imalatı yapılan güzergahın sayısal alımlarının yapılması, imalat için gerekli araç, gereç, malzeme temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra kalan malzemelerin nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil, |  |  |  |  |
| Poz No | YK.6.3.1 |  | Sıra No: 11 |  |
| Tanımı | Beton Katkı Kristalize Beton Katkısı( 4 kg/m3 ) |  | Birimi: kg |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi Temellerde, Su geçirimsiz beton veya betonarme elde edilmesi için, teknik föyüne, şartname esaslarına, EN 934-2 : 2009 A1 : 2012 standartlarına ve İŞVEREN talimatlarına uygun olarak; Kristalize izolasyon malzemesinin Temini ve Uzman Yüklenici tarafından garanti şartlarında hazırlanan uygulama projelerine göre uygun kalınlıkta uygulanması için gerekli hertürlü malzeme temin ve nakliyesini, işçilik ve Uzman Yüklenici genel gider ve kar dâhil kristalize izolasyon katkı uygulama yapılması fiyatıdır. |  |  |  |  |
| Poz No | YK.6.5.2 |  | Sıra No: 15 |  |
| Tanımı | 5 cm Kalınlıkta Yüzeyi Düzgün Levhalar (XPS - 300 Kpa Basınç Dayanımlı)Isı Yalıtımı Yapılması |  | Birimi: m2 |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın temin edilmesi ve serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı, ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan XPS; min.30 kg/m3 yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır. TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, kalınlık toleransı T1, basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılık DLT(2)5, detaya uygun basma dayanımı ve basma sünmesi değerine sahip ekstrüde polistren köpük levhalar. |  |  |  |  |
| Poz No | YK.6.5.3 |  | Sıra No: 15 |  |
| Tanımı | Polietilen Buhar Kesici ve Dengeleyici (200 gr/m2/) |  | Birimi: m2 |  |
| Kitap | Özel Poz |  |  |  |
| Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, basınçlı veya basınçsız suya karşı yalıtım amacıyla kullanılan TS EN 13967 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip, TS 13658 standardında verilen asgari performans karakteristiklerini sağlayan, takviyeli veya takviyesiz, Tip A, en az 1,5 mm kalınlıkta, PVC (Polivinil klorür), PİB (Poliisobutilen), EVA (Etilenvinilasetat) ve 2 mm kalınlıkta EPDM (Etilen terpolimeri), ECB (Etilen kopolimer bitüm) esaslı örtülerin temini inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz. |  |  |  |  |

İNCE İŞLER

| Poz No | YI.1.1.3.1 | Sıra No: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | 10 cm Hafif Gaz beton Teçhizatsız Harçlı Blokla Duvar Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre TS 453'e uygun hazır imal edilen hafif gazbeton (G2-035) (λ: 0,09) teçhizatsız özel harçlı blok ile (25 x 60 x 10 cm) boyutlarında tabanı ilk sırası 0.030 m³ harç (Poz. No: 10.004) ile ve diğer sıraları özel tutkal malzemesi ile beraber projesine uygun olarak yatay gazbeton duvar yapılması, kolonlarda her üç sırada bir olmak kaydıyla L gazbeton köşebendi ile sabitlenmesi lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü : İmalat yapılan hafif gaz beton duvarın eni ve yüksekliğinin çarpımı yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.1m2’den küçük alan boşluğu çıkarılmaz NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.1.3.3 | Sıra No: 2 |
| Tanımı | 20 cm Hafif Gaz beton Teçhizatsız Harçlı Blokla Duvar Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre TS 453'e uygun hazır imal edilen hafif gazbeton (G2-035) (λ: 0,09) teçhizatsız özel harçlı blok ile (25 x 60 x 20 cm) boyutlarında tabanı ilk sırası 0.030 m³ harç (Poz. No: 10.004) ile ve diğer sıraları özel tutkal malzemesi ile beraber projesine uygun olarak yatay gazbeton duvar yapılması, kolonlarda her üç sırada bir olmak kaydıyla L gazbeton köşebendi ile sabitlenmesi lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, dahil, Ölçü : İmalat yapılan hafif gaz beton duvarın eni ve yüksekliğinin çarpımı yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.1m2’den küçük alan boşluğu çıkarılmaz NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.1.3.4 | Sıra No: 3 |
| Tanımı | 30 cm Hafif Gaz beton Teçhizatsız Harçlı Blokla Duvar Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre TS 453'e uygun hazır imal edilen hafif gazbeton (G2-035) (λ: 0,09) teçhizatsız özel harçlı blok ile (25 x 60 x 30 cm) boyutlarında tabanı ilk sırası 0.030 m³ harç (Poz. No: 10.004) ile ve diğer sıraları özel tutkal malzemesi ile beraber projesine uygun olarak yatay gazbeton duvar yapılması, kolonlarda her üç sırada bir olmak kaydıyla L gazbeton köşebendi ile sabitlenmesi lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, dahil, Ölçü : İmalat yapılan hafif gaz beton duvarın eni ve yüksekliğinin çarpımı yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.1m2’den küçük alan boşluğu çıkarılmaz NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.3.7 | Sıra No: 4 |
| Tanımı | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre TSEN852-2'e uygun hazır imal edilen teçhizatlı hafif gazbeton lentonun özel tutkal malzemesi ile projesine uygun kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, depolanması, malzemenin korunması, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: İmalat yapılan teçhizatlı hafif gaz beton lentonun uzunluğu yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.1.3.8 | Sıra No: 5 |
| Tanımı | 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre TSEN852-2'e uygun hazır imal edilen teçhizatlı hafif gazbeton lentonun özel tutkal malzemesi ile projesine uygun kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, depolanması, malzemenin korunması, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: İmalat yapılan teçhizatlı hafif gaz beton lentonun uzunluğu yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.1.1.1 | Sıra No: 6 |
| Tanımı | 250 kg çimento dozlu kaba harçla sıva yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi 1 m³ dişli kuma 250 kg. çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm. kalınlığında alüminyum anolar kullanılarak kaba sıva yapılması ve duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve genel giderler dâhil olmak üzere, Ölçü: : Yerinde yapılan sıva kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.2.2 | Sıra No: 7 |
| Tanımı | Karışık Alçı (Perlitli) Sıva Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Düzgün yüzeyli duvar veya beton tavanlara iyice yıkanıp temizlendikten sonra, harç ile duvar üzerine alüminyum ano çıtaları kullanılarak ortalama 1.2 cm kalınlığında sıvanan çelik mala ile bir kat yapılması ve kaba sıva yüzeyine karışık ince alçı harcı hazırlanarak ikinci kat olarak uygulaması yapılması , malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik çalışma sephaları ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, Ölçü: : Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.2.3 | Sıra No: 8 |
| Tanımı | Saten (Perlitli) Alçı Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Kaplanacak yüzeylerin temizlendikten sonra, düzgün yüzeyli kaba alçı sıva veya hazır bölme alçı levha plak üzerine 250 kg ince alçı ve yeteri kadar su katılması ile elde edilen macun ile 0.6 cm. kalınlığında alçı duvar veya hazır bölme alçı levha plak üzerine pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çelik mala ile macunlanması yapılması gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi, duvar ve tavan birleşim yerleri, hazır alçı plaka ek yerlerinde kullanılmak üzere 5cm kalınlığında derz bandı çekilerek hazırlanan sıvanın çelik mala ile uygulaması yapılması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik çalışma sephaları ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dâhil olmak üzere, Ölçü: : Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.1.3 | Sıra No: 9 |
| Tanımı | 350 kg Çimento Dozlu Yalıtım Katkılı Kaba Sıva Yapılması (Cephe + Islak Hacimler) | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi 1 m³ dişli kuma 350 kg. çimento katılması ve 5 kg akrilik dispersiyon esaslı su yalıtım katkısı harç suyuna ilave ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm. kalınlığında alüminyum anolar kullanılarak kaba sıva yapılması ve duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve genel giderler dâhil olmak üzere, Ölçü: : Yerinde yapılan sıva kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.3.1 | Sıra No: 10 |
| Tanımı | Duvarların Astar Uygulanarak İki Kat Plastik Duvar Boyası ile Boyanması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama...vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,120 kg sarfiyatla su bazlı astarın uygulanması daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı plastik boya yapılması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı ve işçilik dahil, Ölçü: : Yerinde yapılan ölçülere göre; boya kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Boya bütün yüzeyler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Bütün 1m2’den büyük boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir.Seçilecek boyanın renk tonu için 1m x 1 m örnek uygulama yapılarak idareden onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.7.1 | Sıra No: 11 |
| Tanımı | Seramik Süpürgelik Yapılması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik ile 3 mm derz aralıklı seramik kaplaması yapılmış düzgün satıh duvar diplerine flex fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, projede verilen boyutla zemin satıh üzerinin aynı cins ve renkteki yer seramik karoların mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak 3 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış hazır flex derz dolgu malzemesi doldurulması, kaplanan yüzeyin temizlenmesi, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri ve yüklenici karı dahil, Ölçü: : Yerinde duvar dibi seramik kaplaması yapılan seramik boyu ölçülür ve ölçülen seramik boyların toplamı yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. Not:Seçilen süpürgelik ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.2.3.2 | Sıra No: 12 |
| Tanımı | Doğal Taş Zemin Kaplama Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Zemin Kaplama yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 7 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 2 cm. lik 30 cm x serbest boy olmak üzere projesinde belirtilen yerlere projede belirtilen görünümünde doğal taş malzeme döşeme kaplamasının temini, yerine konulması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, yapılan imalatın teslim edilmesi sürecine kadar korunması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, Ölçü: : Yerinde yapılan ölçülere göre; döşeme kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür, bu kaplama yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Not:Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.8.1/2.9.1/3.3.1 | Sıra No: 13 |
| Tanımı | Dilatasyon Profili İmalatı Yapılması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Dilatasyon Açıklığı 50MM Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış) Ölçü: Yerinde Dilatasyon ölçülerine göre; söve yüzeyin boyu ölçülür. Bu söve yüzey ölçülerin boyunun neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.1.2.6.2 | Sıra No: 14 |
| Tanımı | 30x60 Seramik Karolarla Duvar Kaplaması Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Mevcut ince sıva veya mala perdahlı kaba sıvanın fayans yapılmasına uygun şekilde hazırlanması, üzerine m²'ye 1.700 kg. flex fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, projede verilen boyutla zemin satıh üzerinin her türlü desen ve yüzey özelliğinde, aynı cins ve renkteki I.kalite, renkli seramik ile seramik karoların mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak 3 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış hazır flex derz dolgu malzemesi doldurulması, kaplanan yüzeyin temizlenmesi, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri ve yüklenici karı dahil, Ölçü: : Yerinde kaplaması yapılan fayans duvar yüzeyinin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur. Not:Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.2.1.1.2 | Sıra No: 15 |
| Tanımı | 5 cm Kalınlığında Şap Atılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre betonarme döşeme üzerine 5cm kalınlığında 400 doz çimento malzeme kompozisyonu, çimento kimyasal özelliği TS19 ve istenirse TS20 ye uygun, proje ve şartnamelerde istenilen 400 doz özelliğine uygun olacaktır. Bu standartlara ve mukavemet sonuçları asgari projede öngörülen limitlere uygun şap betonun sabit üretme şantiyeye gerekli malzemelerin taşınması, 400 doz kalitesini sağlayacak şekilde kum, çimento ve su oranların karışımı sağlanarak şap pompası ile segregasyon olmadan yerleştirilmesi, şapın döküldükten sonra bakımının yapılması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, bu işler için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, zayiat, aşınma payı, makine alet ve edevat giderleri dâhil beton satın alınması, her türlü masrafları dâhil beton dökülmesi, kullanım yerine göre yüzeyinin düzeltilmesi düzgün şekilde mastar ile için her türlü, işçilik, ekipman, genel giderler ve yüklenici karı dâhil olmak üzere, Ölçü: : Yerinde dökümü yapılan şap yüzeyinin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur. |  |  |
| Poz No | YI.2.7.3/5 | Sıra No: 16 |
| Tanımı | Seramik Karolarla Zemin Kaplaması Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Mevcut şapın fayans yapılmasına uygun şekilde hazırlanması, üzerine m²'ye 1.700 kg. flex fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, projede verilen boyutla zemin satıh üzerinin her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite aynı cins ve renkteki yer seramik karoların mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak 3 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış hazır flex derz dolgu malzemesi doldurulması, kaplanan yüzeyin temizlenmesi, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri ve yüklenici karı dahil, Ölçü: : Yerinde kaplaması yapılan fayans zemin yüzeyinin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur. Not:Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.2.13 | Sıra No: 17 |
| Tanımı | Projede Belirtilen Ölçü ve Özelliklere Göre Yükseltilmiş Döşeme Zemin Kaplama Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Taşıyıcı ayaklar zemine özel poliüretan esaslı yapıştırıcı (Deniz Tutkalı solvent içermeyen, tek komponentli, hızlı kürleşen ve düşük presleme süresi olan poliüretan esaslı yapıştırıcı)ile sabitlenmeli,taşıyıcı ayaklar, kafa sacı, taban sacı, boru, saplama, somun ve plastik contadan oluşmalı, Metal aksamlar paslanmaya karşı elektrogalvaniz ile kaplı olmalı, Döşeme yükseklikleri montaj alanında yapılacak keşif sonucunda belirlenip, üretim belirlenen ölçülere göre yapılmalı, yüzeyi kendinden seramik kaplı yükseltilmiş döşeme levhası uygulanması , malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dâhil olmak üzere, Ölçü: : Yerinde yapılan ölçülere göre; yükseltilmiş döşeme yapılacak yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Not:Yükseltilmiş döşeme imalatı öncesi imalatın yapılmasına ilişkin ilgili idareden onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.3.3.2 | Sıra No: 18 |
| Tanımı | Tavanların Astar Uygulanarak İki Kat Plastik Tavan Boyası ile Boyanması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Boyanacak Beton yüzeyin raspalama (zımpara, taşlama...vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,120 kg sarfiyatla su bazlı astarın uygulanması daha sonra projede belirtilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı plastik boya yapılması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı ve işçilik dahil, Ölçü: : Yerinde yapılan ölçülere göre; boya kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Boya bütün yüzeyler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Bütün 1m2’den büyük boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.4.2.2 | Sıra No: 19 |
| Tanımı | Doğal Taş ile Cephe Kaplama Yapılması(Traverten) | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Beton üzerine oluşturulacak kutu profil (galvaniz 40x40x1,5 mm) 1 metre aralıklarla çerçeve oluşturmak kaydıyla sabitlenir. 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli kimyasal yapıştırıcı kullanılarak karkas üzerine sabitlenir.Betopan ile su basmana uygulanan doğal taş kaplama (traverten levha) arasına denizlik taşı 3 cm ve dışarı çıkacak şekilde uygulanacaktır.Uygulacak su basmadaki doğal taş kaplamasının 3 cm olacaktır. Denizlik kalınlığı 3 cm olacaktır, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı ve işçilik dahil, Ölçü: : Yerinde yapılan ölçülere göre; boya kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Boya bütün yüzeyler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Bütün 1m2’den büyük boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. Not:Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.4.2.4 | Sıra No: 20 |
| Tanımı | Kültür Tuğlası ile Cephe Kaplama Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Kültür tuğlalarının, kum ve sönmüş kireç ile yapılacak bir harç ile cephe yüzeyine yapıştırılması, yapıştırıcıyı duvara ve bir miktarda tuğlanın arkasına sürülmesi (ortalama yapıştırıcı tüketimi ortalama 7-9 kg/m²). yapıştırıcılar yüzeye 1.5cm kalınlıkta sürülmesi, yapıştırma harcının kurumaması için 0,5 – 1.00 m2 arasında uygulama yüzeyi hazırlanması, uygulama yönü aşağıdan yukarıya doğru olması, yapıştırıcı malzeme, talimatlarındaki karışım oranlarına uygun şekilde hazırlanması (çok sulu veya katı olmamalıdır). yapay tuğlalar duvara bastırarak uygulanması, taşan harç mala ucuyla temizlenmesi,. mükemmel yapışma için yapay taşın üstüne basarak bir miktar sağa sola hareket ettirmeli veya lastik bir çekiçle üzerine vurulması, uygulanacak yüzeyde köşe dönüşü var ise önce köşe taşları uygulanması,. köşe tuğlaların her iki kenarı birbirinden farklı ise şaşırtmalı olarak uygulanması, derzler tuğla rengine uygun olması ve fleks derzler (donmaya ve aşınmaya karşı direnci yüksek) uygulanması, derz rengi için işverenden onay alınması, işin bitiminden sonra tuğla yüzeylere harç lekelerinin hemen temizlenmesi,yosun önleyici ve koruyucu cila uygulaması yapılması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, Ölçü: Yerinde kaplama yapılan yüzey ölçülerine göre; yapılan yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu kaplama yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir.Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.4.6 | Sıra No: 21 |
| Tanımı | 10 cm Kalınlığında Taş Yünü Yalıtım levhalar ile ısı yalıtım yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 10 cm kalınlıkta, 150 densite yoğunluğunda taşyünü levhalar çelik montalama dübelleri kullanılarak yüzeye sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, NOT: Yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dübel tespit edilecektir. Taş yünü kaplamasının üzerine nem bariyeri (su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859/1-2 (su sızdırmazlık sınıfı WI)(cepheler ile eğik çatı kaplamaları altında) yapılacaktır. Ölçü: Yerinde mantolama yüzey ölçülerine göre; mantolanan yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu mantolama yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.4.8.1 | Sıra No: 22 |
| Tanımı | Çimento Esaslı Dekoratif Sıva İmalatının Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması (perdahlı, dikine çizgili, yatay çizgili), temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |

| Poz No | YI.4.8.2 | Sıra No: 23 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Fileli Sıva İmalatının Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi İç ve dış yüzeylerin iyice temizlenmesi ve ıslatılması, her renk, elastik, dekoratif, yanmaz, su emmez, hazır dış ve iç cephe kaplaması malzemesinin (çimento-mermer tozu ve kimyasal katkılı kuru karışım) su ile karıştırılarak sıva harcının hazırlanması, hazırlanan harçla m2 ye 3,500 kg gidecek şekilde özel metal çelik mala ile veya rulo ile sürülmek suretiyle kaplama yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, , malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri kârı dâhil, Ölçü: Yerinde yapılan ölçülere göre; sıva kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür, Bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Sıva yapılan bütün yüzeyler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Bütün 1m2’den büyük boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.4.9.3 | Sıra No: 24 |
| Tanımı | Silikon Esaslı İki Kat Dış Cephe Boyası (Su Bazlı) Yapılması (GYB) | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra kağıt maske ile maskelenmesi 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması, maskelerin sökülmesi, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: : Yerinde yapılan ölçülere göre; boya kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Boya bütün yüzeyler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. Bütün 1m2’den büyük boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. Seçilecek boyanın renk tonu için 1m x 1 m örnek uygulama yapılarak idareden onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.4.12.2 | Sıra No: 25 |
| Tanımı | Cephede Alçı Duvar Levhasının Kaplama Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projeye 18mm kalınlıkta ve projede belirtilen kalınlıkta alçı duvar levhasının levhalar projede belirtilen yerlere ve daha önce imalatı tamamlanmış kutu profil karkaslara vida aralıkları 25 cm olacak şekilde sabitlenmesi ,köşe birleşimlerde fileli köşebent kullanılması ,düz derz boşluklarında derz filesi ve kalekim uyguması yapılması, projede belirtilen yerlerde ve renklerde boyanması, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, Ölçü: Yerinde duvar yüzey ölçülerine göre; söve yüzeyin boyu ve eni ölçülür. Bu söve yüzey ölçülerin eni ve boyunun çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. NOT : 3 m’den Yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi uygulayıcı tarafından temin edilir. |  |  |
| Poz No | YI.5.1 | Sıra No: 26 |
| Tanımı | 5 cm Özel Katkılı Şap Atılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulanacak yüzey sağlam, temiz ve gevşek parçalardan arındırılmış, kuru veya hafif ıslak olması, suyla birleşmeyen artıklar (örneğin kalıp yağları, yağlar ve boyalar) temizlenmesi, yüzeyde olabilecek bozukluklar tamir harcı ile tamir edilip, sıkıştırılarak yüzey düzeltilmesi, boru ve süzgeç kenarları grout harcı ile doldurulması, uygulama yüzeyi iyice ıslatılıp ıslak/kuru hale gelinceye kadar beklenmesi, yalıtım malzemesi temiz bir kap içerisinde düşük devirli bir karıştırıcı (en fazla 500 dev/dk) ile mekanik olarak karıştırılması, ıslatılan yüzey ıslak/ kuru hale geldiğinde, hazırlanan karışım, yüzeylere 2 mm kalınlığında (ortalama 4 kg / m2 sarfiyatlı) iki bileşenli çimento esaslı su geçirimsiz tam elastik yalıtım malzemesi ile su yalıtımının yapılması, İlk kat ıslak / kuru görünümündeyken, istenirse, ikinci kat yalıtım filesi üzerine fırça ya da mala ile uygulanması, Mala uygulamasından sonra yüzey, istenirse fırça ile düzeltilmesi, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri ve yüklenici karı dahil, NOT: Köşelere, yatay ve düşey kenarlara minimum 10 cm basacak şekilde file veya izolasyon malzemesinin kendi ürünü veya önerdiği pah bandı uygulanmalıdır. Köşe ve kenarlara en az 4cm pah yapılmalıdır. Ölçü: : Su izolasyonu yapılan yüzeyin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar ile yapılan işin alanı bulunur. |  |  |

| Poz No | YI. 6.2/3/4/8/10 | Sıra No: 27 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Çelik Çatı Üzerine Kaplama Yapılması (18mm Alçı Levha+ Camyünü + nem barıyeri +18 mm osblevha alüminyum kenet çatı) | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi | B sınıfı yanmazlık sertifikalı OSB malzeme Hafif çelikten mamül çatı karkasına şaşırtmalı bir şekilde , bitişleri en ve boydan profil üstünde bitecek şekilde paslanmaz akıllı vida ile sabitlenir. Çatı taşıyıcı sistemi üzerine sabitlenmiş alçı levha malzeme üstüne camyünü serilmesi, camyünü malzemesinin üzerine osb levha uygulaması yapılması,osb levha malzemesinin üzerine nem bariyeri yapılması ve an üztte kenet çatı uygulaması yapılması indirmeleri yapılarak serilecektir, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, her türlü malzeme ve zayiatın , işçilik , alet ve edevat giderleri, nakliye , müteahhit karı ve genel giderler dahil, Ölçü: Yerinde çatı alanı göre; çatı yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Bu çatı yüzeyi ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. |  |

| Poz No | YI.7.2.1.2/7.2.3.2 | Sıra No: 28 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Projede belirtilen Boyutlarda Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Kapı Yapılması ve Yerine Konulması | Birimi: Adet |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre; doğrama yapılacak yerlerin ölçüleri alınması, röleveleri çıkartılması, kapı görünüşlerin hazırlanması, İŞVEREN’den onay alınması, her türlü tabiat şartlarına dayanıklı en az 2 mm et kalınlığındaki ısı yalıtımlı alüminyum standart seri kasa ve kanat profillerine uygun olarak yüzey işlemlerinin yapılması, özel freze makineleri kullanarak tüm aksesuar ve bağlantı yerlerinin hazır hale getirilmesi, 45 lik köşe birleşimlerinin alüminyum takozlar kullanarak epoksi esaslı yapıştırıcılar ile preslenmesi, profil birleşim yerlerinde ek çizgilerinin belirsiz olacak şekilde tam intibak edecek tarzda alıştırılması, tüm aksesuarları takılarak doğramaların sevkiyata hazır hale getirilmesi, kutu profillerden teşkil edilmiş kör kasalara monte edilmesi, birleşim noktalarında onaylı detaylar uyarınca gerekli yalıtımların yapılması ve köşeleri vulkanize olarak birleştirilmiş olan EPDM kasa-kanat arası izolasyon ve cam fitilleri kullanmak suretiyle ısıcam elemanlarının takılması veya alüminyum lambri levhalı kapı kanatı yapılması, duvar ve alüminyum kasa arası boşlukların içeride akrilik mastik, ile kapatılarak hava sızdırmazlığının kesin olarak sağlanması, nakliye, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, ambalaj, nakliye ve montaj aşamasında olabilecek hasarlara karşı folyo ile korunması,imalat ve montaj için gerekli her türlü alet, edevat, işçilik, iskele, sandık ambalaj, test ve deney giderleri, doğrama, poz numarasında tarifli cam, kanat açılımı için gerekli her türlü aksesuar tek eksen, çift eksen, kapı kolu, kilit, (WC Kapılarında içten kilitli) menteşe, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan kapı adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. NOT: Uygulama öncesi numune yapılarak ilgili idarenin onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.7.2.4.1 | Sıra No: 29 |
| Tanımı | # 150x220 Boyutlarında Elektrostatik Toz Boyalı Çift Kanat Alüminyum Kapı Yapılması ve Yerine Konulması | Birimi: Adet |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre; doğrama yapılacak yerlerin ölçüleri alınması, röleveleri çıkartılması, kapı görünüşlerin hazırlanması, İŞVEREN’den onay alınması, her türlü tabiat şartlarına dayanıklı en az 2 mm et kalınlığındaki ısı yalıtımlı alüminyum standart seri kasa ve kanat profillerine uygun olarak yüzey işlemlerinin yapılması, özel freze makineleri kullanarak tüm aksesuar ve bağlantı yerlerinin hazır hale getirilmesi, 45 lik köşe birleşimlerinin alüminyum takozlar kullanarak epoksi esaslı yapıştırıcılar ile preslenmesi, profil birleşim yerlerinde ek çizgilerinin belirsiz olacak şekilde tam intibak edecek tarzda alıştırılması, tüm aksesuarları takılarak doğramaların sevkiyata hazır hale getirilmesi, profillerden teşkil edilmiş kör kasalara monte edilmesi, birleşim noktalarında onaylı detaylar uyarınca gerekli yalıtımların yapılması ve köşeleri vulkanize olarak birleştirilmiş olan EPDM kasa-kanat arası izolasyon ve cam fitilleri kullanmak suretiyle ısıcam elemanlarının takılması veya alüminyum lambri levha ile kapı kanatı yapılması, duvar ve alüminyum kasa arası boşlukların içeride akrilik mastik, ile kapatılarak hava sızdırmazlığının kesin olarak sağlanması, nakliye, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, ambalaj, nakliye ve montaj aşamasında olabilecek hasarlara karşı folyo ile korunması, imalat ve montaj için gerekli her türlü alet, edevat, işçilik, iskele, sandık ambalaj, test ve deney giderleri, doğrama, poz numarasında tarifli cam, kanat açılımı, (Wc Kapılarında içten kilitli) için gerekli her türlü aksesuar tek eksen, çift eksen, kapı kolu, kilit, menteşe, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan kapı adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. NOT: Uygulama öncesi numune yapılarak ilgili idarenin onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.7.9.5 | Sıra No: 30 |
| Tanımı | # 250x220 Boyutlarında Çift Kanatlı Alüminyum Çerçeveli Cam Giriş Kapısı Yapılması ve Yerine Konulması (Manuel) | Birimi: Adet |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre; doğrama yapılacak yerlerin ölçüleri alınması, röleveleri çıkartılması, kapı görünüşlerin hazırlanması, İŞVEREN’den onay alınması, her türlü tabiat şartlarına dayanıklı en az 2 mm et kalınlığındaki ısı yalıtımlı alüminyum standart seri kasa ve kanat profillerine uygun olarak yüzey işlemlerinin yapılması, özel freze makineleri kullanarak tüm aksesuar ve bağlantı yerlerinin hazır hale getirilmesi, 45 lik köşe birleşimlerinin alüminyum takozlar kullanarak epoksi esaslı yapıştırıcılar ile preslenmesi, profil birleşim yerlerinde ek çizgilerinin belirsiz olacak şekilde tam intibak edecek tarzda alıştırılması, tüm aksesuarları takılarak doğramaların sevkiyata hazır hale getirilmesi, profillerden teşkil edilmiş kör kasalara monte edilmesi, birleşim noktalarında onaylı detaylar uyarınca gerekli yalıtımların yapılması ve köşeleri vulkanize olarak birleştirilmiş olan EPDM kasa-kanat arası izolasyon ve cam fitilleri kullanmak suretiyle ısıcam elemanlarının takılması veya alüminyum lambri levha ile kapı kanatı yapılması, duvar ve alüminyum kasa arası boşlukların içeride akrilik mastik, ile kapatılarak hava sızdırmazlığının kesin olarak sağlanması, nakliye, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, ambalaj, nakliye ve montaj aşamasında olabilecek hasarlara karşı folyo ile korunması, imalat ve montaj için gerekli her türlü alet, edevat, işçilik, iskele, sandık ambalaj, test ve deney giderleri, doğrama, poz numarasında tarifli cam, kanat açılımı, (Wc Kapılarında içten kilitli) için gerekli her türlü aksesuar tek eksen, çift eksen, kapı kolu, kilit, menteşe, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan kapı adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. NOT: Uygulama öncesi numune yapılarak ilgili idarenin onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.8.4.6.2/8.4.8.3/8.4.8.4/8.4.8.5 | Sıra No: 31 |
| Tanımı | # Projede belirtilen Ölçülerde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama ile Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | Birimi: Adet |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre; doğrama yapılacak yerlerin ölçüleri alınması, röleveleri çıkartılması, pencere görünüşlerinin hazırlanması, İŞVEREN’den onay alınması, her türlü tabiat şartlarına dayanıklı en az 2 mm et kalınlığındaki ısı yalıtımlı alüminyum standart seri kasa ve kanat profillerine uygun olarak yüzey işlemlerinin yapılması, özel freze makineleri kullanarak tüm aksesuar ve bağlantı yerlerinin hazır hale getirilmesi, 45 lik köşe birleşimlerinin alüminyum takozlar kullanarak epoksi esaslı yapıştırıcılar ile preslenmesi, profil birleşim yerlerinde ek çizgilerinin belirsiz olacak şekilde tam intibak edecek tarzda alıştırılması, tüm aksesuarları takılarak doğramaların sevkiyata hazır hale getirilmesi, profillerden teşkil edilmiş kör kasalara monte edilmesi, birleşim noktalarında onaylı detaylar uyarınca gerekli yalıtımların yapılması ve köşeleri vulkanize olarak birleştirilmiş olan EPDM kasa-kanat arası izolasyon ve cam fitilleri kullanmak suretiyle ısıcam elemanlarının takılması, duvar ve alüminyum kasa arası boşlukların içeride akrilik mastik, ile kapatılarak hava sızdırmazlığının kesin olarak sağlanması, nakliye, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, ambalaj, nakliye ve montaj aşamasında olabilecek hasarlara karşı folyo ile korunması, imalat ve montaj için gerekli her türlü alet, edevat, işçilik, iskele, sandık ambalaj, test ve deney giderleri, doğrama, poz numarasında tarifli cam, kanat açılımı, için gerekli her türlü aksesuar tek eksen, çift eksen, kapı kolu, kilit, menteşe, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan pencere adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. NOT: Uygulama öncesi numune yapılarak ilgili idarenin onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.8.7.2.1 | Sıra No: 32 |
| Tanımı | # 40x40x2 Kutu Profilden Kör Kasa Yapılması ve Yerine Konulması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre; 40/40/2’lık kutu profillerden percere,kapı ve pencere,kapının monte edileceği kanat karkas çerçevelerin oluşturulması, parçaların köşe birleşimlerinde, 45 derece olacak şekilde kesilmesi, kaynakla birbirine eklenmesi, karkas çerçeveden oluşan kapının yerine monte edilmesi, kapı kasasının kenarına projesine uygun olarak 25/5 ebadındaki lamaların kaynakla sabitlenmesi, 3 mm. kalınlık ve 5 x5 cm. göz aralıklı galvanizli kafes telin, iş başında projedeki ölçüsüne uygun olarak kesilerek, hazırlanması, 30/5 ebadında lama kullanılmak suretiyle, kapı profillerine, 50 cm. aralıklarla saç vidası ile monte edilmesi, oluşturulan bütün aksamın yerine monte edilmesi (dübel, vida, kaynaklanmak suretiyle) için duvar ve alüminyum kasa arası boşlukların içeride akrilik mastik, ile kapatılarak hava sızdırmazlığının kesin olarak sağlanması, nakliye, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, ambalaj, nakliye ve montaj aşamasında olabilecek hasarlara karşı folyo ile korunması, imalat ve montaj için gerekli her türlü alet, edevat, işçilik, iskele, sandık ambalaj, test ve deney giderleri, doğrama, poz numarasında tarifli cam, kanat açılımı için gerekli her türlü aksesuar tek eksen, çift eksen, kapı kolu, kilit, menteşe, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan kör kasa metre olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.9.2.2.2 | Sıra No: 33 |
| Tanımı | 18/28 cm Aralığındaki Genişliklerde Mermer Denizlik yapılması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre;mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış ve iç denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan denizlik metre olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. NOT: Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.9.3.2 | Sıra No: 34 |
| Tanımı | Alüminyum Harpuşta Yapılması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Uygulama proje ve detaylarına göre; Alüminyum 10-30 cm parapet aralığında harpuştaların, 1,5 mm kalınlığında alüminyum alt halteleri ise 3 mm alüminyum levhadan, 30-40cm parapet aralığında harpuştaların, 2 mm kalınlığında alüminyum alt halteleri ise 4 mm alüminyum levhadan ,projesine, ölçüsüne ve detayına uygun olarak cakada bükülmesi ve terazisinde montajının yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan harpuşta metre olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. Not:Seçilen mazleme uygulama öncesi ilgili idareye sunularak onay alınacaktır. |  |  |
| Poz No | YI.1.1.22.2 | Sıra No: 35 |
| Tanımı | 20 cm Kalınlığındaki Hafif Gaz Beton Üzerine Betonarme Hatıl Temini ve Yerine Konulması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre yatayda ve düşeyde 4,00 metreyi gecen gazbeton duvarda yapılacak olan 20 cm kalınlığında betonarme hatıl temini için yatay ve düşey Zemin , tavan , kolon perde hazır betonlara ankre edilmiş demir donatılı( ø8-10 ) kalıp , demir, beton işçiliği, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, depolanması, malzemenin korunması, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan betonarme hatıl metretül olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.1.1.22.3 | Sıra No: 36 |
| Tanımı | 30 cm Kalınlığındaki Hafif Gaz Beton Üzerine Betonarme Hatıl Temini ve Yerine Konulması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre yatayda ve düşeyde 4,00 metreyi gecen gazbeton duvarda yapılacak olan 20 cm kalınlığında betonarme hatıl ve dış cephe yüzeyinde 10 cm multipor temini için yatay ve düşey zemin, tavan , kolon perde hazır betonlara ankre edilmiş demir donatılı( ø8-10 ) kalıp , demir, beton işçiliği, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, depolanması, malzemenin korunması, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: : Yerinde montajı yapılan betonarme hatıl metretül olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. Birimi: Betonarme hatıl metretül olarak hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.4.12.1 | Sıra No: 37 |
| Tanımı | Kiriş ve Kolon Yüzeylere 40x40x3 mm Kutu Profil ile Karkas Oluşturulması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesine göre Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan 40/40/3’lük kutu profil ile karkas oluşturulması için gerekli profillerin imalatının yapılması, perçin, cıvata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, depolanması, malzemenin korunması, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: Yerinde montajı yapılan kutu profil ile karkas oluşturulması m2 olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. |  |  |
| Poz No | YI.9.2.1 | Sıra No: 38 |
| Tanımı | Gemici Merdiveni Yapılması | Birimi: mtl |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Projesinde verilen ölçü ve kalınlıklarda ISO 9001, ISO EN 13241-1, EN 12444, 12427, EN12489, EN 12426, EN12427 standartların uygun, çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, foseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, depolanması, malzemenin korunması, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ölçü: Yerinde montajı yapılan gemici merdiveni metretül olarak ölçülür. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır. |  |  |

| Poz No | YI.1.1.6.2 | Sıra No: 39 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | 10 cm Kalınlığında Alçıpan Duvar Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 100 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU100) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU100 ve yan duvarlara tutturulacak 100 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC100) altına 100 mm´lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC100 profillerinin 60 cm aralıklarla DU100 profillerinin arasına geçirilmesi, 10 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm lik, ikinci katının 35 mm lik (veya 38 mm lik) borazan vidalarla DU100 ve DC100 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik çalışma sephaları ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dâhil olmak üzere, Ölçü: Yerinde yapımı tamamlanan duvar yüzeyinin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur. Birimi: Duvar yapılan alan m2 olarak hesaplanır. |  |  |

| Poz No | YI.2.11 | Sıra No: 40 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Proje Belirtilen Ölçü ve Özellikelere Göre Halı Yapılması | Birimi: m ² |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi %100 saf akrilik, 14 mm hav yüksekliğinde, 1.000.000 ilmek/m2, 4000 Gr/m2 tekstil yer döşeme malzemesinin keçe üzerine serilerek yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi, temini ve yerine montajı, malzeme atık ve ambalajlarının sahada ayrılan yere uygun şekilde taşınması ve istiflenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dâhil olmak üzere, Ölçü: Yerine montajı yapılan halı ölçülerine göre; yapılan halıların eni ve boyu çarpılması ile çıkan miktar ile yapılan işin miktarı hesaplanır. Kaplama yapılan alanların m2 yüzeyi şeklinde hesaplanır. Kaplama yapılan kavisli yüzeyler en yakın geometrik forma göre hesaplanır. Kaplama yapılan alanda yer alan minber, kolon, sütun, korkuluk vb. gibi elemanlar ölçüden minha edilmez. |  |  |

SIHHİ TESİSAT

| Poz No | 25.112.1270 | Sıra No: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Beyaz renkte sırlı seramikten duvara asma tip, ekstra sınıf asma klozet (TS EN 997+A1 ' e uygun ) ,sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapağı ; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil; gömme olarak duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1 'e uygun ; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı.ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.112.1260 | Sıra No: 2 |
| Tanımı | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. Koku fermetürlü ø 100 mm.lik pvc'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. Koku fermetürlü alaturka hela sifonu; EN12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun ; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı. Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.100.1023 | Sıra No: 3 |
| Tanımı | 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.130.4101 | Sıra No: 4 |
| Tanımı | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü:Ad.; İhzarat:% 60) Tek veya çift su girişi olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | 25.104.1002 | Sıra No: 5 |
| Tanımı | Takriben 40x60 cm. AYNA | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi AYNALAR: Ölçü: Ad. (TS EN 1036) Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.132.1001 | Sıra No: 6 |
| Tanımı | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi En az 1000 ml hacimli , tezgaha gömme yerleşmiş, sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik şişeli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.130.1204 | Sıra No: 7 |
| Tanımı | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. TSE EN 200 'e uygun, rıoetleri ile birlikte, yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.135.2002 | Sıra No: 8 |
| Tanımı | Kağıtlık | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Paslanmaz Çelik: Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.138.1031 | Sıra No: 9 |
| Tanımı | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi YER SÜZGEÇLERİ: (TS-327 ' ye uygun) Ölçü: Ad. Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.114.2000 | Sıra No: 10 |
| Tanımı | Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf PİSUVAR | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi PİSUVAR VE TESİSATI:(Ölçü: Tk.: İhzarat: %60) (TS EN 13407) TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not:Beyaz dışında renkli kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuvarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.130.4202 | Sıra No: 11 |
| Tanımı | Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı : | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Fotoselli Pisuvar Musluğu (Ölçü:Ad.; İhzarat:% 60) Arkadan veya üstten temiz su girişi olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, pisuara temiz su ulaştıran bakır boru ve gerekli fittings parçaları ile birlikte fotoselli pisuar musluğunun iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | 25.114.3101 | Sıra No: 12 |
| Tanımı | Takriben 40x50 cm. Ekstra. | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sırlı seramikten PİSUVAR BÖLMESİ: (Ölçü: Ad.: ihzarat: %40) |  |  |
| Poz No | 25.118.1201 | Sıra No: 13 |
| Tanımı | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm. | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Bir gözlü damlalıklı eviye: Bir gözlü beyaz renkte aşağıdaki cins ve ölçülerde kendinden damlalıklı eviyenin işyerinde temini ve masa üzerine montajı; |  |  |
| Poz No | 25.120.1100 | Sıra No: 14 |
| Tanımı | EVİYE TESİSATI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60) | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Bir gözü eviye tesisatı: BFT 25.118.1100-1200 'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80°C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.) |  |  |
| Poz No | 25.130.3103 | Sıra No: 15 |
| Tanımı | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, 100 cm yıkama çevresine sahip, çift fonksiyonlu fleksbıl el duşlu, KTW , NSF belgelerinden birine sahip olmalı. |  |  |
| Poz No | 25.112.1203 | Sıra No: 16 |
| Tanımı | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI: (Ölçü: Tk.: ihzarat: %60) (TS EN 997+A1) 4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlasmıs çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte isyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi. Not: Renkli fayans camlasmıs çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 Arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.100.1019 | Sıra No: 17 |
| Tanımı | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi LAVABOLAR Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.135.4001 | Sıra No: 18 |
| Tanımı | Engelliler için tutunma barı: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600mm, min Ø 30 mm( krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.) |  |  |
| Poz No | 25.135.4003 | Sıra No: 19 |
| Tanımı | Engelliler için klozet tutunma barı: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min Ø 30 mm( krom kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.) |  |  |
| Poz No | 25.130.3208 | Sıra No: 20 |
| Tanımı | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, laminar akışlı hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu. |  |  |
| Poz No | 25.142.1103 | Sıra No: 21 |
| Tanımı | 40 Ø mm. (1 1/2") vidalı | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi SU SAYAÇLARI:(TS EN ISO 4064-1’e uygun) Ölçü:Adet Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçlarınİşyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.9200 | Sıra No: 22 |
| Tanımı | 50 Ø mm FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI, PN16, Flanşlı; (Ölçü: Ad) | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, gövde ve kapağı pik veya sfero dökümden, yatay veya düşey olarak monte edilebilen, depo kaplarda veya rezervuarlarda su seviyesini kontrol eden, gövdesi, flatörü, flatörün hareketini vananın kontrol bölümüne iletmek için gerekli özellikte ekipmanı ile komple vananın iş yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | 25.175.1406 | Sıra No: 23 |
| Tanımı | 500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h ( 4,0 kPa) Tek Serpantinli Dik Boyler ; | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağzı bulunan, gövde içi- serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m2 ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli” olması durumunda TS 10380 ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m3 yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıfllı boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi. Not: Boyler kapasiteleri 90/70ºC kaynak akışkan ve 10/60ºC sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır . |  |  |
| Poz No | 25.175.1406 | Sıra No: 24 |
| Tanımı | Elektrikli Isıtıcı ve Pano İlavesi. 2 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Onaylı projesine uygun olarak boyler ve akümülasyon tanklarında kullanılmak üzere, elektrikli ısıtıcı ve panosu ilavesi. |  |  |
| Poz No | 25.160.2201 | Sıra No: 25 |
| Tanımı | İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: 0-10 m3 / h Basınç: 30-60 mSS | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Frekans Konvertörlü Hidrofor: Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma kollektörleri ile birbirine bağlanmış, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirebilecek şekilde seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya çıkaran rotasyon özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici filtreleri, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma şalteri, kuru çalışma, kısa devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan ve menü kontrol paneli, elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, termik koruması olan , genleşme tankı, TS EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda tankı bulunan, frekans konvertörlü hidroforun, iş yerinde temini ve montajı. |  |  |
| Poz No | 25.360.1302 | Sıra No: 26 |
| Tanımı | Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası; Debisi :5,0 – 10m³/h Basıncı (10 - 15) mSS | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0°C ile 40°C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli (parçalayıcı bıçaklı), gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa tarafı mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında (parçalayıcı çark çok sert paslanmaz çelikten üretilmiş ve gerektiğinde değiştirilebilen), üzerinde kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlık sağlayan, kablo kesilmesi durumundaki gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tip-kılavuz halatlı olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları, 10 m elektrik kablosu dahil ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip (parçalayıcı bıçaklı) dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı. Debisi m3/h Basıncı mSS |  |  |
| Poz No | 25.300.1403 | Sıra No: 27 |
| Tanımı | Dikişli Galvanizli Borular Ø25 – 1” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.300.1404 | Sıra No: 28 |
| Tanımı | Dikişli Galvanizli Borular Ø32 – 1¼” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.300.1405 | Sıra No: 29 |
| Tanımı | Dikişli Galvanizli Borular Ø40 – 1 1½” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) |  |  |

| Poz No | 25.300.1406 | Sıra No: 30 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Dikişli Galvanizli Borular Ø50 – 2” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.300.2100 | Sıra No: 31 |
| Tanımı | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. |  |  |
| Poz No | 25.305.2101 | Sıra No: 32 |
| Tanımı | PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Ø20mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |
| Poz No | 25.305.2102 | Sıra No: 33 |
| Tanımı | PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Ø25mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |
| Poz No | 25.305.2102 | Sıra No: 34 |
| Tanımı | PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Ø32mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |
| Poz No | 25.305.3101 | Sıra No: 35 |
| Tanımı | PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular Ø20mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |
| Poz No | 25.305.3102 | Sıra No: 36 |
| Tanımı | PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular Ø25mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |
| Poz No | 25.305.3103 | Sıra No: 37 |
| Tanımı | PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular Ø32mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |
| Poz No | 25.305.5000 | Sıra No: 38 |
| Tanımı | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina içi tesisatında kullanılan, BFT 25.305.2100'de ki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek manşon, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının Not: (Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair belgelendirilmiş olacaktır.) |  |  |
| Poz No | 25.305.6101 | Sıra No: 39 |
| Tanımı | Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) -Ø40/50mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Et Kalınlığı Ø mm mm |  |  |

| Poz No | 25.305.6102 | Sıra No: 40 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) -Ø70/75mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Et Kalınlığı Ø mm mm |  |  |
| Poz No | 25.305.6103 | Sıra No: 41 |
| Tanımı | Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) -Ø100/110mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Et Kalınlığı Ø mm mm |  |  |
| Poz No | 25.305.6600 | Sıra No: 42 |
| Tanımı | PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi, tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının. |  |  |
| Poz No | 25.312.2102 | Sıra No: 43 |
| Tanımı | Havalandırma Boru ve Şapkası (Ölçü: Ad) -Ø100mm | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pis su borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2102 | Sıra No: 44 |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø20mm ¾” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2103 | Sıra No: 45 |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø25mm 1” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.312.2104 | Sıra No: 46 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø32mm 1¼” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.312.2105 | Sıra No: 47 |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø40mm 1½” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.312.2106 | Sıra No: 48 |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø50mm 2” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.1102 | Sıra No: 49 |
| Tanımı | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad); Ø20mm ¾” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.325.1103 | Sıra No: 50 |
| Tanımı | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad); Ø25mm 1” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.325.1103 | Sıra No: 51 |
| Tanımı | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad); Ø40mm 1½” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.325.2102 | Sıra No: 52 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) ; Ø20mm ¾” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.2103 | Sıra No: 53 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) ; Ø25mm 1” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.2105 | Sıra No: 54 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) ; Ø40mm 1½” | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.250.2304 | Sıra No: 55 |
| Tanımı | MANOMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.250.2101 | Sıra No: 56 |
| Tanımı | TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.) ø 100 mm 120 °C bölüntülü | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı. |  |  |

ISITMA TESİSATI

| Poz No | 25.214.1006 | Sıra No: 57 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad. ) 70 KW - 79,9 KW arası | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir. |  |  |
| Poz No | 25.350.3006 | Sıra No: 58 |
| Tanımı | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3) (9 - 12)m³-h (3 – 5)mSS | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI≤0,23 enerji verim indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, dahili yada harici frekans konvertörlü, ∆p-c ve ∆p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak , frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20 ), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10ºC /+110ºC aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. NOT: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler |  |  |
| Poz No | 25.350.3004 | Sıra No: 59 |
| Tanımı | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3) (3-6)m³-h (3 – 5)mSS | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI≤0,23 enerji verim indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, dahili yada harici frekans konvertörlü, ∆p-c ve ∆p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak , frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20 ), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10ºC /+110ºC aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. NOT: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler |  |  |
| Poz No | 25.350.3001 | Sıra No: 60 |
| Tanımı | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3) (0,5-3,5)m³-h (1-3)mSS | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI≤0,23 enerji verim indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, dahili yada harici frekans konvertörlü, ∆p-c ve ∆p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak , frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20 ), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10ºC /+110ºC aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. NOT: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler |  |  |
| Poz No | 25.218.1101 | Sıra No: 61 |
| Tanımı | Nötralizasyon Ünitesi 350 KW ' a kadar | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı . |  |  |
| Poz No | 25.255.2009 | Sıra No: 62 |
| Tanımı | Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). 500 Lt. | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı. Not: 1- PED 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 8 Atmosfer İşletme Basıncında; |  |  |
| Poz No | 25.288.5309 | Sıra No: 63 |
| Tanımı Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik) Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı, Çap Ø 300 Birimi:mt |  |  |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi | Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı, |  |
| Poz No | 25.260.1204 | Sıra No: 64 |
| Tanımı | Flanşlı Denge Tankı 10 m3/h, Ø219 , DN80 | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn 'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması. |  |  |
| Poz No | 25.337.2203 | Sıra No: 65 |
| Tanımı | Flanşlı Tortu Ayırıcı; 80 Ø mm. | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi TORTU AYIRICI (Ölçü: Ad) Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması. |  |  |
| Poz No | 25.337.1303 | Sıra No: 66 |
| Tanımı | Flanşlı Hava Ayırıcı; 80 Ø mm. | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi HAVA AYIRICI (Ölçü: Ad) Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması |  |  |
| Poz No | 25.245.3106 | Sıra No: 67 |
| Tanımı | Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) -7 çıkışlı | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.245.3107 | Sıra No: 68 |
| Tanımı | Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) -8 çıkışlı | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.245.3108 | Sıra No: 69 |
| Tanımı | Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) -9 çıkışlı | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.245.3109 | Sıra No: 70 |
| Tanımı | Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) -10 çıkışlı | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.225.3025 | Sıra No: 71 |
| Tanımı | PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.) (Tip 22) 600 | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) |  |  |
| Poz No | 25.230.1301 | Sıra No: 72 |
| Tanımı | Düz tip termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215) 15 ø mm. (1/2") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi RADYATÖR MUSLUĞU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.1103 | Sıra No: 73 |
| Tanımı | Dikişli Borular; (Ölçü: m) -Ø25mm – 1” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.1104 | Sıra No: 74 |
| Tanımı | Dikişli Borular; (Ölçü: m) -Ø32mm – 1 1¼” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.1105 | Sıra No: 75 |
| Tanımı | Dikişli Borular; (Ölçü: m) -Ø40mm – 1 1½” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.1106 | Sıra No: 76 |
| Tanımı | Dikişli Borular; (Ölçü: m) -Ø50mm – 2” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.1108 | Sıra No: 77 |
| Tanımı | Dikişli Borular; (Ölçü: m) -Ø80mm – 3” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.2100 | Sıra No: 78 |
| Tanımı | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. |  |  |
| Poz No | 25.300.2200 | Sıra No: 79 |
| Tanımı | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. |  |  |
| Poz No | 25.305.8401 | Sıra No: 80 |
| Tanımı | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | Birimi:m |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. Anma Dış Çapı (Ø mm ) |  |  |
| Poz No | 25.305.8500 | Sıra No: 81 |
| Tanımı | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m) | Birimi:m |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi |  |  |
| Poz No | 25.305.9000 | Sıra No: 82 |
| Tanımı | Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemeleri bedeli: (Ölçü: %) Bina içinde; (Ölçü: %) | Birimi:m |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Montajında gereken, tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, tüm flanş ve conta karşılığı . |  |  |

| Poz No | 25.340.1201 | Sıra No: 83 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Otomatik Hava Atma Cihazı, su için; 15 Ø mm. (1/2") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817): (Ölçü: Ad) Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | 25.255.1301 | Sıra No: 84 |
| Tanımı | Silindirik Havalandırma deposu: (Ölçü: Ad.:) 5 Litre | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm. sactan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre). |  |  |
| Poz No | 25.320.2102 | Sıra No: 85 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø20mm -3/4” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2103 | Sıra No: 86 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø25mm -1” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2104 | Sıra No: 87 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø32mm -1 1¼” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2105 | Sıra No: 88 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø40mm -1 1½” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2106 | Sıra No: 89 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø50mm -2” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.4102 | Sıra No: 90 |
| Tanımı | KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 65 Ø mm | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.4103 | Sıra No: 91 |
| Tanımı | KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 80 Ø mm | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.2105 | Sıra No: 92 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) 40 Ø mm (1 1/2") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.2106 | Sıra No: 93 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) 50 Ø mm (2") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.1105 | Sıra No: 94 |
| Tanımı | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad) 40 Ø mm. (1 1/2") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.325.1106 | Sıra No: 95 |
| Tanımı | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad) 50 Ø mm. (2") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir. |  |  |
| Poz No | 25.332.1302 | Sıra No: 96 |
| Tanımı | Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) PN 16 40 Ø mm. | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısal yanal eksenel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C , +95 °C) |  |  |
| Poz No | 25.332.1303 | Sıra No: 97 |
| Tanımı | Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad, İhzarat: %80) PN 16 50 Ø mm. | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısal yanal eksenel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C , +95 °C) |  |  |
| Poz No | 25.264.3100 | Sıra No: 98 |
| Tanımı | Mekanik kazan besleme cihazı: | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Alçak basınç buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden, şamandıralı bakır veya paslanmaz çelikten, şamandıraya bağlı iğne ve valf sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelikten, valf yuvası paslanmaz çelikten besleme cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.327.1103 | Sıra No: 99 |
| Tanımı | Emniyet Ventili; pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16; 25 Ø mm. (1") | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | 25.365.1101 | Sıra No: 100 |
| Tanımı | Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m) 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BORU BOYANMASI; (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.365.1102 | Sıra No: 101 |
| Tanımı | Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m) 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BORU BOYANMASI; (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.365.1201 | Sıra No: 102 |
| Tanımı | Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m) 15 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahil | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BORU BOYANMASI; (Ölçü: m) Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması. |  |  |
| Poz No | 25.365.1202 | Sıra No: 103 |
| Tanımı | Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m); (Ölçü: m) 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BORU BOYANMASI; (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.400.2516 | Sıra No: 104 |
| Tanımı | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) (1") 33 Ø mm 30 mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) |  |  |
| Poz No | 25.400.2521 | Sıra No: 105 |
| Tanımı | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) (11/4") 42Ø mm 30 mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) |  |  |
| Poz No | 25.400.2526 | Sıra No: 106 |
| Tanımı | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) (11/2") 48Ø mm 30 mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) |  |  |
| Poz No | 25.400.2531 | Sıra No: 107 |
| Tanımı | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) (2") 60 Ø mm 30 mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) |  |  |
| Poz No | 25.400.2544 | Sıra No: 108 |
| Tanımı | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) (3") 89 Ø mm 30 mm | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) |  |  |
| Poz No | 25.250.2304 | Sıra No: 109 |
| Tanımı | MANOMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.250.2101 | Sıra No: 110 |
| Tanımı | TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.) ø 100 mm 120 °C bölüntülü | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı. |  |  |

YANGIN TESİSATI

| Poz No | 25.720.1401 | Sıra No: 111 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği 12 m³/h 60 mSS | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz , mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır. |  |  |
| Poz No | 25.700.1203 | Sıra No: 112 |
| Tanımı | TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) Tüplü Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu DN25 30m | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)' inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır. Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı. |  |  |
| Poz No | 25.712.2002 | Sıra No: 113 |
| Tanımı | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad) DN 65 | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Gövdesi dövme pirinç, itfaiye bağlantısına uygun kaplinli ve alüminyum zincirli kapaklı, TS 12259'a uygun, itfaiye kat bağlantı vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.712.1101 | Sıra No: 114 |
| Tanımı | Damlatma Vanası İlavesi: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi |  |  |
| Poz No | 25.712.1102 | Sıra No: 115 |
| Tanımı | Arka Plakası İlavesi: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi |  |  |
| Poz No | 25.712.1103 | Sıra No: 116 |
| Tanımı | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi |  |  |
| Poz No | 25.712.1104 | Sıra No: 117 |
| Tanımı | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi: | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi |  |  |
| Poz No | 25.300.1406 | Sıra No: 118 |
| Tanımı | Dikişli Galvanizli Borular Ø50 – 2” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.300.1407 | Sıra No: 119 |
| Tanımı | Dikişli Galvanizli Borular Ø65 – 2½” | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) |  |  |
| Poz No | 25.300.1109 | Sıra No: 120 |
| Tanımı | Dikişli Borular; (Ölçü: m) Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü Dış çap/Et kalınlığı Manşonsuz ağırlık İnç mm. Ortalama kg/ m 4" | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.300.2100 | Sıra No: 121 |
| Tanımı | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. |  |  |
| Poz No | 25.300.2200 | Sıra No: 122 |
| Tanımı | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. |  |  |
| Poz No | 25.305.7104 | Sıra No: 123 |
| Tanımı | PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular; (Ölçü: m) -Ø63 | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m) TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı. |  |  |
| Poz No | 25.305.7107 | Sıra No: 124 |
| Tanımı | PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular; (Ölçü: m) -Ø110 | Birimi:mt. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m) TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı. |  |  |
| Poz No | 25.305.9003 | Sıra No: 125 |
| Tanımı | Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemeleri bedeli: (Ölçü: %) Bina dışında toprağa döşenmesi; (Ölçü: %) | Birimi:% |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Montajında gereken, tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, tüm flanş ve conta karşılığı . |  |  |
| Poz No | 25.320.2304 | Sıra No: 126 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı; -Ø80mm 3” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.320.2305 | Sıra No: 127 |
| Tanımı | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı; -Ø100mm 4” | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.2301 | Sıra No: 128 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) Döküm gövdeli, flanşlı; 65 Ø mm | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |
| Poz No | 25.325.2303 | Sıra No: 129 |
| Tanımı | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) Döküm gövdeli, flanşlı; 100 Ø mm | Birimi:Ad. |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi | Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |
| Poz No | 25.250.2305 | Sıra No: 130 |
| Tanımı | MANOMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) ø 100 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü | Birimi:AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |
| Tarifi | TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı. |  |

TOPRAKLAMA

| Poz No | YE.1.1.1 | Sıra No: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | 30x3,5 mm kesitinde sıcak daldırma galvaniz kaplamalı lama | Birimi: m |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Montaj: Her metre şeritin toprağa, kanala, duvara veya direğe montajı. Montaj için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahildir. |  |  |
| Poz No | YE.1.1.2 | Sıra No: 2 |
| Tanımı | Bağlantı klemensleri | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Şartnamesine ve resimlerine uygun ölçüde, alüminyum ve çelik-alüminyum iletkenler için iletkenliği yüksek alüminyumdan yapılmış bükme ek borusu, içi çelik dışı alüminyum sıkma ek manşonu ve aşağıda ayrıntıları verilen diğer malzemeler. Bu malzemelerin bedeli ve bağlantıda kullanılan sarı macun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri iletken montaj bedeline dâhil olduğu için ayrıca bedel ödenmez. - Al-Bükme Ek borusu : - Al- Durdurucu Klemensler : özel alüminyum alaşımdan yapılmış. - AI-Atlama (Branşman) Klemensleri: - Al-Cu Atlama (Branşman) Klemensleri: :Alüminyum ve çelik - alüminyum iletkenle, bakır iletken arasında elektriki irtibat yapmak için özel klemens. - Bakır İletken Klemensleri: Bakır kalay alaşımından (pirinç) yapılmış, çift cıvatalı klemens. |  |  |
| Poz No | YE.1.1.3 | Sıra No: 3 |
| Tanımı | 65x65x7mm Galvaniz topraklama kazığı | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi 2 mt uzunluğunda galvanizli 65x65x7'lik galvanizli topraklama kazığının sabitlenmesi ve gömülmesi işlemidir, |  |  |
| Poz No | YE.1.1.3 | Sıra No: 4 |
| Tanımı | Eş potansiyel dengeleme barası | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması |  |  |

KABLO KANALLARI VE SORTİLER

| Poz No | YE.2.1.5 | Sıra No: 5 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Ek elemanı h:40 , 2.1.6 M8 Civata Somun Takımı, 2.2.6 C Tipi Taşıyıcı, 2.2.7 M8 Tij | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Belirtilen ekipmanlar 2.2.2 poz numaralı (100 mm genişliğe kadar 1mm h:40 Sac Kablo Taşıyıcı) tarifte belirtildiği gibi sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahildir. |  |  |
| Poz No | YE.2.2.2 | Sıra No: 6 |
| Tanımı | 100 mm genişliğe kadar 1mm h:40 Sac Kablo Taşıyıcı | Birimi: m |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. 2- yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. 3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir. |  |  |
| Poz No | YE.5.1.2 | Sıra No: 7 |
| Tanımı | Komütatör aydınlatma sortisi | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. |  |  |
| Poz No | YE.5.1.4 | Sıra No: 8 |
| Tanımı | Paralel aydınlatma sortisi | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. |  |  |
| Poz No | YE.5.3.1 | Sıra No: 9 |
| Tanımı | Normal priz sortisi | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. |  |  |
| Poz No | YE.5.3.2 | Sıra No: 10 |
| Tanımı | UPS priz sortisi | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.) |  |  |
| Poz No | YE.5.3.3 | Sıra No: 11 |
| Tanımı | Klima sortisi | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 610342 standartlarına uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarına uygun, CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. |  |  |

Kuvvetli Akım

| Poz No | YE.6.1.1 | Sıra No: 12 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | 800mm genişliğinde(ADP) dikili tip pano | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecek olup, yüksekliği en az 2000 mm olacaktır. Tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca pano kaidesi en az 10 cm. yüksekliğinde olacak ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile panoya tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak ve yeşil/sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi IK 10 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dahil (bakır bara, parafudur bedeli hariç olarak) birinci galvaniz sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.6.5.5 | Sıra No: 13 |
| Tanımı | 3x250 A'e kadar (36 kA)kompakt tip şalter | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı,I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı,Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır. |  |  |
| Poz No | YE.6.8.5 | Sıra No: 14 |
| Tanımı | Toroidal tip K.A.K.R | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle,özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, IEC 755 e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300mm çapta,termoplastik izoleli |  |  |
| Poz No | YE.6.11.16 | Sıra No: 15 |
| Tanımı | 3x32A 10kA sigorta | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 10 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| Poz No | YE.6.11.3 | Sıra No: 16 |
| Tanımı | 1x16A 6kA sigorta | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| Poz No | YE.6.14.6 | Sıra No: 17 |
| Tanımı | Bakır Bara | Birimi: kg |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksıbıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir. b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması İle montajı,montaj için gereken yerlere fleksıbıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. |  |  |
| Poz No | YE.4.2.29 | Sıra No: 18 |
| Tanımı | 5x4 mm² N2XH Kablo | Birimi: m |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. |  |  |
| Poz No | YE.6.2.1 | Sıra No: 19 |
| Tanımı | 0,15 m² ye kadar (UDP) Sıva Üstü Tali Dağıtım Panosu | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir. |  |  |
| Poz No | YE.6.11.10 | Sıra No: 20 |
| Tanımı | 3x25A 6kA sigorta | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| Poz No | YE.6.8.3 | Sıra No: 21 |
| Tanımı | 4 kutuplu 30mA K.A.K.R | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle,özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, IEC 755 e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300mm çapta,termoplastik izoleli |  |  |

Zayıf Akım

| Poz No | YE.8.4.1 | Sıra No: 22 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Yangın alarm kontrol paneli (4 Bölgeli, Besleme Ünitesi ve akü şarjörü dahil). | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Konvansiyonel yangın ihbar santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık, doğalgaz, LPG ve karbonmonoksit dedektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olacaktır. Yangın ihbar santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Yangın ihbar santralı kendi başına çalışabildiği gibi sürücü kartı kullanılarak tekrarlayıcı panel ile birlikte çalışabilmelidir. Konvansiyonel yangın ihbar santralı, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır. Yangın ihbar santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.4.8 | Sıra No: 23 |
| Tanımı | Yangın Alarm Butonu | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp sönecektir. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. |  |  |

| Poz No | YE.8.4.9 | Sıra No: 24 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | Yangın Alarm Sireni | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 42 olmalıdır. Siren flaşör TS EN 54-3 ve TS EN-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.4.4 | Sıra No: 25 |
| Tanımı | Optik duman dedektörü | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.4.13 | Sıra No: 26 |
| Tanımı | 1x2x0,8+0,8 J-H (st) H | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip. |  |  |
| Poz No | YE.8.4.17 | Sıra No: 27 |
| Tanımı | 2x1,5 LIHCH FE 180 | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Bu halojen içermeyen kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan, dış kılıfı alev geciktirici TS EN 50290-2-27'ya uygun, HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017'e uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. |  |  |
| Poz No | YE.8.6.4 | Sıra No: 28 |
| Tanımı | 10W Kolon Tipi Hoparlör | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.7.7 | Sıra No: 29 |
| Tanımı | 300W Acil Anons Amplifikatörü (Zil sistemi Dahil) | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Sistem kontrol ünitesi dijital sinyal işleme teknolojisi ile çalışmalıdır ve network üzerinden haberleşebilmelidir. Farklı binalara ait sistemler bir merkezden kontrol edilebilmeli ve tek bir sistem gibi çalıştırılabilmelidir. Sistem kontrol ünitesi tarafından tüm hoparlör hatları kısa ve açık devre arızalarına karşı izleniyor (süpervize) olmalıdır. Sistem kontrol ünitesi tek başına en az 8 zona anons yapabilmeli, ek üniteler vasıtasıyla modüler olarak en az 200 bölgeye kadar genişletilmeye uygun olmalıdır. Sistem kontrol ünitesi CD kalitesinde mesajları kaydedebilecek, izlenebilen hafızaya sahip olmalıdır. Anonsların önceliği belirlenebilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde en az 8 adet acil ve otomatik anons için izlenebilen kontak girişi olmalı ve her biriyle sıralı mesajlar yayınlanabilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet el tipi mikrofon bulunmalıdır. Sisteme en az 4 adet anons mikrofonu bağlanabilecektir. Anons mikrofonları ile merkez arasındaki kablo mesafesi 300 metreye kadar çıkabilmelidir. Sistem kontrol üntesi her zon için birer adet izlenebilir 24V DC tetikleme çıkışına haiz olmalıdır. Bu çıkışlar kullanılarak bölgesel ses ayar üniteleri kapalı dahi olsa anons esnasında açılmalıdır. Kontrol ünitesi 833-1500 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Sistem kontrol ünitesi ekipmanları TS EN 54-16 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dijital acil anons sistemi kontrol ünitesi, 8 bölge üstü için genişleme üniteleri dahil, işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.7.8 | Sıra No: 30 |
| Tanımı | Acil Anons Modülü | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Akıllı analog adresli yangın alarm sistemi kapsamında; sistemin kurulacağı binadaki mevcut anons ve kapalı devre televizyon (CCTV) sistemine, ses ve sinyal tasımak için kullanılacaktır. Yangın alarm santralında bulunan anons modülünden gelecek ses, alarm/ anons kontrol modülü tarafından değerlendirilecek ve binanın mevcut anons sistemine santral üzerinden seçilen bölge bazında aktarılacaktır. Alarm/ anons kontrol modülünün sahip olacağı programlanabilir role çıkısları sayesinde, mevcut anons sistemine yapılmıs olan yönlendirme amaçlı ses kayıtlarının yangın durumunda otomatik olarak devreye girmesi sağlanacaktır. Alarm/ anons kontrol modülü, CCTV, kartlı geçis, hırsız alarm sistemleriyle entegrasyonu kapsamında; DVR cihazına programlanabilir alarm role çıkısı verecek ve bu sekilde yangın olan mahallin kamerası otomatik seçilebilecektir. Alarm / Anons kontrol modülü rack kabin içinde modüler yapıda olacaktır. Kontrol modülü; 4’lü ses kartlarından ve 8’li röle çıkıs kartlarından olusacak ve toplamda 64 bölgeye kadar çıkabilecek yapıya sahip olacaktır. Bu çıkıslar gerektiğinde yangın alarm santralı tarafından programlanabilir olacaktır. Kabin üzerinde sistem devrede ve hata ledi, ayrıca ses ve role genisleme kartları üzerinde; enerji, haberlesme ve her bir çıkıs için aktif / pasif durum ledleri olacaktır. Böylece alarm/ anons kontrol modülü kabini üzerinden detaylı bilgi alınacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip modülün temini, isyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalısır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.7.4 | Sıra No: 31 |
| Tanımı | Masa Mikrofonu | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi TS 6509 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon kablosu, mikrofon prizi ve fişi, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.8.3.1 | Sıra No: 32 |
| Tanımı | 9U Duvar Tipi Rack Kabin | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri( önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm. kalınlığında, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli) , füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm. eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan , elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zaman fan grubuna müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış olan , kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı; (TS EN 61439-1 standardına uygun) |  |  |
| Poz No | YE.8.3.4 | Sıra No: 33 |
| Tanımı | 24 Port Patch Panel | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 Mhz bandgenişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü, 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket,işçilik, montaj , test dahil |  |  |
| Poz No | YE.8.3.5 | Sıra No: 34 |
| Tanımı | 24 Port 10/100/1000 Full GB POE+Switch | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi - Cihaz 24-Port Ethernet Switch olmalıdır. - Switch ile aynı marka gbic modül kullanılacaktır. - Cihaz üzerinde; a. 24 adet PoE özellikli 10/100Base-TX POE plus portu b. 2 adet 1000Base-SX/LX TP/SFP portu bulunmalıdır. - Gigabit portlarına 850nm optik kapasiteli iki yönlü iletim sağlayacak 1000Base-SX multimode veya 1310nm optik kapasiteli iki yönlü iletim sağlayacak 1000Base-LX SFP modüller takılabilmelidir. - Switch üzerindeki portlar IEEE 802.3at /802.3af standartlarına uygun PoE olmalıdır ve 24 adet PoE beslenebilir cihazı 100m mesafede 4-telli Cat5/5e UTP kablo ile aynı anda besleyebilmelidir. - Cihaz Auto-MDI/MDI-X ve Auto-negotiating özelliklerine sahip IEEE802.3 Ethernet Data protokolünü desteklemelidir. - Cihaz IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3x Ethernet standartları ile uyumlu olmalıdır. - Cihazın işlem kapasitesi en az 4.16Mpps@64Bytes olmalıdır. - Cihazın paket tutma için 2.75Mb dahili hafızası olmalıdır. - Cihazın 4K MAC Adres tablo desteği bulunmalıdır. - Cihaz yönetim arayüzü olarak SNMP v1 ve web tarayıcıyı desteklemelidir. - Cihaz IGMP snooping v1/v2 desteklemeli, en az 32 adet multicast grubu tanımlanabilmelidir. - Cihaz 802.1Q etiketli Vlan desteklemeli ve en az 30 Vlan grubu tanımlanabilmelidir. - Cihaz sistem izlemesi için Ethernet switch üzerinde güç (power) yeşil LED’i bulunmalıdır. - Cihaz üzerinde bulunan fanların arızası için LED’ler bulunmalıdır. - Cihaz üzerinde bulunan portların PoE olarak kullanıldığını gösteren LED’ler bulunmalıdır. - Cihaz 0 oC ile +50 oC sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. Depolama sıcaklığı -10 oC ile +70 oC aralığında olmalıdır. - Bağıl nem oranı 0% ~ 95% (non-condensing) aralığında olmalıdır. - Cihaz en az 50.000 saat MTBF değerine sahip olmalıdır. - Cihazlar orjinal üretici paketleri içerisinde teslim edilmelidir. - Cihaz çalışma gerilimi 100-240 VAC olmalıdır. - Cihazların en az üç yıllık üretici garantisi bulunmalıdır. - Cihazın CE uyumlulukları ve onayları mevcut olmalıdır. Gerektiğinde bu durum belgelendirilebilecektir. - Cihaz EN 55022:2006, Class A, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3+A2:2005, EN 55024+A2:2003 standartlarına sahip olmalıdır. - Cihazın RoHS uyumlulukları ve onayları mevcut olmalıdır. Gerektiğinde bu durum belgelendirilebilecektir. |  |  |
| Poz No | YE.8.3.6 | Sıra No: 35 |
| Tanımı | UTP Jack Cat6 | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . |  |  |
| Poz No | YE.8.1.2 | Sıra No: 36 |
| Tanımı | CAT6 UTP | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) |  |  |
| Poz No | YE.8.3.7 | Sıra No: 37 |
| Tanımı | Patch Core Kablo (20cm) | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| Poz No | YE.8.1.4 | Sıra No: 38 |
| Tanımı | RJ45 Data Priz | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.) |  |  |
| Poz No | YE.7.2.16 | Sıra No: 39 |
| Tanımı | Acil Yönlendirme Armatürü | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. |  |  |

Aydınlatma Armatürleri

| Poz No | YE.7.2.11 | Sıra No: 40 |
| --- | --- | --- |
| Tanımı | 18W Sıva Üstü Led Spot | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.7.2.12 | Sıra No: 41 |
| Tanımı | 18W Sıva Üstü Led Spot Kitli | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.7.2.3 | Sıra No: 42 |
| Tanımı | 60x60 Sıva Üstü Led Panel Armatür | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.7.2.15 | Sıra No: 43 |
| Tanımı | Sensörlü Glop Led Armatür | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi (Tip B1 armatür benzeri) 220-240 volt sebeke geriliminde çalısabilen, 25-35 cm çapında opal cam gloplu, cam glop ortasında 360º dijital optik algılayıcı sensörü bulunan, armatür kaidesi aluminyum veya galvanizli sacdan mamül, içerisinde iki adet E 27 porselen duyu bulunan, maksimum iki tane 40 wat’lık ampul bağlanabilen (Ampul fiyatı dahil), iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile dösenmis, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ısığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik esyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip sıva üstü 360º sensörlü tavan armatürünün temini, isyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve isçilik dahil isler halde teslimi. |  |  |
| Poz No | YE.7.2.19 | Sıra No: 44 |
| Tanımı | Sıva Üstü 360 Derece Sensör | Birimi: Ad |
| Kitap | Özel Poz |  |
| Tarifi 220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat'a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, en az IP 44 koruma sınıflı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180º ön tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |

KEŞİF ÖZETİ

| KABA İNŞAAT İŞLERİ (2044 m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Miktarı | Malzeme Birim Fiyatı | İşçilik Birim Fiyatı | Birim Fiyatı | Tutarı |
| 1 | YH.2.2.2 | Stabilize Malzeme ile Temel Geri Dolgularının Yapılması | m³ | 206,78 |  |  |  | - TL |
| 2 | YK.1.1.3 | C16/20 Betonun Temin Edilmesi ve Yerine Dökülmesi | m³ | 116,13 |  |  |  | - TL |
| 3 | YK.1.5.3 | C35/45 Betonun Temin Edilmesi ve Yerine Dökülmesi | m³ | 1.357,55 |  |  |  | - TL |
| 4 | YK.2.1.1 | Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması (Kırık Ölçü) | m² | 4.793,02 |  |  |  | - TL |
| 5 | YK.2.2.2 | Yüksekliği 4.01-6.0 m Arasında Olan Kalıp İskelesi Yapılması | m³ | 10.579,20 |  |  |  | - TL |
| 6 | YK.3.1.3 | Ø 8- Ø 10 mm Nervürlü Çubukların Temini, Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması | ton | 59,05 |  |  |  | - TL |
| 7 | YK.3.2.3 | Ø 12- Ø 32 mm Nervürlü Çubukların Temini, Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması | ton | 94,20 |  |  |  | - TL |
| 8 | YK.5.20.1 | 15 cm Kalınlığında Saha Betonu Atılması (Su Yalıtım Katkılı, Fiber Donatılı) | m² | 2.073,80 |  |  |  | - TL |
| 9 | YK.6.5.2 | 5 cm Kalınlıkta Yüzeyi Düzgün Levhalar (XPS - 300 Kpa Basınç Dayanımlı)Isı Yalıtımı Yapılması | m² | 1.906,30 |  |  |  | - TL |
| 10 | YK.6.5.3 | Polietilen Buhar Kesici ve Dengeleyici Örtü (200 gr/m2/) | m² | 1.906,30 |  |  |  |  |
| 11 | YK.6.3.1 | Beton Katkı Kristalize Beton Katkısı( 4 kg/m3 ) | kg | 4.116,28 |  |  |  | - TL |
| 12 | YK.7.2.2 | Ø 200 mm Çaplı, PVC Esaslı Koruge Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Döşenmesi (Drenaj,Y.Suyu İçin) | mt | 235,40 |  |  |  | - TL |
| 13 | YK.4.1.3 | Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk, Saç veya Yapısal Çelik Malzemesinin Temin Edilmesi, İşlenmesi, Boyanması ve Montajının Yapılması (Kumlama+Boya) | kg | 64.901,00 |  |  |  | - TL |

| İNCE İŞLER (2044 ,00 m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Miktarı | Malzeme B. Fyt. | İşçilik B. Fyt. | Birim Fiyatı | Tutarı |
| 1 | YI.1.1.3.1 | 10 cm Hafif Gaz Beton Teçhizatsız Harçlı Bloklarla Duvar Yapılması (G2-035) | m² | 103,28 |  |  |  | - TL |
| 2 | YI.1.1.3.3 | 20 cm Hafif Gaz Beton Teçhizatsız Harçlı Bloklarla Duvar Yapılması (G2-035) | m² | 1.903,28 |  |  |  | - TL |
| 3 | YI.1.1.3.4 | 30 cm Hafif Gaz Beton Teçhizatsız Harçlı Bloklarla Duvar Yapılması (G2-035) | m² | 972,22 |  |  |  | - TL |
| 4 | YI.1.1.6.2 | 10 cm Kalınlığında Alçıpan Duvar Yapılması (Taşıyıcı Sistem Dahil) | m² | 414,00 |  |  |  | - TL |
| 5 | YI.1.1.20.3 | 20 cm Kalınlığındaki Hafif Gaz Beton Lento Temini ve Yerine Koyulması | mt | 48,00 |  |  |  | - TL |
| 6 | YI.1.1.20.4 | 30 cm Kalınlığındaki Hafif Gaz Beton Lento Temini ve Yerine Koyulması | mt | 111,00 |  |  |  | - TL |
| 7 | YI.1.1.22.3 | 20 cm Kalınlığındaki Hafif Gaz Beton Üzerine Betonarme Hatıl Temini ve Yerine Konulması | mt | 577,00 |  |  |  | - TL |
| 8 | YI.1.1.22.4 | 30 cm Kalınlığındaki Hafif Gaz Beton Üzerine Betonarme Hatıl Temini ve Yerine Konulması | m² | 354,80 |  |  |  | - TL |
| 9 | YI.1.2.1.1.1 | 250 kg çimento dozlu kaba harçla sıva yapılması | m² | 4.501,98 |  |  |  | - TL |
| 10 | YI.1.2.2.2 | Karışık Alçı (Perlitli) Sıva Yapılması | m² | 4.915,98 |  |  |  | - TL |
| 11 | YI.1.2.2.3 | Saten (Perlitli) Alçı Yapılması | m² | 4.915,98 |  |  |  | - TL |
| 12 | YI.1.2.1.3 | 350 kg Çimento Dozlu Yalıtım Katkılı Kaba Sıva Yapılması (Cephe + Islak Hacimler) | m² | 1.231,94 |  |  |  | - TL |
| 13 | YI.1.2.3.1 | Duvarların Astar Uygulanarak İki Kat Plastik Duvar Boyası ile Boyanması | m² | 4.915,98 |  |  |  | - TL |
| 14 | YI.2.3.2 | Doğal Taş Sahanlık Kaplama Yapılması (Bilecik Bej) | mt | 213,00 |  |  |  | - TL |
| 15 | YI.1.2.7.1 | Seramik Süpürgelik Yapılması | mt | 794,60 |  |  |  | - TL |
| 16 | YI.1.2.8.1 | Duvar Dilatasyon Profili İmalatının Yapılması | mt | 50,00 |  |  |  | - TL |
| 17 | YI.1.2.6.2 | 30x60 cm Seramik Karolarla Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 342,22 |  |  |  | - TL |
| 18 | YI.2.1.1.2 | 5 cm Kalınlığında Şap Atılması | m² | 1.788,88 |  |  |  | - TL |
| 19 | YI.2.7.3 | 45X45 Seramik Karolarla Zemin Kaplaması Yapılması | m² | 91,79 |  |  |  | - TL |
| 20 | YI.2.7.5 | 60X60 cm Seramik Karolarla Zemin Kaplaması Yapılması | m² | 1.788,88 |  |  |  | - TL |
| 21 | YI.2.9.1 | Zemin Dilatasyon Profili İmalatının Yapılması | mt | 23,58 |  |  |  | - TL |
| 22 | YI.2.13 | Projede Belirtilen Ölçü ve Özelliklere Göre Yükseltilmiş Döşeme Zemin Kaplama Yapılması | m² | 304,65 |  |  |  | - TL |
| 23 | YI.3.3.1 | Tavan Dilatasyon Profili İmalatının Yapılması | mt | 23,00 |  |  |  | - TL |
| 24 | YI.3.3.2 | Tavanların Astar Uygulanarak İki Kat Plastik Tavan Boyası ile Boyanması | m² | 1.492,79 |  |  |  | - TL |
| 25 | YI.4.2.2 | Doğal Taş ile Cephe Kaplama Yapılması (Traverten) | m² | 58,38 |  |  |  | - TL |
| 26 | YI.4.2.4 | Kültür Tuğlası ile Cephe Kaplama Yapılması | m² | 721,00 |  |  |  | - TL |
| 27 | YI.4.6.3 | 10 cm Kalınlığında Taş Yünü Yalıtım levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması | m² | 274,00 |  |  |  | - TL |
| 28 | YI.4.8.1 | Çimento Esaslı Dekoratif Sıva İmalatının Yapılması | m² | 661,40 |  |  |  | - TL |
| 29 | YI.4.8.2 | Fileli Sıva İmalatının Yapılması | m² | 956,80 |  |  |  | - TL |
| 30 | YI.4.9.3 | Silikon Esaslı İki Kat Dış Cephe Boyası (Su Bazlı) Yapılması (GYB) | m² | 661,40 |  |  |  | - TL |
| 31 | YI.4.12.1 | Kiriş ve Kolon Yüzeylere 40x40x3 mm Kutu Profil ile Karkas Oluşturulması | m² | 456,59 |  |  |  | - TL |
| 32 | YI.4.12.2 | Cephede Boardex Levha Uygulama Yapılması | m² | 2.256,59 |  |  |  | - TL |
| 33 | YI.5.1 | 5 cm Kalınlığında Özel Katkılı Şap Atılması | m² | 91,79 |  |  |  | - TL |
| 34 | YI.6.2 | Çatı Üstü 5 cm Cam Yünü İle Isı Yalıtımı Yapılması | m² | 1.800,00 |  |  |  | - TL |
| 35 | YI.6.3 | Çatı Örtüsü Altına Osb İle Kaplama Yapılması | m² | 1.800,00 |  |  |  | - TL |
| 36 | YI.6.4 | Çatı Örtüsü Altına Tahta Kaplama Yapılması (Rendesiz Çam İle) | m² | 1.800,00 |  |  |  | - TL |
| 37 | YI.6.8 | Her Türlü Çatı Üzerine Alüminyum Kenet Çatı Örtüsü Yapılması | m² | 1.800,00 |  |  |  | - TL |
| 38 | YI.6.10 | Çatı altı nem barıyeri örtüsü serilmesi | m² | 1.800,00 |  |  |  | - TL |
| 39 | YI.7.2.1.2 | 80x220 Boyutlarında Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Kapı Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 22,00 |  |  |  | - TL |
| 40 | YI.7.2.3.2 | 100x220 Boyutlarında Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Kapı Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 28,00 |  |  |  | - TL |
| 41 | YI.7.2.4.1 | 150x220 Boyutlarında Elektrostatik Toz Boyalı Çift Kanat Alüminyum Kapı Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 3,00 |  |  |  | - TL |
| 42 | YI.7.9.5 | 250x220 Boyutlarında Çift Kanatlı Alüminyum Çerçeveli Cam Giriş Kapısı Yapılması ve Yerine Konulması (Manuel) | Ad. | 9,00 |  |  |  | - TL |
| 43 | YI.8.4.6.2 | 100cm x 250cm Ölçülerinde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama ile Çatı Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 336,00 |  |  |  | - TL |
| 44 | YI.8.4.8.2 | 150cm x 300cm Ölçülerinde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama ile Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 43,00 |  |  |  | - TL |
| 45 | YI.8.4.8.3 | 110cm x 300cm Ölçülerinde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama ile Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 2,00 |  |  |  | - TL |
| 46 | YI.8.4.8.5 | 130cm x 60cm Ölçülerinde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama ile Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 1,00 |  |  |  | - TL |
| 47 | YI.8.4.8.6 | 130cm x 300cm Ölçülerinde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama ile Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 2,00 |  |  |  | - TL |
| 48 | YI.8.7.2.1 | 40x40x2 Kutu Profilden Kör Kasa Yapılması ve Yerine Konulması | mt | 770,60 |  |  |  | - TL |
| 49 | YI.8.8.1.1 | 100x100 Ölçülerinde Müdahale Kapağı Yapılması ve Yerine Konulması | Ad. | 1,00 |  |  |  | - TL |
| 50 | YI.9.2.1 | Gemici Merdiveni Yapılması | mt | 6,00 |  |  |  | - TL |
| 51 | YI.9.2.2.2 | 18/28 cm Aralığındaki Genişliklerde Mermer Denizlik yapılması | mt | 71,00 |  |  |  | - TL |
| 52 | YI.9.3.2 | Alüminyum Harpuşta Yapılması | mt | 237,50 |  |  |  | - TL |

MEKANİK İŞLER (2044 ,00 m²)

|  | SEM A BLOK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  |  |  |  |
| POZ NO | Sıra No | Tanımı | Birim | Miktar | MALZEME | İŞÇİLİK | Toplam Fiyat |
| 25.112.1270 | 1 | Asma klozet +Yavaş kapanır kapak | AD | 16,00 |  |  |  |
|  | 2 | Asma klozet için gömme rezervuar | AD | 16,00 |  |  |  |
|  | 3 | Ankastre ara kesme valfi | AD | 16,00 |  |  |  |
| 25.112.1260 | 4 | Alaturka hela taşı | AD | 6,00 |  |  |  |
|  | 5 | Hela taşı için gömme rezervuar | AD | 6,00 |  |  |  |
|  | 6 | Hela taşı için kısa musluk | AD | 6,00 |  |  |  |
| 25.100.1023 | 7 | 50 cm oval Tezgah altı hilton lavabo | AD | 21,00 |  |  |  |
| 25.130.4101 | 8 | Fotoselli lavabo bataryası | AD | 21,00 |  |  |  |
| 25.104.1002 | 9 | 40x60 Ayna | AD | 21,00 |  |  |  |
| 25.132.1001 | 10 | Ankastre sabunluk | AD | 21,00 |  |  |  |
| 25.130.1204 | 11 | Filtreli ara musluk | AD | 48,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 12 | ikili krom askılık | AD | 20,00 |  |  |  |
| 25.135.2002 | 13 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | 20,00 |  |  |  |
| 25.138.1031 | 14 | 10x10 Paslanmaz çelik yer süzgeci | AD | 16,00 |  |  |  |
| 25.114.1000 | 15 | Üstten girişli pisuvar | AD | 3,00 |  |  |  |
| 25.130.4202 | 16 | Fotoselli ankastre pisuvar bataryası | AD | 3,00 |  |  |  |
| 25.114.3101 | 17 | Pisuvar ara bölmesi | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.118.1201 | 18 | Tek Gözlü Damlalıklı Eviye | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.130.3103 | 19 | Eviye bataryası | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.112.1203 | 20 | Engelli Asma klozet | AD | 2,00 |  |  |  |
|  | 21 | Asma klozet için gömme rezervuar | AD | 2,00 |  |  |  |
|  | 22 | Ankastre ara kesme valfi | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.100.1019 | 23 | Engelli lavabo | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.104.1003 | 24 | Hareketli engelli aynası | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.135.4001 | 25 | 60cm tutunma barı | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.135.4003 | 26 | kağıtlıklı tutunma barı | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.130.3208 | 27 | Doktor lavabo bataryası | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.142.1103 | 28 | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.320.9201 | 29 | Flotör 2" 50Ømm. | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.175.1406 | 30 | 500 lt tek serpantinli boyler | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.175.2807 | 31 | 15KW Elektrikli rezistans | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.160.2201 | 31 | Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | Set | 2,00 |  |  |  |
| 25.360.1302 | 32 | Debisi 5 m3/h, basıncı 15 mss dalgıç tip drenaj pompası | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.300.1406 | 33 | 2" Dikişli galvaniz boru | MT | 28,60 |  |  |  |
| 25.300.1405 | 34 | 1½" Dikişli galvaniz boru | MT | 77,00 |  |  |  |
| 25.300.1404 | 35 | 1¼" Dikişli galvaniz boru | MT | 101,20 |  |  |  |
| 25.300.1403 | 36 | 1" Dikişli galvaniz boru | MT | 35,20 |  |  |  |
|  | 37 | Boru Montaj Malzemesi | % | 45% |  |  |  |
| 25.305.2101 | 38 | Ø20mm PNN20 PPR-C Boru | MT | 101,20 |  |  |  |
| 25.305.2102 | 39 | Ø25mm PNN20 PPR-C Boru | MT | 69,30 |  |  |  |
| 25.305.2103 | 40 | Ø32mm PNN20 PPR-C Boru | MT | 29,70 |  |  |  |
| 25.305.3101 | 41 | Ø20mm PNN20 PPR-C Boru-Kompozit | MT | 63,80 |  |  |  |
| 25.305.3102 | 42 | Ø25mm PNN20 PPR-C Boru-Kompozit | MT | 95,70 |  |  |  |
| 25.305.3103 | 43 | Ø32mm PNN20 PPR-C Boru-Kompozit | MT | 16,50 |  |  |  |
|  | 44 | Boru Montaj Malzemesi | % | 35% |  |  |  |
| 25.305.6101 | 45 | Ø50 PVC - 3,2mm | MT | 17,60 |  |  |  |
| 25.305.6102 | 46 | Ø70 PVC - 3,2mm | MT | 46,20 |  |  |  |
| 25.305.6103 | 47 | Ø100 PVC - 3,2mm | MT | 69,30 |  |  |  |
| 25.305.6103 | 48 | Ø100 PVC - 3,2mm (yağmur) | MT | 81,18 |  |  |  |
|  | 48 | Boru Montaj Malzemesi | % | 45% |  |  |  |
| 25.312.2102 | 49 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) | AD | 6,00 |  |  |  |
| 25.320.2102 | 50 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 12,00 |  |  |  |
| 25.320.2103 | 51 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 10,00 |  |  |  |
| 25.320.2104 | 52 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 4,00 |  |  |  |
| 25.320.2105 | 53 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 11,00 |  |  |  |
| 25.320.2106 | 54 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 8,00 |  |  |  |
| 25.325.1102 | 55 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 20 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.325.1103 | 56 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | 3,00 |  |  |  |
| 25.325.1104 | 57 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | 3,00 |  |  |  |
| 25.325.2102 | 58 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.2103 | 59 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.2105 | 60 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" | AD | 5,00 |  |  |  |
|  | ISITMA TESİSATI |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Sıra No | Tanımı | Birim | Miktar | MALZEME | İŞÇİLİK | Toplam Fiyat |
| 25.214.1006 | 1 | 75 KW Duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan (Dış hava duyargası kaskad kontrol paneli vb. Tüm üniteler dahil) | Ad. | 2,00 |  |  |  |
| 25.350.3006 | 2 | 6m³-5mSS Islak rotorlu sirkülasyon pompası (Radyatör) | Ad. | 2,00 |  |  |  |
| 25.350.3004 | 3 | 2m³-4mSS Islak rotorlu sirkülasyon pompası (Boyler) | Ad. | 2,00 |  |  |  |
| 25.350.3001 | 4 | 0,5m³-4mSS Islak rotorlu sirkülasyon pompası (Re-sirkülasyon) | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| 25.218.1101 | 5 | 350 kw Nötralizasyon cihazı | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| 25.255.2009 | 6 | 500 lt kapalı genleşme tankı | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| 25.288.5309 | 7 | Ø300 mm Çift cidarlı paslanmaz çelik baca | mt. | 8,00 |  |  |  |
| 25.260.1204 | 8 | 3" Flanşlı Denge kabı | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| 25.337.2203 | 9 | 3" Flanşlı Tortu tutucu | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| 25.337.1303 | 10 | 3" Flanşlı Hava ayırıcı | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| 25.245.3106 | 11 | 7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Set | 2,00 |  |  |  |
| 25.245.3107 | 12 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Set | 1,00 |  |  |  |
| 25.245.3108 | 13 | 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Set | 1,00 |  |  |  |
| 25.245.3109 | 14 | 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Set | 3,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 15 | Kollektör dolabı-80cm | AD | 7,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 16 | Kollektör Bağlantı Malzemeleri | AD | 7,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 17 | 600/PKKP -0.6 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 18 | 600/PKKP -1.0 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 8,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 19 | 600/PKKP -1.2 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 10,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 20 | 600/PKKP -1.4 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 4,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 21 | 600/PKKP -1.6 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 10,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 22 | 600/PKKP -1.7 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 4,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 23 | 600/PKKP -1.8 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 6,00 |  |  |  |
| 25.225.3025 | 24 | 600/PKKP -2.0 Panel Radyatör - Kompakt | AD | 17,00 |  |  |  |
| 25.230.1301 | 25 | Termostatik vana | AD | 61,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 26 | H ventil | AD | 61,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 27 | Boru bağlantı gizleme rozeti | AD | 61,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 28 | Kompakt ventil farkı | AD | 61,00 |  |  |  |
| 25.300.1103 | 29 | 1" DN25 Siyah Çelik Boru | MT | 12,10 |  |  |  |
| 25.300.1104 | 30 | 1¼"-DN32 Siyah Çelik Boru | MT | 74,80 |  |  |  |
| 25.300.1105 | 31 | 1½"-DN40 Siyah Çelik Boru | MT | 117,70 |  |  |  |
| 25.300.1106 | 32 | 2"-DN50 Siyah Çelik Boru | MT | 45,10 |  |  |  |
| 25.300.1108 | 33 | 3"-DN80 Siyah Çelik Boru | MT | 13,20 |  |  |  |
|  | 34 | Boru montaj malzemesi | % | 45% |  |  |  |
| 25.305.8401 - 25.305.8500 | 35 | 16x2mm Oksijen bariyerli kılıflı boru | MT | 2.178,00 |  |  |  |
|  | 36 | Boru montaj malzemesi | % | 10% |  |  |  |
| 25.340.1201 | 37 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD | 4,00 |  |  |  |
| 25.255.1301 | 38 | Hava tüpü - 5lt | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.320.2102 | 39 | 3/4" Küresel vana | AD | 12,00 |  |  |  |
| 25.320.2103 | 40 | 1" Küresel vana | AD | 3,00 |  |  |  |
| 25.320.2104 | 41 | 1¼" Küresel vana | AD | 6,00 |  |  |  |
| 25.320.2105 | 42 | 1½" Küresel vana | AD | 10,00 |  |  |  |
| 25.320.2106 | 43 | 2" Küresel vana | AD | 7,00 |  |  |  |
| 25.320.4102 | 44 | 2½" Wafer keelbek vana | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.320.4103 | 45 | 3" wafer Kelebek vana | AD | 6,00 |  |  |  |
| 25.325.2105 | 46 | 1½" Çekvalf | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.2106 | 47 | 2" Çekvalf | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.1105 | 48 | 1½"- Filtre | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.1106 | 49 | 2"- Filtre | AD | 3,00 |  |  |  |
| 25.332.1302 | 50 | 1½"- Kauçuk kompansatör | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.332.1303 | 51 | 2"- Kauçuk kompansatör | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.264.3105 | 52 | 3/4" Otomatik kazan doldurma cihazı | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.327.1103 | 53 | 1" Emniyet ventili 6 bar | AD | 4,00 |  |  |  |
| 25.365.1100+25.365.1200 | 54 | Sülyen+Yağlı boya ile boru boyanması | MT | 262,90 |  |  |  |
| 25.400.2011 | 55 | 1" DN25 Siyah Çelik Boru Cam Yünü İzolasyonu | MT | 12,10 |  |  |  |
| 25.400.2015 | 56 | 1¼"-DN32 Siyah Çelik Boru Cam Yünü İzolasyonu | MT | 74,80 |  |  |  |
| 25.400.2019 | 57 | 1½"-DN40 Siyah Çelik Boru Cam Yünü İzolasyonu | MT | 117,70 |  |  |  |
| 25.400.2027 | 58 | 2"-DN50 Siyah Çelik Boru Cam Yünü İzolasyonu | MT | 45,10 |  |  |  |
| 25.400.2042 | 59 | 3"-DN50 Siyah Çelik Boru Cam Yünü İzolasyonu | MT | 13,20 |  |  |  |
|  | YANGIN TESİSATI |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Sıra No | Tanımı | Birim | Miktar | MALZEME | İŞÇİLİK | Toplam B.F |
| 25.720.1401 | 1 | 12m³-60 Mss Yangın Hidroforu | set | 1,00 |  |  |  |
| 25.700.1203 | 2 | 30m Hortumlu Tüp bölmeli Tüplü Yangın dolabı | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.712.2001 | 3 | İtfaiye Kat bağlantı vanası | AD | 2,00 |  |  |  |
| 25.712.1000 | 4 | İtfaiye Su verme Ağzı (Siyam İkizi) | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.300.1406 | 5 | 2"-DN50 Dikişli Galvaniz Boru | MT | 73,70 |  |  |  |
| 25.300.1407 | 6 | 2½"-DN65 Dikişli Galvaniz Boru | MT | 13,20 |  |  |  |
| 25.300.1409 | 7 | 4"-DN100 Dikişli Siyah boru | MT | 8,80 |  |  |  |
| 25.305.7104 | 8 | Ø63 HDPE Boru | MT | 97,90 |  |  |  |
| 25.305.7107 | 9 | Ø110 HDPE Boru | MT | 101,20 |  |  |  |
|  | 10 | Boru Montaj Malzemesi | % | 35% |  |  |  |
| 25.320.2304 | 11 | 3" Küresel vana | Ad. | 2,00 |  |  |  |
| 25.320.2305 | 12 | 4"-Küresel vana | Ad. | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.2301 | 13 | 2½"-Çekvalf | Ad. | 2,00 |  |  |  |
| 25.325.2303 | 14 | 4"-Çekvalf | Ad. | 1,00 |  |  |  |
|  | KLİMA TESİSATI |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Sıra No | Tanımı | Birim | Miktar | MALZEME | İŞÇİLİK | Toplam B.F |
| 25.490.1117 | 1 | Qsoğ=112 kw (40hp) Heat-pump Dış ünite grubu | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.490.1118 | 1 | Qsoğ=118 kw (42hp) Heat-pump Dış ünite grubu | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.490.2203 | 2 | Qsoğ=3,6kW Kaset tip iç ünite | AD | 5,00 |  |  |  |
| 25.490.2204 | 3 | Qsoğ=4,5kW Kaset tip iç ünite | AD | 11,00 |  |  |  |
| 25.490.2205 | 4 | Qsoğ=5,6kW Kaset tip iç ünite | AD | 24,00 |  |  |  |
| 25.490.2206 | 5 | Qsoğ=7,1kW Kaset tip iç ünite | AD | 6,00 |  |  |  |
| 25.490.5102 | 6 | Kablosuz kumanda | AD | 46,00 |  |  |  |
| 25.490.5201 | 7 | Merkezi kumanda | AD | 1,00 |  |  |  |
| 25.490.8200 | 8 | Joint | AD | 44,00 |  |  |  |
| 25.490.8300 | 9 | Üçlü Dış ünite bağlantı kiti | AD | 2,00 |  |  |  |
| ÖZ-POZ | 10 | İç ünitelerin drenaj ve izolasyonlarının yapılması | grp | 46,00 |  |  |  |

ELEKTRİK İŞLER (2044 ,00 M²)

| İş Kalemi | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | MALZEME | İŞÇİLİK | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YE.1.1.1 Temel Topraklama | 1.1.1 | 30x3,5 mm kesitinde sıcak daldırma galvaniz kaplamalı lama | Metre | 300,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 1.1.2 | Bağlantı klemensleri | Adet | 150,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 1.1.3 | 65x65x7mm Galvaniz topraklama kazığı | Adet | 18,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 1.1.4 | Eş potansiyel dengeleme barası | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
| YE.2.1.1 Kablo Kanalları ve Sortiler | 2.1.5 | Ek elemanı h:40 | Adet | 140,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 2.1.6 | M8 Civata Somun Takımı | Adet | 900,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 2.2.2 | 100 mm genişliğe kadar 1mm h:40 Sac Kablo Taşıyıcı | Metre | 200,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 2.2.6 | C Tipi Taşıyıcı | Adet | 100,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 2.2.7 | M8 Tij | Metre | 50,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 5.3.3 | Klima sortisi | Adet | 46,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 5.3.1 | Normal priz sortisi | Adet | 142,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 5.3.2 | UPS priz sortisi | Adet | 58,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 5.1.1 | Normal aydınlatma sortisi | Adet | 15,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 5.1.2 | Komütatör aydınlatma sortisi | Adet | 23,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 5.1.4 | Paralel aydınlatma sortisi | Adet | 347,00 |  |  | 0,00 TL |
| YE.3.1.1 Kuvvetli Akım | 6.1.1 | 800mm genişliğinde(ADP) dikili tip pano | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.5.5 | 3x250 A'e kadar (36 kA)kompakt tip şalter | Adet | 2,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.8.5 | Toroidal tip K.A.K.R | Adet | 2,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.16 | 3x32A 10kA sigorta | Adet | 10,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.3 | 1x16A 6kA sigorta | Adet | 79,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.14.6 | Bakır Bara | Kgram | 30,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 4.2.29 | 5x4 mm² N2XH Kablo | Metre | 300,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.2.1 | 0,15 m² ye kadar (UDP) Sıva Üstü Tali Dağıtım Panosu | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.10 | 3x25A 6kA sigorta | Adet | 4,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.8.3 | 4 kutuplu 30mA K.A.K.R | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.3 | 1x16A 6kA sigorta | Adet | 12,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.14.6 | Bakır Bara | Kgram | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.2.1 | 0,15 m² ye kadar (AYDP) Sıva Üstü Tali Dağıtım Panosu | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.10 | 3x25A 6kA sigorta | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.8.3 | 4 kutuplu 30mA K.A.K.R | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.2 | 1x10A 6kA sigorta | Adet | 15,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.14.6 | Bakır Bara | Kgram | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.2.2 | 0,15-0,30 m² ye kadar (THP VE SDP) Sıva Üstü Tali Dağıtım Tabloları | Adet | 2,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.10 | 3x25A 6kA sigorta | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.8.3 | 4 kutuplu 30mA K.A.K.R | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.9 | 3x16A 6kA sigorta | Adet | 3,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.11.3 | 1x16A 6kA sigorta | Adet | 4,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 6.14.6 | Bakır Bara | Kgram | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
| YE.4.1.1 Zayıf Akım | 8.4.1 | Yangın alarm kontrol paneli (4 Bölgeli, Besleme Ünitesi ve akü şarjörü dahil). | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.4.8 | Yangın Alarm Butonu | Adet | 3,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.4.9 | Yangın Alarm Sireni | Adet | 3,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.4.4 | Optik duman dedektörü | Adet | 42,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.4.13 | 1x2x0,8+0,8 J-H (st) H | Adet | 650,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.4.17 | 2x1,5 LIHCH FE 180 | Adet | 100,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.3.1 | 9U Duvar Tipi Rack Kabin | Adet | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.3.4 | 24 Port Patch Panel | Adet | 3,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.3.5 | 24 Port 10/100/1000 Full GB POE+Switch | Adet | 3,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.3.6 | UTP Jack Cat6 | Adet | 57,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.1.2 | CAT6 UTP | Metre | 2.745,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.3.7 | Patch Core Kablo (20cm) | Adet | 57,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 8.1.4 | RJ45 Data Priz | Adet | 57,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 7.2.16 | Acil Yönlendirme Armatürü | Adet | 6,00 |  |  | 0,00 TL |
| YE.5.1.1 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | 7.2.11 | 18W Sıva Üstü Led Spot | Adet | 138,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 7.2.12 | 18W Sıva Üstü Led Spot Kitli | Adet | 36,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 7.2.3 | 60x60 Sıva Üstü Led Panel Armatür | Adet | 151,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 7.2.4 | 60x60 Sıva Üstü Led Panel Armatür Kitli | Adet | 54,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 7.2.15 | Sensörlü Glop Led Armatür | Adet | 24,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | 7.2.19 | Sıva Üstü 360 Derece Sensör | Adet | 5,00 |  |  | 0,00 TL |

###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)	    (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>

            - Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

            - Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

            - Yüklenici Olarak Deneyim

Son <5> yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

            - Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

            - İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

            - Kalite Güvence Sistem(ler)i

Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz. Teklif kapsamında istekliler TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 45001 belgerini sunar.

            - Adli Sicil Kaydı

Son <5> yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

            - Ek Bilgi

İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c

A. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aşağıdaki tabloda; Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini hazırlayacaktır.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalem | Tanım | Teknik Şartname | Birim | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) | KDV (TL) |
| 1 | Kaba İnşaat İşleri | Kaba İşler | - | 1 | - | - | - |
| 2 | İnce İnşaat İşleri | İnce İşler | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Mekanik İşler | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Elektrik İşleri | - | - | 1 | - | - | - |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |  |
| Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |

* KDV muafiyeti durumunda doldurulmayacaktır.

* Keşif Özetinde belirtilen pozların birim fiyatları detaylı olarak doldurulacaktır.

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a)	Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b)	Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

B.  GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER

Götürü bedel ihalelerde 1. Sütun Sözleşme Makamınca doldurulacak, 2. ve 3. Sütunlara istekli teklifini yazacaktır.

| 1 | 2 | 3* |
| --- | --- | --- |
| İşin Tanımı | Tutar (TL) | KDV (TL) |
| Teknik Şartname uyarınca projesinde tanımlanmış bina yapımı | 50.000 | 9.000 |
| Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar) |  |  |
| Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla) |  |  |

* KDV muafiyeti durumunda doldurulmayacaktır.

C.  KARMA İHALELER

Karma ihale; toplam teklif fiyatı sabit olmak üzere, hak edişlerin düzenlenmesinde esas alınacak birim fiyatların da teklif edildiği teklif modelidir. Bu tür ihalelerde istekli yukarıdaki tabloların ikisini birden sunacaktır.

<Sözleşme Makamı ihale yöntemini belirlediğinde, uygun teklif formunu oluşturacaktır.>

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: |  |  |  | NÜFUS KAĞIDI |  |  |  |  | EHLİYET |  |  |  |  | PASAPORT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: - tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası - eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: - SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) - YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumlaır: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

|  | AÇIKLAMA (tip/marka/model) | Güç/ kapasite | Ünite sayısı | Yaş (yıl) | Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi | Menşei (ülke) | Cari yaklaşık değeri (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | İNŞAAT TESİSİ / EKİPMANLAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| B) | ARAÇLAR VE KAMYONLAR |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| C) | DİĞER TESİSLER |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

###### Bölüm C: Diğer Bilgiler

###### Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

< İsteklinin Anteti>

Referans: TR42/22/YNİM/0001

Sözleşme adı: YALOVA NİTELİKLİ İSTİHDAM MERKEZİ YAPIM İŞİ

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <1> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen yapım işini üstlenmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

Tarih:

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi: Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy/Yalova

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >